РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 155а

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

| Предмет: | Набавка радова за изградњу ГП Гостун |
| --- | --- |
| Број јавне набавке: | 13/2018 |
| Врста поступка: | Отворени поступак |

# I

# O П Ш Т И

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:

-  Република Србија, Министарство финансија, Управа царина,

-  Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а

-  ПИБ 101685102

-  Матични број: 17862146

-  Текући рачун: 840-1620-21

-  www.upravacarina.rs

# 2. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

3. Предмет јавне набавке је набавка радова.

# 4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

# 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од осам (8) дана, од дана јавног отварања понуда.

6. Контакт

Лице за контакт: Зоран Михаиловић, телeфон 011/319-19-10.

# II

# П О Д А Ц И

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је набавка радова за изградњу ГП Гостун.

Назив и ознака из општег речника: 45000000-7-Грађевински радови

# Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.

# III

# ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС

1.1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ – НАДСТРЕШНИЦЕ бр.2 и 17б, КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ бр.4а,4б1,4б2 и 4в – путнички терминал

Гранични прелаз ,,Гостун“ је планиран као тангенцијалан тип граничног прелаза. Територија граничног прелаза је физички и  функционално организована уз саобраћајну трасу државног пута I Б реда бр.23 и цео технолошки процес обављања полицијске, царинске и инспекцијске контроле роба и путника је у узајамној вези са решењем саобраћајних површина и токова, као и распоредом објеката у којима се обављају поједине формалности. Технолошки, територија се дели осом магистралног пута на две зоне – улаза и излаза из земље, а свака од њих има функционалну поделу на део за путнички и део за камионски саобраћај.

Карактеристичне зоне у оквиру граничног прелаза:

- Зона путничког терминала

- Зона робног терминала

ЗОНА ПУТНИЧКОГ ТЕРМИНАЛА

Налази се у средишњем делу, чију површину у највећој мери чине јавна саобраћајна површина државног пута IБ реда број 23 са потребном саобраћајном инфраструктуром. У овој зони се планира изградња главног контролног објекта граничног прелаза за преглед и контролу путничког и аутобуског, који је лоциран као први објекат на улазу у земљу, паралелно са осом пута. Према технологији рада граничног прелаза, у оквиру ове зоне, се налазе још по две контролне станице  на улазу/излазу. У овој зони су планирани и сви објекти за функционисање пратећих садржаја, сви лоцирани после главног контролног објекта, а којима је обезбеђен приступ са главног саобраћајног тока из зоне /А/ са улазне стране, али и омогућен улаз из зоне /Б/. Овде се такође планирју комунални објекти: антенски стуб (уз главни контролни објекат УЦ-а и МУП-а), трафо и објекат изворишта са уређајем за водоснабдевање. Остало земљиште су зелене и слободне површине.

- Објекти у зони путничког терминала

Објекти, који се овде планирају, осим главног контролног објекта МУП-а и УЦ-е су: надстрешница, контролне кабине, налетни стубови, надстрешница изнад контолне станице за преглед аутобуса, плато за објекте шпедиција, објекти инспекција и УЦ-е, објекат за издавање готове хране и јавни тоалет.

Објекти комплекса граничног прелаза Гостун обухваћени 1.1 Пројектом архитектуре који су лоцирани у зони путничког терминала су:

- НАДСТРЕШНИЦА бр.2 - изнад путничког терминала и КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ бр.4 (4а, 4б-2 ком. и 4в) - испод надстрешнице бр.2

- НАДСТРЕШНИЦА бр.17б изнад платоа за преглед возила и аутобуса и канала за преглед бр.17

ОПИС ОБЈЕКАТА

НАДСТРЕШНИЦА  бр.2

Надстрешница изнад путничког терминала покрива саобраћајно острво, три саобраћајне траке на улазној страни и четири саобраћајне траке на излазној старни. Функција надстрешнице је да штити кориснике, особље и опрему од временских утицаја. Надстрешница је отворен објекат, испод надстрешнице пројектован је објекат Муп-а и Уц-а, 4 контролне кабине и налетни стубови са аутоматским рампама.

Минимална светла висина надстрешнице је 6,30м изнад коловоза, што задовољава пролаз свих возила. Висина надстрешнице је условљена диспозицијом контролног објекта МУП-а и УЦ-а.

Габарити надстрешнице: 22,34м х 45,56м

Бруто површина:  1017,81м²;

Темељи надстрешнице су армирано бетонски самци повезани АБ гредама.

Конструкција надстрешнице је челична, челик врсте и квалитетаS235.

Састоји се од главних рамова које чине челични стубови кутијастих профила и решеткасти носачи. Надстрешница има 4 распона: 5,57m + 15m + 14,85m + 8,22m. Растери у управном правцу су 6,0m + 8,5m + 6,0m и рамове у том правцу чине стубови, секундарни носачи и греде кутијастих профила.

Главни носачи су решетке које прате нагиб крова, док су секундарни решеткасти носачи са паралелним појасевима. Главни носачи су зглобно ослоњени на секундарне решетке и/или кутијасте стубове који су укљештени у темеље самце. Стубови су хладно обликовани профили димензија 350x350x5mm.

Рожњаче су система континуалне греде пројектоване од кутијастих профила. Нагиб је условљен климатском зоном и одабраним кровним покривачем, тако да се омогући ефикасно одводњавање и износи 8°. Одвод воде са кровних равни врши се лежећим олучним хоризонталама које су смештене иза подужних маски са падом 0,5% према вертикалама. Вертикале су смештене уз стубове (дим.  16 цм).

Кровни покривач је трапезни кровни изолациони панел типа Kingspan KS1000 RW IPN, РАЛ 9006 (или одговарајуће) који се монтира преко челичних рожњача.

Маска надстрешнице се поставља по њеном целом обиму и опшива се поцинкованим бојеним челичним трапезно профилисаним лимом  ТР 20/100/0,7. Са свих страна надстрешнице, маску висине 1,9 m, носи подконструкција од кутијастих профила.

Плафон се такође опшива поцинкованим бојеним челичним трапезно профилисаним лимом  ТР 20/100/0,7.

Остали лимови облоге су од равног поцинчаног челичног бојеног лима д=0,6 mm, у зависности од тога где се налазе.Боја лима кровног покривача, маске и спуштеног плафона је по избору Инвеститора.

У завршној обради конструкција се штити антикорозивним премазом, једном у радионици, једном након монтаже и два пута се боји завршним премазом у тону по избору Инвеститора.

Објекат надстрешнице садржи све потребне електроинсталације.

КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ бр.4

КОМБИНОВАНА КОНТРОЛНА КАБИНА бр. 4а – 1 ком.

На саобраћајном острву  пројектована је једна двострана (комбинована) кабина са четири радна места. Контолна кабина је приземни објекат монтажног типа, намењена је смештају људстава и опреме за послове граничних служби. Кабина се смешта испод надстрешнице која покрива гранични прелаз по целој ширини и на већ адекватно припремљене темеље и бетонски плато на саобраћајном острву.

Површина бетонског платоа је: 2,26 х 7,90м = 17,85м2

Габарити кабине: 6,00x2,20x2,81m

Бруто површина кабине: 13,20m²;

Нето површина: 11,97m²;

На кабини су двоја  једнокрилна врата и четири клизна шалтера за путнички и изнад њих четири клизна шалтера за теретна возила.

Кабина је израђена од побољшаних  АL профила и термоизолованих елоксираних алуминијумских панела у боји натур силвер. Сви стаклени делови су од трослојног емисионог стакла пуњено аргоном, са спољне стране  полупровидно стоп сол стакло. Видљивост са унутрашње стране  100%.  Под чине: челична конструкција, лим, камена вуна, ОSB плоча и завршни слој од профилисане гуме дебљине 4мм. Под је правилно термо и хидроизолован.

Кабина је опремљена  радним столовима и пултом. Кабина има четири радна стола и четири столице.

Кабина има функционалну организацију за четири радна места  и предвиђена је за контролу путника при уласку /изласку у земљу.

Готов под кабине је опшивен маском од ал. лима и за 16цм виши од нивоа терена тако да се добије висина од асфалта до парапетне пречке и тиме је омогућена  визура  службеног особља према свим особама које су у аутомобилу.

Испод кабине се налази АБ шахта за смештај инсталација. У средишњем делу кабине смештен је отвор димензија 70x70cm са поклопцем за прилаз шахти.

Објекти кабине су опремљени електроинсталацијама, инсталацијама грејања и климатизације.

КОМБИНОВАНА КОНТРОЛНА КАБИНА бр.4б-2 ком.

На два саобраћајна острва  пројектована је по једна двострана (комбинована) кабина са четири радна места. Контолна кабина је приземни објекат монтажног типа, намењена је смештају људстава и опреме за послове граничних служби. Кабина се смешта на већ адекватно припремљене темеље и бетонски плато на саобраћајном острву.

Површина бетонског платоа је: 1,76 х 7,90м=13,90м2.

Габарити кабине: 6,00x1,70x2,81m;  ком. 1+1

Бруто површина: 10,20m²;

Нето површина: 9,06m²;

Испод кабине се налази АБ шахта за смештај инсталација. У средишњем делу кабине смештен је отвор димензија 70x70cm са поклопцем за прилаз шахти.

Опис материјализације контролних кабина 4б у свему као за кабину 4а.

КОМБИНОВАНА КОНТРОЛНА КАБИНА бр. 4в -1 ком

На саобраћајном острву са леве стране саобраћајнице пројектована је једна једнострана  кабина са два радна места. Кабина се смешта на већ адекватно припремљене темеље и бетонски плато на саобраћајном острву.

Површина бетонског платоа: 2,26 х 5,40м=12,20м2.

Габарити кабине: 3,50 x 2,20 x 2,81m;

Бруто површина: 7,70m²;

Нето површина: 6,87m²;

Испод кабине се не налази АБ шахта за смештај инсталација.

Опис материјализације и конструкције кабине у свему као и за кабину бр.4а.

НАДСТРЕШНИЦА бр.17б

Надстрешница изнад контролног пункта за преглед путничких возила и аутобуса, на улазној страни је смештена паралелно са осом саобраћајнице у продужетку путничког терминала, на удаљености од главног контролног објекта ~ 45м. Надстрешница покрива три саобраћајне траке. У оквиру траке за преглед предвиђен је АБ канал за преглед доњег построја возила. Каналу се прилази силазним степеницама. Канал је осветљен.

Габарити надстрешнице: 19,84м х 14,88м

Бруто површина:  295,22 м²;

Темељи надстрешнице су армирано бетонски.

Конструкција надстрешнице је челична, челик врсте и квалитета S235.

Састоји се од главних рамова које чине челични стубови кутијастих профила и решеткасти носачи. Надстрешница има распон 13,0m . Растери у управном правцу су 4,5m + 4,5m + 4,5m + 4,5m и рамове у том правцу чине стубови  и греде кутијастих профила.

Главни носачи су решетке које прате нагиб крова, док су секундарни решеткасти носачи са паралелним појасевима. Сви штапови решетке су кутијасти профили повезани заваривањем. Главни носачи су зглобно ослоњени на секундарне решетке и/или кутијасте стубове који су укљештени у темеље самце. Стубови су хладно обликовани профили димензија 300x300x5mm.

Рожњаче су система континуалне греде пројектоване од кутијастих профила. Нагиб је условљен климатском зоном и одабраним кровним покривачем, тако да се омогући ефикасно одводњавање и износи 9°. Одвод воде са кровних равни врши се лежећим олучним хоризонталама које су смештене иза подужних маски са падом 0,5% према вертикалама. Вертикале су смештене уз стубове (дим.  16 цм).

Кровни покривач је трапезни кровни изолациони панел типа Kingspan KS1000 RW IPN, РАЛ 9006 (или одговарајуће) који се монтира преко челичних рожњача.

Маска надстрешнице се поставља по њеном целом обиму и опшива се поцинкованим бојеним челичним трапезно профилисаним лимом  ТР 20/100/0,7. Са свих страна надстрешнице, маску висине 1,8 m, носи подконструкција од кутијастих профила.

Плафон се такође опшива поцинкованим бојеним челичним трапезно профилисаним лимом  ТР 20/100/0,7.

Остали олучни лимови и облоге су од равног поцинчаног челичног бојеног лима д=0,6 mm, у зависности од тога где се налазе.Боја лима кровног покривача, маске и спуштеног плафона је по избору Инвеститора.

У завршној обради конструкција се штити антикорозивним премазом, једном у радионици, једном након монтаже и два пута се боји завршним премазом у тону по избору Инвеститора.

Објекат надстрешнице садржи све потребне електроинсталације

1.2 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ – НАДСТРЕШНИЦЕ бр.8a и 11, ВАГЕ, КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ бр.18, 18аб и 18аб1, ПЛАТФОРМА СА ПРИРУЧНИМ МАГАЦИНОМ бр.12– камионски терминал улаз,

ЗОНА РОБНОГ ТЕРМИНАЛА

Зона робног терминала /Б/ - је засебна функционална целина на подручју предвиђеном планском документацијом и налази се на њеном источном делу (између државног пута и реке Лим), а планира се првенствено за изградњу робног терминала са свим опслужујућим објектима и саобраћајним површинама за камионски саобраћај при уласку у земљу. Од објеката у овој зони су планирани: надстрешница која покрива платформу и приручни магацин, контрола камиона, ваге, надстрешнице, објекат за детаљан преглед и магацин на улазу и контролна кабина на излазу из робно-царинског териминала. Из ове зоне је планиран приступ и свим објектима пратећих садржаја ГП (смештених у зони А) и приступ објекту за издавање готове хране. Од комуналних објеката у овој зони се планира уређај за пречишћавање отпадних вода и котларница (24,00 м2). Робни терминал је засебан део територије и одвојен је физички од осталог дела територије заштитном оградом. Остало земљиште у овој зони чине зелене и слободне површине.

- ТЕХНОЛОШКО РЕШЕЊЕ КАМИОНСКИХ ТЕРМИНАЛА

ТЕРМИНАЛ НА УЛАЗУ У ЗЕМЉУ

Камионски терминал на улазној страни граничног прелаза предвиђен је као посебан ограђени простор са посебним режимом уласка, контроле и кретања камионског саобраћаја тј. терета.

У односу на капацитет и потребе граничног прелаза Гостун,  камионски терминал има 27 паркинг места за камионе и шлепере, са могућношћу коришћења по потреби.

Улаз у камионски терминал би се одвијао посебним одвојком са пута и у ограђеном коридору ширине довољне за улазак два камиона истовремено. Осим тога, предвиђена је посебна трака за пролазак вангабаритних возила, која улазе директно у простор терминала, без проласка кроз зону контроле и вагања,  при чему се таква возила надзиру све време боравка у терминалу.

Непосредно уз улаз у терминал налазе се објекти за контролне органе царине и колска електронска вага за контролу масе терета и камионског осовинског притиска. Колска вага је наткривена надстрешницом.

Након тога, налазе се инспекцијске службе, а непосредно поред њих објекти за шпедиције и све остале пратеће службе.

По прегледу и регистрацији документације возило се у зависности од врсте роба које превози и исправности документације упућује на одређено паркинг место где возач очекује позив за прилаз надстрешници за контролу терета или у случају транзитирања, по овери документације, возило наставља излазном саобраћајницом ка прикључку на пут.

У случају неисправне документације, возило се упућује најкраћим путем ка првом излазу из терминала где се возило усмерава ка излазној страни преко предвиђеног простора за враћање у колону за излаз из Србије.

Простор терминала је ограђен стабилном заштитном оградом висине х=2,20 м и осветљен спољном расветом потребне светлосне снаге.

Сви објекти у терминалу су повезани компјутерском мрежом која ће функционисати као јединствена мрежа на целом граничном прелазу и бити повезана са базом у објекту УЦ-а и МУП-а.

Објекти комплекса граничног прелаза ,,Гостун“ обухваћени 1.2 Пројектом архитектуре који су лоцирани у зони камионског терминала на улазу у земљу су:

- НАДСТРЕШНИЦА бр.8а изнад контролних кабина и камионских вага - улаз, КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ бр.18аб и 18аб1 и ВАГЕ испод надстрешнице бр.8а

- НАДСТРЕШНИЦА бр.11 изнад платформе за преглед камиона на улазу у земљу и ПЛАТФОРМА СА ПРИРУЧНИМ МАГАЦИНОМ бр.12 ипод надстрешнице бр.11

- КОНТРОЛНА КАБИНА  бр.18

ОПИС ОБЈЕКАТА

НАДСТРЕШНИЦА бр.8а

Надстрешница покрива два саобраћајна острва и саобраћајнице у оквиру којих су лоциране камионске ваге. Надстрешница је правоугаона и покрива две камионске ваге и и две контролне кабине бр. 18аб и 18аб1.

Минимална чиста висина надстрешнице изнад камионске ваге је 5,10м, што задовољава пролаз свих возила.

Габарит надстрешнице:  25,14x13,52м

Бруто површина:  339,90м²;

Испод надстрешнице се налазе две камионске ваге и две контролне кабине 18аб и 18аб1.

Две камионске ваге димензије:  18,64м х 3,44м х 2,  П=128,24м2

Темељи надстрешнице су армирано бетонски самци повезани АБ гредама.

Конструкција надстрешнице је челична, челик врсте и квалитета S235.

Састоји се од главних рамова које чине челични стубови кутијастих профила и решеткасти носачи. Надстрешница има распон 11,6 m. Растери у управном правцу су 4,7m + 4,7m + 4,7m + 8,5m   и рамове у том правцу чине стубови и греде кутијастих профила.

Главни носачи су решетке које прате нагиб крова, док су секундарни решеткасти носачи са паралелним појасевима. Главни носачи су зглобно ослоњени на секундарне решетке и/или кутијасте стубове који су укљештени у темеље самце. Стубови су хладно обликовани профили димензија 300x300x5mm. Рожњаче су система континуалне греде пројектоване од кутијастих профила. Нагиб је условљен климатском зоном и одабраним кровним покривачем, тако да се омогући ефикасно одводњавање и износи 9°. Одвод воде са кровних равни врши се лежећим олучним хоризонталама које су смештене иза подужних маски са падом 0,5% према вертикалама. Вертикале су смештене уз стубове (дим.  16 цм).

Кровни покривач је трапезни кровни изолациони панел типа Kingspan KS1000 RW IPN, РАЛ 9006 (или одговарајуће) који се монтира преко челичних рожњача.

Маска надстрешнице се поставља по њеном целом обиму и опшива се поцинкованим бојеним челичним трапезно профилисаним лимом  ТР 20/100/0,7. Са свих страна надстрешнице, маску висине 1,8 m, носи подконструкција од кутијастих профила.

Плафон се такође опшива поцинкованим бојеним челичним трапезно профилисаним лимом  ТР 20/100/0,7.

Остали лимови облоге су од равног поцинчаног челичног бојеног лима д=0,6 mm, у зависности од тога где се налазе.Боја лима кровног покривача, маске и спуштеног плафона је по избору Инвеститора.

У завршној обради конструкција се штити антикорозивним премазом, једном у радионици, једном након монтаже и два пута се боји завршним премазом у тону по избору Инвеститора.

Објекат надстрешнице садржи све потребне електроинсталације.

КОНТРОЛНЕ  КАБИНЕ уз камионску вагу бр.18аб и 18аб1

На два саобраћајна острва пројектована је по једна једнострана кабина са два радна места. Контролна кабина је приземни објекат монтажног типа, намењена је смештају људстава и опреме за послове граничних служби. Кабина се смешта испод надстрешнице и на већ адекватно припремљене темеље и подигнути бетонски плато на саобраћајном острву. Положај кабине је предвиђен тако да она буде постављена најближе возачу (директна комуникација). Под кабине је издигнут 100cm  од нивоа коловоза. Обезбеђен је приступ кабини путем степеништа са заштитном оградом и рукохватом.

- Комбинована контролна кабина 18аб(на улазу):

Габарит кабине: 4,00х2,00x2,81м,

Бруто површина: 8,00м2

Кабина са бет. платформом - платоом је П=14,52м2.

- Комбинована контролна кабина 18аб1, на улазу:

Габарит кабине: 4,00х1,60x2,81м

Бруто површина: 6,40м2

Кабина са бет. платформом - платоом  је П=11,78м2.

Висина кабина је 2,81м од коте платоа. Ради постизања одговарајуће висине радног места, кабина је постављена на АБ платформу, тако да висина парапета шалтера у односу на ниво камионске ваге износи 2.00 м.

На свакој кабини су једна  једнокрилна врата и клизни шелтери за теретна возила. Кабина је израђена од побољшаних  АL профила и термоизолованих елоксираних алуминијумских панела у боји натур силвер. Сви стаклени делови су од трослојног емисионог стакла пуњено аргоном, са спољне стране  полупровидно стоп сол стакло. Видљивост са унутрашње стране  100%.  Под чине: челична конструкција, лим, камена вуна, ОSB плоча и завршни слој од профилисане гуме дебљине 4мм. Под је правилно термо и хидроизолован.

Кабина је опремљена  радним столовима и пултом. Кабина има функционалну организацију за два радна места. Објекти кабине су опремљени електроинсталацијама, инсталацијама грејања и климатизације.

МОНТАЖНА КОЛСКА ВАГА 60Т

Укупно се постаљају три ваге и то две испод надстрешнице 8а –улаз у камионски терминал и једна испод надстрешнице 8- на излазу из камионског терминала- излаз из земље.

Пројектним решењем је предвиђена друмско колска „тепих“ вага носивости 60т са армиранобетонским мерним мостом састављеним од три сегмента ослоњеним на осам ослонаца – мерних ћелија.

Конструкција ваге је постављена у јами, па је површина мерног моста у равни терена. Димензије ваге у основи су 18,0х3,0м (18,64х3,44м). Објекат поставити према ситуацији, односно ускладити са осталим елементима комплекса. Да би се обезбедио правилан наилазак и одлазак возила са ваге, потребно је пројектовати пут у дужини од по осам метара испред и иза ваге, у ширини конструкције јаме ваге. Пројекат прилазног пута је саставни део пројекта саобраћајница комплекса. У статичком смислу, главни носач је армиранобетонска плоча оптерећена у својој равни возилом са мах теретом дозвољеним по прописима за друмска возила.

Комплетан мерни мост се састоји од три бетонска сегмента ослоњена у правцу кретања точкова возила на четири ослонца по плочи, или укупно осам ослонаца (два пара ослонаца су заједничка).

Армиранобетонска сегментна плоча је формирана у челичној оплати од HOP 300х100х3 мм повезаној са арматуром плоче дебљине 30 цм. Квалитет бетона мерног моста је МБ30. На месту ослањања мерних плоча формира се ослонац којим се једнозначно преносе оптерећења са два суседна сегмента ваге на мерну ћелију.

Комплетна мерна платформа се налази упуштена у јаму ваге 50 цм од коте терена. Платформа је са доње стране издигнута од дна јаме ваге 20 цм. По монтажи ослонаца и након финог нивелисања, анкер отвори се заливају смесом за заливање анкер отвора непромењиве запремине кроз време.

У оквиру јаме ваге, главни носећи елементи су темељи са по две мерне ћелије. У зависности од услова фундирања, потребно је испод темеља урадити тампон слој шљунка дебљине 40 цм. Бетон за темеље и јаму ваге је МБ25, армиран ребрастом арматуром RA 400/500-2 и мрежастом арматуром MA500/560. У нивоу терена у зидове јаме ваге се уграђују заштитни угаоници. У попречне чеоне зидове UNP 16, који уједно служи као ослонац одбојника хоризонталних сила, а у подужне зидове HOP L70х70х6.

Приликом израде темеља потребно је уградити темељни уземљивач од поцинковане траке према условима из пројекта електроинсталација и извићи исту код сваког ослонца за повезивање бакарним плетеницама, као заштитом од индиректног напона. У ћелијама се региструју врло мале промене напона, па се на тај начин елиминишу могући негативни утицаји на тачност мерних резултата.

Ради обезбеђења трајности конструкције, стање прслина АБ елемената треба редовно редовно контролисати. При појави прслина веће ширине треба одмах утврдити и отклонити узроке, а затим урадити запуњавање и ињектирање. Корозија арматуре као основни фактор смањења трајности АБ конструкције се спречава постављањем хидроизолационих слојева или премазима против продора воде са хемијским супстанцама са којима конструкција може у додир.

Мере против појаве прслина су правилно справљање, уграђивање и неговање бетона.

НАДСТРЕШНИЦА бр.11

Надстрешница покрива три саобраћајна острва, три саобраћајне траке и платформу са приручним магацином. Минимална чиста висина надстрешнице је 5,10м изнад саобраћајнице, што задовољава пролаз свих возила.

Габарит надстрешнице је:  36,04х20,10м

Бруто површина:  724,40 м²

Конструкција надстрешнице је челична, челик врсте и квалитета S235.

Састоји се од главних рамова које чине челични стубови кутијастих профила и решеткасти носачи. Надстрешница има распон 18,26m . Растери у управном правцу су 5m + 5m + 5m + 5m + 5m + 5m + 5m  и рамове у том правцу чине стубови  и греде кутијастих профила.

Главни носачи су решетке које прате нагиб крова, док су секундарни решеткасти носачи са паралелним појасевима. Сви штапови решетке су кутијасти профили повезани заваривањем. Главни носачи су зглобно ослоњени на секундарне решетке и/или кутијасте стубове који су укљештени у темеље самце. Стубови су хладно обликовани профили димензија 260x260x6.3mm.

Рожњаче су система континуалне греде пројектоване од кутијастих профила. Нагиб је условљен климатском зоном и одабраним кровним покривачем, тако да се омогући ефикасно одводњавање и износи 9°. Одвод воде са кровних равни врши се лежећим олучним хоризонталама које су смештене иза подужних маски са падом 0,5% према вертикалама. Вертикале су смештене уз стубове (дим.  16 цм).

Кровни покривач је трапезни кровни изолациони панел типа Kingspan KS1000 RW IPN, РАЛ 9006 (или одговарајуће) који се монтира преко челичних рожњача.

Маска надстрешнице се поставља по њеном целом обиму и опшива се поцинкованим бојеним челичним трапезно профилисаним лимом  ТР 20/100/0,7. Са свих страна надстрешнице, маску висине 2,2 m, носи подконструкција од кутијастих профила.

Плафон се такође опшива поцинкованим бојеним челичним трапезно профилисаним лимом  ТР 20/100/0,7.

Остали лимови облоге су од равног поцинчаног челичног бојеног лима д=0,6 mm, у зависности од тога где се налазе.Боја лима кровног покривача, маске и спуштеног плафона је по избору Инвеститора.

У завршној обради конструкција се штити антикорозивним премазом, једном у радионици, једном након монтаже и два пута се боји завршним премазом у тону по избору Инвеститора.

Објекат надстрешнице садржи све потребне електроинсталације.

ПЛАТФОРМА СА ПРИРУЧНИМ МАГАЦИНОМ бр.12

Платформе за преглед камиона  су армирано бетонске  дужине 35,00 м и ширине  4,76 м.

Истовар робе  виљушкаром са рампи није предвиђен. У случају потребе истовар робе  виљушкаром  ће се извести  испред постојећег магацина у комплексу.

Приручни магацин се налази на рампи ширине  4,76 м. Димензије магацина су 3,5х4,76 м.

Нето површина  објекта износи 12,78 м2, а бруто површина 16,66  м2.

Зидови објекта су зидани фасадном опеком дз= 25 цм у продужном малтеру са обостраним фуговањем. Кров магацина је раван, покривен поцинчаним лимом, са нагибом од 1%, а будући да се објекат налази  испод надстрешнице нису предвиђени олуци, него само луле. Уколико би дошло до навејавања накупљена вода би могла да отече са крова. Предвиђено је постављање тер хартије. Улазна врата су израђена  у црној браварији, а крила су обложена равним  ал. лимом. Прозор је застакљен равним стаклом д = 4 мм.

КОТРОЛНА КАБИНА бр. 18 -на издигнутим бетонским платоима

Пројектована је контролна кабина са једним радним местом.

Кабина се смешта на већ адекватно припремљене темеље и бетонски плато.

Површина бетонског платоа са степеништем је: 5,85 х 1,70м = 9,95м2

Габарити кабине: 3,00x1,50x2,81m

Бруто површина кабине: 4,50m²;

Нето површина: 3,89m²;

Висина кабине : 2,81м од коте платоа

На кабини су једнокрилна врата и клизни шалтер за теретна возила. Кабина је израђена од побољшаних  АL профила и термоизолованих елоксираних алуминијумских панела у боји натур силвер. Сви стаклени делови су од трослојног емисионог стакла пуњено аргоном, са спољне стране  полупровидно стоп сол стакло. Видљивост са унутрашње стране  100%.  Под чине: челична конструкција, лим, камена вуна, ОSB плоча и завршни слој од профилисане гуме дебљине 4мм. Под је правилно термо и хидроизолован.

Кабина је опремљена  радним столом и пултом.

Кабина има функционалну организацију за једно радно место. Објекат кабине је опремљен електроинсталацијама, инсталацијама грејања и климатизације.

1.3 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ – НАДСТРЕШНИЦЕ бр.8,14 и 30, ВАГА, КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ бр.18а, 18б и 30а, ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕГЛЕД КАМИОНА бр.14а– камионски терминал излаз

Технолошки процес је јединствен  по својој функцији у односу на контролу роба и путника на улазу и излазу из наше земље када се ради о путничком саобраћају, док се камионски саобраћај дели на улазни и излазни камионски саобраћај.

ТЕРМИНАЛ НА ИЗЛАЗУ ИЗ ЗЕМЉЕ

Камионски терминал на излазној страни граничног прелаза предвиђен је, такође, као посебан ограђени простор са посебним режимом уласка, контроле и кретања камионског саобраћаја тј. терета.

Разделним острвом са оградом одваја се физички део путничког терминала од излазног камионског терминала. Две саобраћајне траке приближне дужине 200м предвиђене су за смештај камиона на излазу у фази чекања  на царинску контролу, након чега се камиони упућују, по потреби, на траку на којој се врши вагање и детаљан преглед робе или на проточну траку којом се возила упућују према излазу. На излазној страни терминала налази се контролни објекат МУП-а.

Технолошки процес обављања полицијске, царинске и инспекцијске контроле робе и путника у узајамној је вези са решењем саобраћајних површина и токова, као и распоредом објеката у којима се обављају поједине формалности.

Објекти комплекса граничног прелаза ,,Гостун“ обухваћени 1.3 Пројектом архитектуре који су лоцирани у зони камионског терминала на излазу из земље су:

- НАДСТРЕШНИЦА бр.8 изнад КОНТРОЛНE КАБИНE бр.18б и камионска ВАГА - излаз

- НАДСТРЕШНИЦА бр.14 изнад ПЛАТФОРМЕ ЗА ПРЕГЛЕД КАМИОНА бр.14а на излазу из земљу

- НАДСТРЕШНИЦА бр.30 изнад КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ бр.30а за прегледа камиона на излазу из земље

- КОНТРОЛНА КАБИНА бр.18а

ОПИС ОБЈЕКАТА

НАДСТРЕШНИЦА бр.8

Надстрешница покрива саобраћајно острво и саобраћајницу у оквиру којег је лоцирана камионска вага. Надстрешница је правоугаона и покрива камионску вагу и контролну кабину бр. 18б.

Минимална чиста висина надстрешнице изнад камионске ваге је 5.10м, што задовољава пролаз свих возила.

Габарит надстрешнице:  21,14x10,34м

Бруто површина:  218,59м²;

Камионска вага димензија:  18,64м х 3,44м ,  П=64,12м2

Темељи надстрешнице су армирано бетонски самци повезани гредама.

Конструкција надстрешнице је челична, челик врсте и квалитета S235.

Састоји се од главних рамова које чине челични стубови кутијастих профила и решеткасти носачи. Надстрешница има распон 8,42 m. Растери у управном правцу су 5m + 5m + 8m   и рамове у том правцу чине стубови и греде кутијастих профила

Главни носачи су решетке које прате нагиб крова, док су секундарни решеткасти носачи са паралелним појасевима. Сви штапови решетке су кутијасти профили повезани заваривањем. Главни носачи су зглобно ослоњени на секундарне решетке и/или кутијасте стубове који су укљештени у темеље самце. Стубови су хладно обликовани профили димензија 300x300x5mm.

Рожњаче су система континуалне греде пројектоване од кутијастих профила. Нагиб је условљен климатском зоном и одабраним кровним покривачем, тако да се омогући ефикасно одводњавање и износи 9°. Одвод воде са кровних равни врши се лежећим олучним хоризонталама које су смештене иза подужних маски са падом 0,5% према вертикалама. Вертикале су смештене уз стубове (дим.  16 цм). Олучне вертикале су од бојеног поцинчаног лима.

Кровни покривач је трапезни кровни изолациони панел типа Kingspan KS1000 RW IPN, РАЛ 9006 (или одговарајуће) који се монтира преко челичних рожњача.

Маска надстрешнице се поставља по њеном целом обиму и опшива се поцинкованим бојеним челичним трапезно профилисаним лимом  ТР 20/100/0,7. Са свих страна надстрешнице, маску висине 1,55 m, носи подконструкција од кутијастих профила.

Плафон се такође опшива поцинкованим бојеним челичним трапезно профилисаним лимом  ТР 20/100/0,7.

Остали лимови облоге су од равног поцинчаног челичног бојеног лима д=0,6 mm, у зависности од тога где се налазе.Боја лима кровног покривача, маске и спуштеног плафона је по избору Инвеститора.

У завршној обради конструкција се штити антикорозивним премазом, једном у радионици, једном након монтаже и два пута се боји завршним премазом у тону по избору Инвеститора.

Објекат надстрешнице садржи све потребне електроинсталације.

КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ бр.18а и 18б -на издигнутим бетонским платоима

Пројектована је контролна кабина са једним радним местом.

Кабина се смешта на већ адекватно припремљене темеље и бетонски плато.

Површина бетонског платоа са степеништем је: 5,85 х 1,70м = 9,95м2

Габарити кабине: 3,00x1,50x2,81m

Бруто површина кабине: 4,50m²;

Нето површина: 3,89m²;

Висина кабине :  2,81м од коте платоа

На кабини су једнокрилна врата и клизни шалтер за теретна возила Кабина је израђена од побољшаних  АL профила и термоизолованих елоксираних алуминијумских панела у боји натур силвер. Сви стаклени делови су од трослојног емисионог стакла пуњено аргоном, са спољне стране  полупровидно стоп сол стакло. Видљивост са унутрашње стране  100%.  Под чине: челична конструкција, лим, камена вуна, ОSB плоча и завршни слој од профилисане гуме дебљине 4мм. Под је правилно термо и хидроизолован.

Кабина је опремљена  радним столом и пултом. Опрема за кабину је савременог изгледа и квалитетне израде, од оплемењене иверице.

Објекти кабине су опремљени електроинсталацијама, инсталацијама грејања и климатизације.

НАДСТРЕШНИЦА бр.14

Надстрешница покрива саобраћајно острво,саобраћајницу и платформу за преглед камиона на излазу из земље. Минимална чиста висина надстрешнице изнад камионске ваге је 5,10м, што задовољава пролаз свих возила.

Габарит надстрешнице:  21,14x10,34м

Бруто површина:  218,59м²;

Платформа за преглед камиона димензија:  20,00х 3,00м , П=60,00м2

Конструкција надстрешнице је челична, челик врсте и квалитета S235.

Састоји се од главних рамова које чине челични стубови кутијастих профила и решеткасти носачи. Надстрешница има распон 8,42m . Растери у управном правцу су 4,5m + 4,5m + 4,5m +4,5m и рамове у том правцу чине стубови  и греде кутијастих профила.

Главни носачи су решетке које прате нагиб крова, док су секундарни решеткасти носачи са паралелним појасевима. Сви штапови решетке су кутијасти профили повезани заваривањем. Главни носачи су зглобно ослоњени на секундарне решетке и/или кутијасте стубове који су укљештени у темеље самце. Стубови су хладно обликовани профили димензија 260x260x5mm.

Рожњаче су система континуалне греде пројектоване од кутијастих профила. Нагиб је условљен климатском зоном и одабраним кровним покривачем, тако да се омогући ефикасно одводњавање и износи 9°. Одвод воде са кровних равни врши се лежећим олучним хоризонталама које су смештене иза подужних маски са падом 0,5% према вертикалама. Вертикале су смештене уз стубове (дим.  16 цм). Олучне вертикале су од бојеног поцинчаног лима.

Кровни покривач је трапезни кровни изолациони панел типа Kingspan KS1000 RW IPN, РАЛ 9006 (или одговарајуће) који се монтира преко челичних рожњача.

Маска надстрешнице се поставља по њеном целом обиму и опшива се поцинкованим бојеним челичним трапезно профилисаним лимом  ТР 20/100/0,7. Са свих страна надстрешнице, маску висине 1,55 m од сендвич панела, носи подконструкција од кутијастих профила.

Плафон се такође опшива поцинкованим бојеним челичним трапезно профилисаним лимом  ТР 20/100/0,7.

Остали лимови облоге су од равног поцинчаног челичног бојеног лима д=0,6 mm, у зависности од тога где се налазе.Боја лима кровног покривача, маске и спуштеног плафона је по избору Инвеститора.

У завршној обради конструкција се штити антикорозивним премазом, једном у радионици, једном након монтаже и два пута се боји завршним премазом у тону по избору Инвеститора.

Објекат надстрешнице садржи све потребне електроинсталације.

ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕГЛЕД КАМИОНА бр.14а

Бетонска платформа је димензије 20,00м х 3,00м, П= 60,00м2.

Платформа је издигнута око 1,0м од коте коловоза.

Предвиђен је прилаз рампи и бетонским степеништем.

НАДСТРЕШНИЦА изнад контролног прегледа камиона на излазу из земље бр.30

Габарит надстрешнице:  21,14x10,34м

Бруто површина:  218,59м²;

Испод надстрешнице се налази једна контролна кабина бр.30 а

Опис надстрешнице исти као и за надстрешницу бр.14.

КОНТРОЛНА КАБИНА бр.30а

Контролна кабина 30а- (царина на излазу из земље) је димензије: 3,00х1,50м, П = 4,50м2. Кабина се поставља на издигнути бетонски плато димензије: 5,15м х 1,70м = 8,76м.

(кабина са бет. платоом , П=8,76м2)

Висина кабине је 2,81м од коте платоа.

МОНТАЖНА КОЛСКА ВАГА 60Т

Вага је постављена испод надстрешнице 8- на излазу из камионског терминала- излаз из земље.

Пројектним решењем је предвиђена друмско колска „тепих“ вага носивости 60т са армиранобетонским мерним мостом састављеним од три сегмента ослоњеним на осам ослонаца – мерних ћелија.

Конструкција ваге је постављена у јами, па је површина мерног моста у равни терена. Димензије ваге у основи су 18,0х3,0м (18,64х3,44м). Објекат поставити према ситуацији, односно ускладити са осталим елементима комплекса. Да би се обезбедио правилан наилазак и одлазак возила са ваге, потребно је пројектовати пут у дужини од по осам метара испред и иза ваге, у ширини конструкције јаме ваге. Пројекат прилазног пута је саставни део пројекта саобраћајница комплекса. У статичком смислу, главни носач је армиранобетонска плоча оптерећена у својој равни возилом са мах теретом дозвољеним по прописима за друмска возила.

Комплетан мерни мост се састоји од три бетонска сегмента ослоњена у правцу кретања точкова возила на четири ослонца по плочи, или укупно осам ослонаца (два пара ослонаца су заједничка).

Армиранобетонска сегментна плоча је формирана у челичној оплати од HOP 300х100х3 мм повезаној са арматуром плоче дебљине 30 цм. Квалитет бетона мерног моста је МБ30. На месту ослањања мерних плоча формира се ослонац којим се једнозначно преносе оптерећења са два суседна сегмента ваге на мерну ћелију.

Комплетна мерна платформа се налази упуштена у јаму ваге 50 цм од коте терена. Платформа је са доње стране издигнута од дна јаме ваге 20 цм. По монтажи ослонаца и након финог нивелисања, анкер отвори се заливају смесом за заливање анкер отвора непромењиве запремине кроз време.

У оквиру јаме ваге, главни носећи елементи су темељи са по две мерне ћелије. У зависности од услова фундирања, потребно је испод темеља урадити тампон слој шљунка дебљине 40 цм. Бетон за темеље и јаму ваге је МБ25, армиран ребрастом арматуром RA 400/500-2 и мрежастом арматуром MA500/560. У нивоу терена у зидове јаме ваге се уграђују заштитни угаоници. У попречне чеоне зидове UNP 16, који уједно служи као ослонац одбојника хоризонталних сила, а у подужне зидове HOP L70х70х6.

Приликом израде темеља потребно је уградити темељни уземљивач од поцинковане траке према условима из пројекта електроинсталација и извићи исту код сваког ослонца за повезивање бакарним плетеницама, као заштитом од индиректног напона. У ћелијама се региструју врло мале промене напона, па се на тај начин елиминишу могући негативни утицаји на тачност мерних резултата.

На месту наиласка на вагу поставити знак ограничења брзине кретања возила на 5 км/час.

Ради обезбеђења трајности конструкције, стање прслина АБ елемената треба редовно редовно контролисати. При појави прслина веће ширине треба одмах утврдити и отклонити узроке, а затим урадити запуњавање и ињектирање. Корозија арматуре као основни фактор смањења трајности АБ конструкције се спречава постављањем хидроизолационих слојева или премазима против продора воде са хемијским супстанцама са којима конструкција може у додир.

Мере против појаве прслина су правилно справљање, уграђивање и неговање бетона.

1.4 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ: Објекти МУП-а и УЦ-а бр.1, шпедиција 	бр.5, фитопатолог бр.7, ветеринарска инспекција бр.7а, издавање готове хране  бр.15, објекат  УЦ-а бр. 15а, објекат УЦ-а бр.16, објекат дезбаријере бр.20а, објекат МУП-а бр.27

Објекти комплекса граничног прелаза Гостун обухваћени 1.4 Пројектом архитектуре који су лоцирани у зони путничког терминала су:

- Објекат МУП-а и УЦ-а број 1,

- Објекат шпедиција број 5,

- Објекат фитопатолога број 7,

- Објекат ветеринарске инспекције број 7а,

- Објекат за издавање готове хране број 15,

- Објекат УЦ-а број 15а,

- Објекат УЦ-а број 16,

- Објекат дезбаријере бр.20а,

- Објекат МУП-а бр.27,

ОПИС ОБЈЕКАТА

КОНТРОЛНИ ОБЈЕКАТ МУП-а И УЦ-а број 1

Пројекат обухвата припрему терена, израду платоа за постављање објекта, постављање готовог објекта контејнерског типа, као и инфраструктурну опрему инсталација водовода, канализације и електроинсталација.

Габарит платоа и објекта износи: 19.49m х 7,31m =142.47m2.

| НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА | 257,91 м2 |
| --- | --- |
| БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА | 286,40 м2 |

Спратност објекта П+1 (висинa 5,405м од коте 0,00).

Кота платоа је за око 18-20 цм издигнута у односу на околни терен.

Објекат је састављен из 9 (приземље) + 9 (спрат) контејнера. Контејнери су стандардних димензија дужине 6.058 мм и ширине 2.438 мм и висине 2.791мм. Конструкција је од поцинкованих челичних профила 3 мм спојени заваривањем. Под објекта је састављено од челичног лима 0.8 мм, минералне вуне од 15 цм, ПВЦ фолије, цементне иверице 2.4 цм и као завршни слој ПВЦ под од 2мм. Зид објекта је сенвич панел од минералне вуне 16 цм. Плафон контејнера је израђен од сенвич панела са испуном од минералне вуне од 10 цм, затим ПВЦ фолије, термоизолације од табле полиуретана од 10 цм, поново ПВЦ фолије и пертлованог челичног лима. Међуспратна конструкција објекта је састављена од плафона приземног контејнера и пода спратног контејнера, између је ваздушни простор. Унутрашњи зидови су од панела дебљине 6 цм. Прозори су од ПВЦ профила са испуном од термоизолованог нискоемисионог трослојног стакла 4+12+4+9+4, пуњено аргоном. Улазна врата су од алуминијумских профила. Цео објекат је у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда.

Објекат је постављен на бетонски плато на коти 525.32. По ободу платоа су темељне траке ширине 30цм, од бетона МБ 30 и у врху армиранобетонски серклаж 30/30цм. Такође, испод делова где спајају контејнери постављене су греде димензија 30х20 цм. Плоча је од бетона МБ 30, дебљине 10цм. Испод плоче и темеља је мршави бетон од 5 цм.

ОБЈЕКАТ ШПЕДИЦИЈА број 5

Пројекат обухвата припрему терена, израду платоа за постављање објекта, постављање готовог објекта контејнерског типа, као и инфраструктурну опрему инсталација водовода, канализације и електроинсталација.

Габарит платоа и објекта износи: 41,702m х 6.058m =252.63m2.

| НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА | 196,52 м2 |
| --- | --- |
| БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА | 252,63 м2 |

Спратност објекта П (висинa 2,791 м од коте 0,00).

Кота платоа је за око 5-29 цм издигнута у односу на околни терен.

Објекат је састављен из 17 контејнера. Контејнери су канцеларијског типа. Контејнери су стандардних димензија дужине 6.058 мм и ширине 2.438 мм и висине 2.791мм. Конструкција је од поцинкованих челичних профила 3 мм спојени заваривањем. Под објекта је састављено од челичног лима 0.8 мм, минералне вуне од 15 цм, ПВЦ фолије, цементне иверице 2.4 цм и као завршни слој ПВЦ под од 2мм. Зид објекта је сенвич панел од минералне вуне 16 цм. Плафон контејнера је израђен од сенвич панела са испуном од минералне вуне од 10 цм, затим ПВЦ фолије, термоизолације од табле полиуретана од 10 цм, поново ПВЦ фолије и пертлованог челичног лима. Унутрашњи зидови су од панела дебљине 6 цм. Прозори су од ПВЦ профила са испуном од термоизолованог нискоемисионог трослојног стакла 4+12+4+9+4, пуњено аргоном. Улазна врата су од алуминијумских профила. Цео објекат је у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда.

Објекат је постављен на бетонски плато на коти 523.51. По ободу платоа су темељне траке ширине 30цм, од бетона МБ 30 и у врху армиранобетонски серклаж 30/30цм. Такође, испод делова где спајају контејнери постављене су греде димензија 30х20 цм. Плоча је од бетона МБ 30, дебљине 10цм. Испод плоче и темеља је мршави бетон од 5 цм.

ОБЈЕКАТ ФИТОПАТОЛОГА број 7

Пројекат обухвата припрему терена, израду платоа за постављање објекта, постављање готовог објекта контејнерског типа, као и инфраструктурну опрему инсталација водовода, канализације и електроинсталација.

Габарит платоа и објекта износи: 9.76m х 6.058m =59.37m2.

| НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА | 51.88 м2 |
| --- | --- |
| БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА | 59.37 м2 |

Спратност објекта П (висинa 2,791 м од коте 0,00).

Кота платоа је за око 5-15 цм издигнута у односу на околни терен.

Објекат је састављен из 4 контејнера. Контејнери су стандардних димензија дужине 6.058 мм и ширине 2.438 мм и висине 2.791мм. Конструкција је од поцинкованих челичних профила 3 мм спојени заваривањем. Под објекта је састављено од челичног лима 0.8 мм, минералне вуне од 15 цм, ПВЦ фолије, цементне иверице 2.4 цм и као завршни слој ПВЦ под од 2мм. Зид објекта је сенвич панел од минералне вуне 16 цм. Плафон контејнера је израђен од сенвич панела са испуном од минералне вуне од 10 цм, затим ПВЦ фолије, термоизолације од табле полиуретана од 10 цм, поново ПВЦ фолије и пертлованог челичног лима. Унутрашњи зидови су од панела дебљине 6 цм. Прозори су од ПВЦ профила са испуном од термоизолованог нискоемисионог трослојног стакла 4+12+4+12+4, пуњено аргоном. Улазна врата су од алуминијумских профила. Цео објекат је у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда.

Објекат је постављен на бетонски плато на коти 523.51. По ободу платоа су темељне траке ширине 30цм, од бетона МБ 30 и у врху армиранобетонски серклаж 30/30цм. Такође, испод делова где спајају контејнери постављене су греде димензија 30х20 цм. Плоча је од бетона МБ 30, дебљине 10цм. Испод плоче и темеља је мршави бетон од 5 цм.

ОБЈЕКАТ ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ број 7а

Пројекат обухвата припрему терена, израду платоа за постављање објекта, постављање готовог објекта контејнерског типа, као и инфраструктурну опрему инсталација водовода, канализације и електроинсталација.

Габарит платоа и објекта износи: 8.20m х 7.346m =60.24m2.

| НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА | 52.52 м2 |
| --- | --- |
| БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА | 60.24 м2 |

Спратност објекта П (висинa 2,791 м од коте 0,00).

Кота платоа је за око 5-15 цм издигнута у односу на околни терен.

Објекат је састављен из 4 контејнера. Контејнери су димензија дужине 8.20 мм и ширине 2.438 мм и висине 2.791мм. Конструкција је од поцинкованих челичних профила 3 мм спојени заваривањем. Под објекта је састављено од челичног лима 0.8 мм, минералне вуне од 15 цм, ПВЦ фолије, цементне иверице 2.4 цм и као завршни слој ПВЦ под од 2мм. Зид објекта је сенвич панел од минералне вуне 16 цм. Плафон контејнера је израђен од сенвич панела са испуном од минералне вуне од 10 цм, затим ПВЦ фолије, термоизолације од табле полиуретана од 10 цм, поново ПВЦ фолије и пертлованог челичног лима. Унутрашњи зидови су од панела дебљине 6 цм. Прозори су од ПВЦ профила са испуном од термоизолованог нискоемисионог трослојног стакла 4+12+4+9+4, пуњено аргоном. Улазна врата су од алуминијумских профила. Цео објекат је у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда.

Објекат је постављен на бетонски плато на коти 523.51. По ободу платоа су темељне траке ширине 30цм, од бетона МБ 30 и у врху армиранобетонски серклаж 30/30цм. Такође, испод делова где спајају контејнери постављене су греде димензија 30х20 цм. Плоча је од бетона МБ 30, дебљине 10цм, према детаљима армaтуре. Испод плоче и темеља је мршави бетон од 5 цм.

ОБЈЕКАТ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГОТОВЕ ХРАНЕ број 15

Пројекат обухвата припрему терена, израду платоа за постављање објекта, постављање готовог објекта контејнерског типа, као и инфраструктурну опрему инсталација водовода, канализације и електроинсталација.

Габарит платоа и објекта износи: 12.25m х 6.058m =74.23m2.

| НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА | 66.11 м2 |
| --- | --- |
| БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА | 74.23 м2 |

Спратност објекта П (висинa 2,791 м од коте 0,00).

Кота платоа је за око 5-15 цм издигнута у односу на околни терен.

Објекат је састављен из 5 контејнера. Контејнери су стандардних димензија дужине 6.058 мм и ширине 2.438 мм и висине 2.791мм. Конструкција је од поцинкованих челичних профила 3 мм спојени заваривањем. Под објекта је састављено од челичног лима 0.8 мм, минералне вуне од 15 цм, ПВЦ фолије, цементне иверице 2.4 цм и као завршни слој ПВЦ под од 2мм. Зид објекта је сенвич панел од минералне вуне 16 цм. Плафон контејнера је израђен од сенвич панела са испуном од минералне вуне од 10 цм, затим ПВЦ фолије, термоизолације од табле полиуретана од 10 цм, поново ПВЦ фолије и пертлованог челичног лима. Унутрашњи зидови су од панела дебљине 6 цм. Прозори су од ПВЦ профила са испуном од термоизолованог нискоемисионог трослојног стакла 4+12+4+9+4, пуњено аргоном. Улазна врата су од алуминијумских профила. Цео објекат је у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда.

Објекат је постављен на бетонски плато на коти 523.51. По ободу платоа су темељне траке ширине 30цм, од бетона МБ 30 и у врху армиранобетонски серклаж 30/30цм. Такође, испод делова где спајају контејнери постављене су греде димензија 30х20 цм. Плоча је од бетона МБ 30, дебљине 10цм. Испод плоче и темеља је мршави бетон од 5 цм.

ОБЈЕКАТ УЦ-а број 15а

Пројекат обухвата припрему терена, израду платоа за постављање објекта, постављање готовог објекта контејнерског типа, као и инфраструктурну опрему инсталација водовода, канализације и електроинсталација.

Габарит платоа и објекта износи: 12.25m х 6.058m =74.23m2.

| НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА | 66.11 м2 |
| --- | --- |
| БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА | 74.23 м2 |

Спратност објекта П (висинa 2,791 м од коте 0,00).

Кота платоа је за око 5-15 цм издигнута у односу на околни терен.

Објекат је састављен из 5 контејнера. Контејнери су стандардних димензија дужине 6.058 мм и ширине 2.438 мм и висине 2.791мм. Конструкција је од поцинкованих челичних профила 3 мм спојени заваривањем. Под објекта је састављено од челичног лима 0.8 мм, минералне вуне од 15 цм, ПВЦ фолије, цементне иверице 2.4 цм и као завршни слој ПВЦ под од 2мм. Зид објекта је сенвич панел од минералне вуне 16 цм. Плафон контејнера је израђен од сенвич панела са испуном од минералне вуне од 10 цм, затим ПВЦ фолије, термоизолације од табле полиуретана од 10 цм, поново ПВЦ фолије и пертлованог челичног лима. Унутрашњи зидови су од панела дебљине 6 цм. Прозори су од ПВЦ профила са испуном од термоизолованог нискоемисионог трослојног стакла 4+12+4+9+4, пуњено аргоном. Улазна врата су од алуминијумских профила. Цео објекат је у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда.

Објекат је постављен на бетонски плато на коти 523.51. По ободу платоа су темељне траке ширине 30цм, од бетона МБ 30 и у врху армиранобетонски серклаж 30/30цм. Такође, испод делова где спајају контејнери постављене су греде димензија 30х20 цм. Плоча је од бетона МБ 30, дебљине 10цм. Испод плоче и темеља је мршави бетон од 5 цм.

ОБЈЕКАТ УЦ-а број 16

Пројекат обухвата припрему терена, израду платоа за постављање објекта, постављање готовог објекта контејнерског типа, као и инфраструктурну опрему инсталација водовода, канализације и електроинсталација.

Габарит платоа и објекта износи: 8.50m х 9.80m =83.30m2.

| НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА | 75.19 м2 |
| --- | --- |
| БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА | 83.30 м2 |

Спратност објекта П (висинa 2,791 м од коте 0,00).

Кота платоа је за око 5-15 цм издигнута у односу на околни терен.

Објекат је састављен из 4 контејнера. Контејнери су димензија дужине 8.50 мм и ширине 2.438 мм и висине 2.791мм. Конструкција је од поцинкованих челичних профила 3 мм спојени заваривањем. Под објекта је састављено од челичног лима 0.8 мм, минералне вуне од 15 цм, ПВЦ фолије, цементне иверице 2.4 цм и као завршни слој ПВЦ под од 2мм. Зид објекта је сенвич панел од минералне вуне 16 цм. Плафон контејнера је израђен од сенвич панела са испуном од минералне вуне од 10 цм, затим ПВЦ фолије, термоизолације од табле полиуретана од 10 цм, поново ПВЦ фолије и пертлованог челичног лима. Унутрашњи зидови су од панела дебљине 6 цм. Прозори су од ПВЦ профила са испуном од термоизолованог нискоемисионог трослојног стакла 4+12+4+9+4, пуњено аргоном. Улазна врата су од алуминијумских профила. Цео објекат је у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда.

Објекат је постављен на бетонски плато на коти 523.51. По ободу платоа су темељне траке ширине 30цм, од бетона МБ 30 и у врху армиранобетонски серклаж 30/30цм. Такође, испод делова где спајају контејнери постављене су греде димензија 30х20 цм. Плоча је од бетона МБ 30, дебљине 10цм. Испод плоче и темеља је мршави бетон од 5 цм.

ОБЈЕКАТ МУП-а број 27

Пројекат обухвата припрему терена, израду платоа за постављање објекта, постављање готовог објекта контејнерског типа, као и инфраструктурну опрему инсталација водовода, канализације и електроинсталација.

Габарит платоа и објекта износи: 8.50m х 9.80m =83.30m2.

| НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА | 75.19 м2 |
| --- | --- |
| БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА | 83.30 м2 |

Спратност објекта П (висинa 2,791 м од коте 0,00).

Кота платоа је за око 5-15 цм издигнута у односу на околни терен.

Објекат је састављен из 4 контејнера. Контејнери су димензија дужине 8.50 мм и ширине 2.438 мм и висине 2.791мм. Конструкција је од поцинкованих челичних профила 3 мм спојени заваривањем. Под објекта је састављено од челичног лима 0.8 мм, минералне вуне од 15 цм, ПВЦ фолије, цементне иверице 2.4 цм и као завршни слој ПВЦ под од 2мм. Зид објекта је сенвич панел од минералне вуне 16 цм. Плафон контејнера је израђен од сенвич панела са испуном од минералне вуне од 10 цм, затим ПВЦ фолије, термоизолације од табле полиуретана од 10 цм, поново ПВЦ фолије и пертлованог челичног лима. Унутрашњи зидови су од панела дебљине 6 цм. Прозори су од ПВЦ профила са испуном од термоизолованог нискоемисионог трослојног стакла 4+12+4+9+4, пуњено аргоном. Улазна врата су од алуминијумских профила. Цео објекат је у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда.

Објекат је постављен на бетонски плато на коти 523.51. По ободу платоа су темељне траке ширине 30цм, од бетона МБ 30 и у врху армиранобетонски серклаж 30/30цм. Такође, испод делова где спајају контејнери постављене су греде димензија 30х20 цм. Плоча је од бетона МБ 30, дебљине 10цм. Испод плоче и темеља је мршави бетон од 5 цм.

ОБЈЕКАТ ДЕЗБАРИЈЕРЕ број 20а

Пројекат обухвата припрему терена, израду платоа за постављање објекта, постављање готовог објекта контејнерског типа, као и инфраструктурну опрему инсталација водовода, канализације и електроинсталација.

Габарит платоа и објекта износи: 2.438m х 6.058m =14.77m2.

| НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА | 11.56 м2 |
| --- | --- |
| БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА | 14.77 м2 |

Спратност објекта П (висинa 2,791 м од коте 0,00).

Кота платоа је за око 5-15 цм издигнута у односу на околни терен.

Објекат је састављен из 1 контејнера. Контејнер je стандардних димензија дужине 6.058 мм и ширине 2.438 мм и висине 2.791мм. Конструкција је од поцинкованих челичних профила 3 мм спојени заваривањем. Под објекта је састављено од челичног лима 0.8 мм, минералне вуне од 15 цм, ПВЦ фолије, цементне иверице 2.4 цм и као завршни слој ПВЦ под од 2мм. Зид објекта је сенвич панел од минералне вуне 16 цм. Плафон контејнера је израђен од сенвич панела са испуном од минералне вуне од 10 цм, затим ПВЦ фолије, термоизолације од табле полиуретана од 10 цм, поново ПВЦ фолије и пертлованог челичног лима. Унутрашњи зидови су од панела дебљине 6 цм. Прозори су од ПВЦ профила са испуном од термоизолованог нискоемисионог трослојног стакла 4+12+4+9+4, пуњено аргоном. Улазна врата су од алуминијумских профила. Цео објекат је у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда.

Објекат је постављен на бетонски плато на коти 523.51. По ободу платоа су темељне траке ширине 30цм, од бетона МБ 30 и у врху армиранобетонски серклаж 30/30цм. Такође, испод делова где спајају контејнери постављене су греде димензија 30х20 цм. Плоча је од бетона МБ 30, дебљине 10цм. Испод плоче и темеља је мршави бетон од 5 цм.

1.5 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ –  ОБЈЕКТИ: јавни санитарни 	 чвор бр.6, детаљан преглед возила бр.9, магацин бр.31, котларница 	бр. 23

Објекти комплекса граничног прелаза ,,Гостун“ обухваћени 1.5 Пројектом архитектуре који су лоцирани у зони камионског терминала на улазу у земљу су:

- ЈАВНИ САНИТАРНИ ЧВОР број 6,

- ДЕТАЉАН ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА број 9,

- КОТЛАРНИЦА број 23,

- МАГАЦИН број 31.

ОПИС ОБЈЕКАТА

САНИТАРНИ ЧВОР   брoj 6

Објекат санитарног чвора, у основи је правоугаоног облика, габарита 6,55х8,05м, приземан, висине 4,30м од 0.00 (коте пода).

Састоји се од заједничког предпростора, простора за наплаћивање са трокадером, мушког санитарног чвора са два предпростора од којих је један за три лавабоа, а други за два писоара, и две  WC кабине, женског санитарног чвора са два предпростора од којих је један за три лавабоа, и две WC кабине и санитарног чвора за инвалиде са лавабоом, WC шољом и помоћним држачима.

Конструкција објекта је зидана гас бетонским блоковима д=25 цм у продужном малтеру.

На угловима и средини  дуже стране налази се армирано бетонски серклажи дим 25/25 цм, а по обиму зидова, у њиховом врху, су армирано бетонски и хоризонтални серклажи.

Таваница је од ЛМТ 16+4  гредица. Кровна конструкција је челична решетка од челичних кутијастих профила, преко којих се са горње стране поставља бојени, кровни профилисани пластифицирани поцинчани лим на дрвеним рожњачама. Између челичне  конструкције и таванице поставља се термоизолација од 5 цм. Кров је једноводан са нагибом од 7º. Конструкција је затворена атиком висина 120  цм. Атика је препуштена 40 цм и дебљине 10 цм. Опшав крова се ради истим лимом.

На крову је предвиђен хоризонтални и вертикални олук, који се спушта у околни терен.

Унутрашњи зидови предпростора су од гас бетонским блоковима д=12 цм, а остале преграде су монтажне.

Улазна врата у објекат, прозори, унутрашња врата, преграде и врата у преградама су од алуминијумских профила. На улазним вратима је хидраулични затварач врата.

Спољни зидови се облажу демит фасадом.  У завршној обради  унутрашњи зидови од опеке се облажу керамичким плочицама до висине х=220 цм, а изнад тога зид у висини х=80цм. Плафон се малетрише продужним малтером, глетује и боји полудисперзивном бојом, по избору инвеститора.

ОБЈЕКАТ ЗА ДЕТАЉАН ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА брoj 9

Димензије пројектованог објекта и платформе су 26,99 м (6.60+19.79+3.60) х 10.30м (3.60+6.70).

Укупна бруто површина објекта је око 250,00м2. Спратност објекта је П.

У објекту за посебан преглед предвиђена је контрола возила са каналом и платформом, магацином, платформама за робу, просторија за смештај горива, канцеларија, гардероба особља, предпростор и санитарни чвор.

Конструкција објекта је скелетна. Светла висина на делу где се поставља камион износи 4.98 м и на делу платформи 3,88 м.

Функционална целина пратећег простора одвојена од дела простора за преглед камиона зидовима од гас бетонским блоковима дебљине 25 цм. Преградни зидови су пројектовани од гасбетонских блокова дебљине 12 цм, са израдом армиранобетонских серклажа висине 20 цм, а у дебљини зида, урађених у висини надвратника.

Објекат је темељен на армирано-бетонским темељима. Кровна конструкција, је челична, челик врсте и квалитета S235. У завршној обради конструкција се штити антикорозивним премазом, једном у радионици, једном након монтаже и противпожарним премазом у тону по избору Инвеститора.

Кров објекта је двоводан.

Нагиб је условљен климатском зоном и одабраним кровним покривачем, тако да се омогући ефикасно одводњавање и износи 8°.

Платформе за преглед возила су армирано бетонске,  дужине 15,90 м. Са једне платформе се приступа и простору пратећих садржаја.

Зидани зидови су малтерисани у два слоја, продужним малтером, са претходним глетовањем, и бојени полудисперзивном бојом. Армиранобетонски елементи конструкције су предвиђени у глаткој оплати.

Завршна обрада подова објекта је различита у зависности од намене просторије. У просторима прегледа и сам под објекта је бетонски под – феро бетон (завршна обрада хелихоптерима)  канцеларији, ходнику и санитарном чвору керамичке плочице.

МАГАЦИН број 31

Димензије пројектованог објекта и платформе су 15,70м+7,80м (рампа за приступ платформи) х 10,80м + 3,00м.

Спратност објекта је П. Укупна бруто површина објекта магацина са платформом и рампом износи око 224,27м2.

Објекат је правилне правоугаоне основе, с тим да је  пројектована истоварна платформа са рампом са предње стране објекта.

Намена објекта је, првенствено, складиштење царинске робе, па је у складу са тим и извршено пројектовање простора.

У објекту се налази магацински простор са пратећим просторијама које подразумевају радну канцеларију, ходник и санитарни чвор са предпростором за запослене. Хоризонтална комуникација је омогућена путем ходника.

Конструкција објекта је скелетна. Светла висина магацина износи око 4,98 м.

Функционална целина пратећег простора магацина је и просторно одвојена од магацинског простора зидом од гас бетонских блокова дебљине 25 цм. Преградни зидови су пројектовани од гас бетонских блокова дебљине 12 цм, са израдом армиранобетонских серклажа висине 20 цм, а у дебљини зида, урађених у висини надвратника.

Објекат је темељен на армирано-бетонским темељима. Кровна конструкција, као и конструкција надстрешнице изнад утоварне платформе, је челична, челик врсте и квалитета S235. Кровна конструкција надстрешнице изнад утоварне платформе је од кутијастих профила. У завршној обради конструкција се штити антикорозивним премазом, једном у радионици, једном након монтаже и противпожарним премазом у тону по избору Инвеститора.

Кров објекта је двоводан. Нагиб је условљен климатском зоном и одабраним кровним покривачем, тако да се омогући ефикасно одводњавање и износи 8.

Платформа за преглед возила је армирано бетонска,  дужине 10,30м+8,00м, чија је конструкције у оквиру конструкције магацина.

Зидани зидови су малтерисани у два слоја, продужним малтером, са претходним глетовањем и бојени полудисперзивном бојом. Армиранобетонски елементи конструкције су предвиђени у глаткој оплати.

Завршна обрада подова објекта је различита у зависности од намене просторије. У магацинским просторима пројектован је бетонски под (завршна обрада хелихоптерима)  канцеларији ламинат, санитарном чвору керамичке плочице, а у комуникацијском простору гранитна керамика.

КОТЛАРНИЦА број 23

Објекат котларнице је у основи правоугаоног облика, габарита 5,00м х 5,00м, приземан, висине 4,20м од 0.00 (коте пода).

Унутрашњост је јединствен простор.

Конструкција објекта је зидана гас бетонским блоковима д=25 цм у продужном малтеру.

На угловима налазе се армирано бетонски серклажи дим 25/25 цм, а по обиму зидова, у њиховом врху, су армирано бетонски и хоризонтални серклажи.

Таваница објекта је армирано-бетонска плоча дебљине 10 цм, постављена под углом од 15%. Кров је једноводан са кровним покривачем од трапезастог лима 35/200 на дрвеним рожњачама. Кров је препуштен 50 цм и дебљине 10 цм. Опшав крова се ради истим лимом.

На крову је предвиђен хоризонтални и вертикални олук, који се спушта у околни терен.

У објекту налази се „Schiedel“ димњак димензија Ø25цм. Димњак је обзидан пуном опеком 12 цм, са постављањем вертикалних и хоризонталних серклажа.

Објекат је темељен на армирано-бетонским тракастим темељима и темељем димњака који је спојен са темељима објекта.

Завршна облога пода је слој бетона од 8 цм са завршном обрадом хелихоптерима.

У поду је постављена решетка, као и издигнути бетонски плато за постављање котла.

Улазна врата у објекат и прозор су браварска позиција. Врата су израђена од кутијатих профила 40х40х3мм са испуном од минералне вуне у обостраном челичном лиму, са решеткама у дну врата. Прозор је такође од кутијастих профила 40х40х3мм са армираним стаклом од 6мм.

Спољни зидови се малтеришу и боје фасадном бојом. Плафон се малетрише продужним малтером, глетује и боји полудисперзивном бојом, по избору инвеститора.

1.6 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ - ОГРАДА КОМПЛЕКСА, ЈАРБОЛ

ОГРАДА КОМПЛЕКСА

Комплекс граничног прелаза ограђен је металном панелном оградом, укупне дужине 1590,0 м' и просечне висине 2.20 м (због конфигурације терена, ограда је денивелисана). У оквиру ограде налазе се колска капија и више пешачких капија.  Ограда је метална панелна, типа "Bastipli" из програма оградних система "Palisada" или одговарајуће. Сви елементи ограде су челични, термички поцинковани и пластифицирани полиестером.

Висина металног панела ограде износи 1.93m, а ширина панела је 2.50m. Пресек жице је 5mm, а величина окца 50*200mm. Припадајући стубови су типа "Bastion" или одговарајуће, дим. 58*70*2.5mm, висине 2.00(+0.50)m и постављају се на размаку од 2.55m. Боја ограде је сива, RAL 7035.

Стубове треба убетонирати у армиранобетонски квадер приликом његовог извођења.

Метална клизна капија је израђена од челичних ХОП профила. Носиви стубови капије су 101.6/4, оквир капије је од кутијастих профила 60/60/3mm, хоризонталне пречке су од кутијастих профила 60/40/3mm, а испуна је панелна као за ограду. Висина капије је 200cm. Клизач за капију је угаони профил 50/50/5mm, убетониран у подлогу. Капија је снабдевена вођицама са точкићима за клизање и прихватање и механизмом за аутоматско кретање на даљински погон, ручкама и бравом за закључавање. Сви елементи капије су челични, термички поцинковани и пластифицирани полиестером. Боја капије је сива, RAL 7035.

На пешачким капијама постављена су метална једнокрилна врата. Врата су израђена од челичних ХОП профила. Носиви стубови врата су 101.6/4, оквир врата је од кутијастих профила 60/60/3mm, хоризонталне пречке су од кутијастих профила 60/40/3mm, а испуна је панелна као за ограду. Висина врата је 200cm, а дужина 2.00m. Врата су снабдевена шаркама, ручкама и бравом за закључавање. Сви елементи врата су челични, термички поцинковани и пластифицирани полиестером. Боја врата је сива, RAL 7035.

Усвојена дубина фундирања је DFMIN=80cm испод најниже коте околног терена.

Фундирање је на темељним стопама потребних димензија, 60/60/60cm, тј. 80/60/60cm и 100/60/60 у делу капије. У врху стопа је ослоначки квадер дим. 30/30cm, променљиве висине у зависности од  конфигурације терена. Пошто су због неравне конфигурације терена стопе денивелисане, међусобно су повезане парапетним гредама ширине 20cm и променљиве висине.

ЈАРБОЛ

На улазу у земљу пројектован је један јарбол висине 8,00 м, смештен поред пута  са десне стране.

Јарбол је темељен на темељу димензија 150х150х80цм

ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА

Пројектом за извођење ће бити предвиђено привремено измештање постојећих објеката према фазама извођења радова, обзиром да гранични прелаз мора да функционише у току изградње. Фазе извођења радова обухваћене су пројектом 8.2 – Пројекат саобраћајне сигнализације за време извођења радова.

2/1.1 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ – НАДСТРЕШНИЦА БР.2 И 17б -путнички терминал

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

На граничном прелазу Гостун предвиђено је седам надстрешница различите намене:

2  –  НАДСТРЕШНИЦА-путнички терминал

8 – НАДСТРЕШНИЦА-камионски терминал излаз 8а – НАДСТРЕШНИЦА- камионски терминал улаз 11 – НАДСТРЕШНИЦА- камионски терминал улаз 14 – НАДСТРЕШНИЦА-камионски терминал излаз 17б – НАДСТРЕШНИЦА -путнички терминал

30 –   НАДСТРЕШНИЦА-камионски терминал излаз

Сви објекти се налазе у кругу око 280м пречника. Највећа удаљеност између објекта износи око 60м, а најмања око 25м. Минимална чиста висина између коте асфалта и доње ивице конструкције је 4.8м.

Највећи објекат, Надстрешница бр. 2 је гранични прелаз намењен путником саобраћају, док су остали објекти различитих намена у складу са описима датим у архитектонском делу пројекта.

# МАТЕРИЈАЛИ

Уопштено

Особине и квалитет материјала су усвојени на основу добре инжењерска праксе, расположивости на тржишту, као и поштујући важеће техничке регулативе у Републици Србији.

# Бетон

Усвојене марке бетона коришћене у пројекту:

| Део конструкције | Класа бетона |
| --- | --- |
| Неконструктивни слојеви | C20/25 |
| Конструкцијски бетон | C30/37 |

# Арматура

Типови арматуре који су коришћени у пројекту:

| Тип | Класа |
| --- | --- |
| Ребраста арматура | B500 B или B500 C |

# Конструкциони челик

За челичне конструктивне елементе користиће се челик S235. Коришћени су превасходно хладно обликовани кутијасти профили, односно топловаљани профили типа L. Коефицијенти сигурности за материјал у зависности од комбинације оптерећења су:

|  | Случај оптерећења | Коефицијент сигурности за материјал |
| --- | --- | --- |
| 1 | I случај оптерећења (основно) | νI=1.5 |
| 2 | II случај оптерећења (основно+допунско) | νII =1.33 |
| 3 | III случај оптерећења (основно+допунско+изузетно) | νIII =1.2 |

Антикорозиона заштита свих челичних елемената конструкције је у складу са захтевима SRPS EN 12944 за категорију атмосферске корозивности C3 и средњи век трајања - од 5 до 15 година. Антикорозиона заштита је алкидног система, наноси си у два премаза по два наноса. Минимална дебљина сувог филма је 60 µm по наносу, односно минимално 120µm укупно. Други систем антикорозионе заштите може бити одобрен од стране надзорног органа или инвеститора.

# Спојна средства

Везе је потребно остварити заваривањем у радионици, односно завртњевима и заваривањем за елементе који се спајају на градилишту.

Квалитет електроде за заваривање треба да је минимално класе основног материјала. Квалитет завртњева је минимално класе 8.8. Завртњеви морају бити заштићени од корозије цинковањем. Пречник завртњева не сме бити мањи од М12.

Анкер завртњеви морају бити израђени од челика са утврђеним хемијским саставом и механичким особинама који одговара квалитету челика за завртњеве, а ознака квалитета мора бити у складу са класификацијом квалитета за завртњеве.

ОПИС КОНСТРУКЦИЈЕ

Објекти су челичне надстрешнице који штите кориснике, особље, опрему и кабине од временски утицаја. Међусобно се разликују по статичком систему и распонима.

Надстрешница бр.2

Надстрешница је вишебродна челична конструкција рамовског статичког система у два ортогонална правца.

Главни рамови се састоје од челичних стубова кутијастих профила и решеткастих носача. Надстрешница има 4 распона: 5,57m + 15m + 14,85m + 8,22m. Растери у управном правцу су 6,0m + 8,5m + 6,0m и рамове у том правцу чине стубови, секундарни носачи и греде кутијастих профила. Укупан габарит објекта, укључујући препусте у оба правца је 45,52m х 22,3m.

Кровни покривач надстрешнице је сендвич термоизолациони панел који је дефинисан у архитектонском пројекту.

Рожњаче су система континуалне греде пројектоване од кутијастих профила. Нагиб кровне равни износи 8 ˚.

Главни носачи су решетке које прате нагиб крова, док су секундарни решеткасти носачи са паралелним појасевима. Сви штапови решетке су кутијасти профили повезани заваривањем. Главни носачи су зглобно ослоњени на секундарне решетке и/или кутијасте стубове који су укљештени у темеље самце.

Стабилност и крутост кровне равни је обезбеђена кровним спреговима у нивоу горњег појаса решетке. Бочна стабилност је обезбеђена рамовима у подужном и попречном правцу.

Са свих страна надстрешнице, маску висине 1,9 m од сендвич панела, носи подконструкција од кутијастих профила.

Одводњавање се врши нагибима кровних равни, хоризонталним олуцима и вертикаламa.

Надстрешница бр.17б

Надстрешница је једнобродна челична надстрешница рамовског статичког система у два ортогонална правца.

Главни рамови се састоје од челичних стубова кутијастих профила и решеткастих носача. Надстрешница има распон 13,0m . Растери у управном правцу су 4,5m + 4,5m + 4,5m + 4,5m и рамове у том правцу чине стубови и греде кутијастих профила. Укупан габарит објекта, укључујући препусте у оба правца је 14,84m х 19,80m.

Кровни покривач надстрешнице је сендвич термоизолациони панел који је дефинисан у архитектонском пројекту.

Рожњаче су система континуалне греде пројектоване од кутијастих профила. Нагиб кровне равни износи 9 ˚.

Главни носачи су решетке које прате нагиб крова. Сви штапови решетке су кутијасти профили повезани заваривањем. Главни носачи су зглобно ослоњени на кутијасте стубове који су укљештени у темеље самце.

Стабилност и крутост кровне равни је обезбеђена кровним спреговима у нивоу горњег појаса решетке. Бочна стабилност је обезбеђена рамовима у подужном и попречном правцу.

Са свих страна надстрешнице, маску висине 1,8 m од сендвич панела, носи подконструкција од кутијастих профила.

Одводњавање се врши нагибима кровних равни, хоризонталним олуцима и вертикалама.

# ТЕМЕЉИ

Прорачун темеља је урађен према препорукама за фундирање из Геомеханичког елабората за потребе изградње граничног прелаза Гостун. Максимални напон у темељној спојници за Надстрешницу 2 је око 105 kN/m2, а за Надстрешницу 17б је 87 kN/m2 што је мање од дозвољеног оптерећења тла -види Прилог 1. Темељи су самци повезани међусобно темељним гредама у правцу управном на решетку, где то подземни канали дозвољавају, чиме се обезбеђује заједнички рад.

# ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Конструција као целина и сви њени конструктивни елементи су димензионисани тако да имају довољан капацитет за пријем свих врста оптерећења која могу да се јаве у току изградње и експлоатације.

Носивост конструктивних елемента од челика одређивана је према допуштеним напонима, а бетонски елементи су димензионисани према граничним стањима носивости у свему према важећим прописима.

Такође, сви елементи конструкције задовољавају ограничења за деформације дата у следећој табели:

Гредни и решеткасти носачи	L/300 Рожњаче	L/200

Хоризонтална померања услед хоризонталних дејстава на конструкцију – сеизмике и ветра су мања од H/600, где је H висина објекта.

2/1.2 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ – НАДСТРЕШНИЦА бр.8а и 11 – камионскитерминал улаз

Надстрешница бр.8a

Надстрешница је једнобродна челична надстрешница рамовског статичког система у два ортогонална правца.

Главни рамови се састоје од челичних стубова кутијастих профила и решеткастих носача. Надстрешница има распон 11,6 m. Растери у управном правцу су 4,7m + 4,7m + 4,7m + 8,5m и рамове у том правцу чине стубови и греде кутијастих профила. Укупан габарит објекта, укључујући препусте у оба правца је 13,48m х 25,10m.

Кровни покривач надстрешнице је сендвич термоизолациони панел који је дефинисан у архитектонском пројекту.

Рожњаче су система континуалне греде пројектоване од кутијастих профила. Нагиб кровне равни износи 9 ˚.

Главни носачи су решетке које прате нагиб крова. Сви штапови решетке су кутијасти профили повезани заваривањем. Главни носачи су зглобно ослоњени на кутијасте стубове који су укљештени у темеље самце.

Стабилност и крутост кровне равни је обезбеђена кровним спреговима у нивоу горњег појаса решетке. Бочна стабилност је обезбеђена рамовима у подужном и попречном правцу.

Са свих страна надстрешнице, маску висине 1,8 m од сендвич панела, носи подконструкција од кутијастих профила.

Одводњавање се врши нагибима кровних равни, хоризонталним олуцима и вертикалама.

Надстрешница бр.11

Надстрешница је једнобродна челична надстрешница рамовског статичког система у два ортогонална правца.

Главни рамови се састоје од  челичних  стубова кутијастих профила и решеткастих носача. Надстрешница има распон 18,26m . Растери у управном правцу су 5m + 5m + 5m

+ 5m + 5m + 5m + 5m и рамове у том правцу чине стубови  и греде кутијастих профила. Укупан габарит објекта, укључујући препусте у оба правца је 20,06m х 36m.

Кровни покривач надстрешнице је сендвич термоизолациони панел који је дефинисан у архитектонском пројекту.

Рожњаче су система континуалне греде пројектоване од кутијастих профила. Нагиб кровне равни износи 9 ˚.

Главни носачи су решетке које прате нагиб крова. Сви штапови решетке су кутијасти профили повезани заваривањем. Главни носачи су зглобно ослоњени на кутијасте стубове који су укљештени у темеље самце.

Стабилност и крутост кровне равни је обезбеђена кровним спреговима у нивоу горњег појаса решетке. Бочна стабилност је обезбеђена рамовима у подужном и попречном правцу.

Са свих страна надстрешнице, маску висине 2,2 m од сендвич панела, носи подконструкција од кутијастих профила.

Одводњавање се врши нагибима кровних равни, хоризонталним олуцима и вертикалама.

# ТЕМЕЉИ

Прорачун темеља је урађен према препорукама за фундирање из Геомеханичког елабората ѕа потребе изградње граничног прелаза Гостун. Максимални напон у темељној спојници за Надстрешницу 8a је око 89 kN/m2, а за Надстрешницу 11 је 93 kN/m2 што је мање од дозвољеног оптерећења тла -види Прилог 1. Темељи су самци повезани међусобно темељним гредама у правцу управном на решетку, где то подземни канали дозвољавају, чиме се обезбеђује заједнички рад.

# ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Конструција као целина и сви њени конструктивни елементи су димензионисани тако да имају довољан капацитет за пријем свих врста оптерећења која могу да се јаве у току изградње и експлоатације.

Носивост конструктивних елемента од челика одређивана је према допуштеним напонима, а бетонски елементи су димензионисани према граничним стањима носивости у свему према важећим прописима.

Такође, сви елементи конструкције задовољавају ограничења за деформације дата у следећој табели:

Гредни и решеткасти носачи	L/300 Рожњаче	L/200

Хоризонтална померања услед хоризонталних дејстава на конструкцију – сеизмике и ветра су мања од H/600, где је H висина објекта.

2/1.3 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ – НАДСТРЕШНИЦА БР.8,14 И 30 -камионски терминал излаз

ОПИС КОНСТРУКЦИЈЕ

Надстрешница бр.8

Надстрешница је једнобродна челична надстрешница рамовског статичког система у два ортогонална правца.

Главни рамови се састоје од челичних стубова кутијастих профила и решеткастих носача. Надстрешница има распон 8,42 m. Растери у управном правцу су 5m + 5m + 8m и рамове у том правцу чине стубови и греде кутијастих профила. Укупан габарит објекта, укључујући препусте у оба правца је 10,30m х 21,10m.

Кровни покривач надстрешнице је сендвич термоизолациони панел који је дефинисан у архитектонском пројекту.

Рожњаче су система континуалне греде пројектоване од кутијастих профила. Нагиб кровне равни износи 9 ˚.

Главни носачи су решетке које прате нагиб крова. Сви штапови решетке су кутијасти профили повезани заваривањем. Главни носачи су зглобно ослоњени на кутијасте стубове који су укљештени у темеље самце.

Стабилност и крутост кровне равни је обезбеђена кровним спреговима у нивоу горњег појаса решетке. Бочна стабилност је обезбеђена рамовима у подужном и попречном правцу.

Са свих страна надстрешнице, маску висине 1,55 m од сендвич панела, носи подконструкција од кутијастих профила.

Одводњавање се врши нагибима кровних равни, хоризонталним олуцима и вертикалама.

Надстрешнице бр.14 и 30

Надстрешница је једнобродна челична надстрешница рамовског статичког система у два ортогонална правца.

Главни рамови се састоје од челичних стубова кутијастих профила и решеткастих носача. Надстрешница има распон 8,42m . Растери у управном правцу су 4,5m + 4,5m + 4,5m +4,5m и рамове у том правцу чине стубови и греде кутијастих профила. Укупан габарит објекта, укључујући препусте у оба правца је 10,30 х 21,1m.

Кровни покривач надстрешнице је сендвич термоизолациони панел који је дефинисан у архитектонском пројекту.

Рожњаче су система континуалне греде пројектоване од кутијастих профила. Нагиб кровне равни износи 9 ˚.

Главни носачи су решетке које прате нагиб крова. Сви штапови решетке су кутијасти профили повезани заваривањем. Главни носачи су зглобно ослоњени на кутијасте стубове који су укљештени у темеље самце.

Стабилност и крутост кровне равни је обезбеђена кровним спреговима у нивоу горњег појаса решетке. Бочна стабилност је обезбеђена рамовима у подужном и попречном правцу.

Са свих страна надстрешнице, маску висине 1,55 m од сендвич панела, носи подконструкција од кутијастих профила.

Одводњавање се врши нагибима кровних равни, хоризонталним олуцима и вертикалама.

# ТЕМЕЉИ

Прорачун темеља је урађен према препорукама за фундирање из Геомеханичког елабората ѕа потребе изградње граничног прелаза Гостун. Максимални напон у темељној спојници за Надстрешницу 8 је око 80 kN/m2, за Надстрешнице 14 и 30 је 65 kN/m2 што је мање од дозвољеног оптерећења тла -види Прилог 1. Темељи су самци повезани међусобно темељним гредама у правцу управном на решетку, где то подземни канали дозвољавају, чиме се обезбеђује заједнички рад.

# ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Конструција као целина и сви њени конструктивни елементи су димензионисани тако да имају довољан капацитет за пријем свих врста оптерећења која могу да се јаве у току изградње и експлоатације.

Носивост конструктивних елемента од челика одређивана је према допуштеним напонима, а бетонски елементи су димензионисани према граничним стањима носивости у свему према важећим прописима.

Такође, сви елементи конструкције задовољавају ограничења за деформације дата у следећој табели:

Гредни и решеткасти носачи	L/300 Рожњаче	L/200

Хоризонтална померања услед хоризонталних дејстава на конструкцију – сеизмике и ветра су мања од  H/600, где је H висина објекта.

2/1.4 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ-МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ: Објекат МУП-а и УЦ-а бр.1, шпедиције бр.85, фитопатолог бр.7, ветеринарска инспкција бр.7а, издавање готове хране бр.15, објекат УЦ-а бр.15а, објекат УЦ-а бр.16, објекат дезбаријере бр.20а, објекат Муп-а бр.27

1. КОНТРОЛНИ ОБЈЕКАТ МУП-а и УЦ-а

Објекат је монтажни, контејнерског типа спратности Пр+1, правоугаоног облика, габаритних димензија 19.50/7.35m, висина на венцу је 5.40m изнад коте готовог пода.

Стандардне димензије једног контејнера су 2.438/6.058/2.78m, а објекат се састоји од по три подужно постављена стандардна контејнера на крајевима, а у средини су три попречно постављена контејнера нестандардне дужине-једнаке укупној ширини објекта: 7.346m.

Конструкција објекта је челична, по атестираном систему испоручиоца објекта.

Кров је раван, са минималним нагибом који омогућава ефикасно одводњавање.

Објекат се поставља на арм.бетонски плато, дебљине 10cm  на збијеном насипу од чистог, добро гранулисаног шљунка и тампону од набијеног бетона дебљине 5cm.

Фундирање је на плитким тракастим темељима од неармираног бетона са арм.бет. серклажем у врху, на збијеном насипу од чистог, добро гранулисаног шљунка и тампону од набијеног бетона дебљине 5cm.	Темељи су повезани и укрућени темељним гредама.

5. ШПЕДИЦИЈЕ

Објекат је монтажни, контејнерског типа, приземан, правоугаоног облика, габаритних димензија 41.70/6.06m, висина на венцу је 2.78m изнад коте готовог пода.

Стандардне димензије једног контејнера су 2.438/6.058m, а објекат се састоји од 17 независних попречно постављених стандардних контејнера.

Конструкција објекта је челична, по атестираном систему испоручиоца објекта.

Кров је раван, са минималним нагибом који омогућава ефикасно одводњавање.

Објекат се поставља на арм.бетонски плато, дебљине 10cm  на збијеном насипу од чистог, добро гранулисаног шљунка и тампону од набијеног бетона дебљине 5cm.

Фундирање је на плитким тракастим темељима од неармираног бетона са арм.бет. серклажем у врху, на збијеном насипу од чистог, добро гранулисаног шљунка и тампону од набијеног бетона дебљине 5cm.	Темељи су повезани и укрућени темељним гредама.

7. ФИТОПАТОЛОГ

Објекат је монтажни, контејнерског типа, приземан, правоугаоног облика, габаритних димензија 9.80/6.06m, висина на венцу је 2.78m изнад коте готовог пода.

Стандардне димензије једног контејнера су 2.438/6.058m, а објекат се састоји од 4 попречно постављена стандардна контејнера.

Конструкција објекта је челична, по атестираном систему испоручиоца објекта.

Кров је раван, са минималним нагибом који омогућава ефикасно одводњавање.

Објекат се поставља на арм.бетонски плато, дебљине 10cm  на збијеном насипу од чистог, добро гранулисаног шљунка и тампону од набијеног бетона дебљине 5cm.

Фундирање је на плитким тракастим темељима од неармираног бетона са арм.бет. серклажем у врху, на збијеном насипу од чистог, добро гранулисаног шљунка и тампону од набијеног бетона дебљине 5cm.	Темељи су повезани и укрућени темељним гредама.

7а. ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА

Објекат је монтажни, контејнерског типа, приземан, правоугаоног облика, габаритних димензија 8.20/7.35m, висина на венцу је 2.78m изнад коте готовог пода.

Стандардне димензије једног контејнера су 2.438/6.058m, а објекат се састоји од 3 подужно постављена контејнера нестандардне дужине-једнаке укупној дужини објекта: 8.20m.

Конструкција објекта је челична, по атестираном систему испоручиоца објекта.

Кров је раван, са минималним нагибом који омогућава ефикасно одводњавање.

Објекат се поставља на арм.бетонски плато, дебљине 10cm  на збијеном насипу од чистог, добро гранулисаног шљунка и тампону од набијеног бетона дебљине 5cm.

Фундирање је на плитким тракастим темељима од неармираног бетона са арм.бет. серклажем у врху, на збијеном насипу од чистог, добро гранулисаног шљунка и тампону од набијеног бетона дебљине 5cm.	Темељи су повезани и укрућени темељним гредама.

15. ИЗДАВАЊЕ ГОТОВЕ ХРАНЕ

Објекат је монтажни, контејнерског типа, приземан, правоугаоног облика, габаритних димензија 12.25/6.06m, висина на венцу је 2.78m изнад коте готовог пода.

Стандардне димензије једног контејнера су 2.438/6.058m, а објекат се састоји од 5 попречно постављених стандардних контејнера.

Конструкција објекта је челична, по атестираном систему испоручиоца објекта.

Кров је раван, са минималним нагибом који омогућава ефикасно одводњавање.

Објекат се поставља на арм.бетонски плато, дебљине 10cm  на збијеном насипу од чистог, добро гранулисаног шљунка и тампону од набијеног бетона дебљине 5cm.

Фундирање је на плитким тракастим темељима од неармираног бетона са арм.бет. серклажем у врху, на збијеном насипу од чистог, добро гранулисаног шљунка и тампону од набијеног бетона дебљине 5cm.	Темељи су повезани и укрућени темељним гредама.

15а. ОБЈЕКАТ УЦ-а

Објекат је монтажни, контејнерског типа, приземан, правоугаоног облика, габаритних димензија 12.25/6.06m, висина на венцу је 2.78m изнад коте готовог пода.

Стандардне димензије једног контејнера су 2.438/6.058m, а објекат се састоји од 5 попречно постављених стандардних контејнера.

Конструкција објекта је челична, по атестираном систему испоручиоца објекта.

Кров је раван, са минималним нагибом који омогућава ефикасно одводњавање.

Објекат се поставља на арм.бетонски плато, дебљине 10cm  на збијеном насипу од чистог, добро гранулисаног шљунка и тампону од набијеног бетона дебљине 5cm.

Фундирање је на плитким тракастим темељима од неармираног бетона са арм.бет. серклажем у врху, на збијеном насипу од чистог, добро гранулисаног шљунка и тампону од набијеног бетона дебљине 5cm.	Темељи су повезани и укрућени темељним гредама.

16. ОБЈЕКАТ УЦ-а

Објекат је монтажни, контејнерског типа, приземан, правоугаоног облика, габаритних димензија 9.80/8.50m, висина на венцу је 2.78m изнад коте готовог пода.

Стандардне димензије једног контејнера су 2.438/6.058m, а објекат се састоји од 4 подужно постављена контејнера нестандардне дужине-једнаке укупној дужини објекта: 8.50m.

Конструкција објекта је челична, по атестираном систему испоручиоца објекта.

Кров је раван, са минималним нагибом који омогућава ефикасно одводњавање.

Објекат се поставља на арм.бетонски плато, дебљине 10cm на збијеном насипу од чистог, добро гранулисаног шљунка и тампону од набијеног бетона дебљине 5cm.

Фундирање је на плитким тракастим темељима од неармираног бетона са арм.бет. серклажем у врху, на збијеном насипу од чистог, добро гранулисаног шљунка и тампону од набијеног бетона дебљине 5cm.	Темељи су повезани и укрућени темељним гредама.

20а. ОБЈЕКАТ ДЕЗБАРИЈЕРЕ

Објекат је монтажни, контејнерског типа, приземан, правоугаоног облика, габаритних димензија 2.44/6.06m, висина на венцу је 2.78m изнад коте готовог пода.

Стандардне димензије једног контејнера су 2.438/6.058m, а објекат се састоји од једног стандардног контејнера.

Конструкција објекта је челична, по атестираном систему испоручиоца објекта.

Кров је раван, са минималним нагибом који омогућава ефикасно одводњавање.

Објекат се поставља на арм.бетонски плато, дебљине 10cm  на збијеном насипу од чистог, добро гранулисаног шљунка и тампону од набијеног бетона дебљине 5cm.

Фундирање је на плитким тракастим темељима од неармираног бетона са арм.бет. серклажем у врху, на збијеном насипу од чистог, добро гранулисаног шљунка и тампону од набијеног бетона дебљине 5cm.	Темељи су повезани и укрућени темељним гредама.

27. ОБЈЕКАТ МУП-а

Објекат је монтажни, контејнерског типа, приземан, правоугаоног облика, габаритних димензија 9.80/8.50m, висина на венцу је 2.78m изнад коте готовог пода.

Стандардне димензије једног контејнера су 2.438/6.058m, а објекат се састоји од 4 подужно постављена контејнера нестандардне дужине-једнаке укупној дужини објекта: 8.50m.

Конструкција објекта је челична, по атестираном систему испоручиоца објекта.

Кров је раван, са минималним нагибом који омогућава ефикасно одводњавање.

Објекат се поставља на арм.бетонски плато, дебљине 10cm на збијеном насипу од чистог, добро гранулисаног шљунка и тампону од набијеног бетона дебљине 5cm.

Фундирање је на плитким тракастим темељима од неармираног бетона са арм.бет. серклажем у врху, на збијеном насипу од чистог, добро гранулисаног шљунка и тампону од набијеног бетона дебљине 5cm.	Темељи су повезани и укрућени темељним гредама.

***

На основу геотехничких истраживања на терену и лабораторијских испитивања, препорука и прорачуна из геомеханичког елабората, одређен је начин и дубина фундирања DFMIN=90cm испод најниже коте околног терена, као и димензије темеља. Дозвољено оптерећење тла је до 230 kN/m2, што је веће од пројектованог оптерећења које се креће до 50 kN/m2 за приземне и до 80 kN/m2 за спратне објекте.

Употребљен материјал је стандардног квалитета, бетон пројектоване класе и категорије, класе C25/30 (МБ30)-категорије БII, арматура B 500B.

Оптерећења су одређена и прорачун урађен у складу са важећим техничким прописима.

Објекат се налази у II зони ветра (20<v<30 m/s)-усвојена је основна брзина ветра Vm,50,10=26m/s, и VIII зони сеизмичности (Ks = 0,050).

2/1.5 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ – OБЈЕКТИ: јавни санитарни чвор бр.6, детаљан преглед возила бр.9, магацин бр.31, котларница бр.23

КОТЛАРНИЦА

Објекат котларнице је приземан, правоугаоног облика, габаритних димензија у основи приземља 5.0/5.0m, а у основи крова 5.4/6.0m, висина на венцу је 3.3m, тј. 4.2m изнад коте готовог пода.

Конструкција објекта је зидана од гасбетонских блокова дебљине 30цм, са хоризонталним и вертикалним арм. бетонским серклажима.

Таваница је арм. бетонска плоча у једностраном нагибу од 15%, а кровни покривач је трапезасти чел. лим ослоњен на дрвене рожњаче на размаку око 1.2м.

Подна плоча је арм.бетонска на збијеном тампону од шљунка.

Фундирање је на плитким тракастим темељима од неармираног бетона са арм.бет. серклажем у врху, на збијеном насипу од чистог, добро гранулисаног шљунка и тампону од набијеног бетона.

***

На основу геотехничких истраживања на терену и лабораторијских испитивања, препорука и прорачуна из геомеханичког елабората, одређен је начин и дубина фундирања DFMIN=90cm испод најниже коте околног терена, као и димензије темеља. Дозвољено оптерећење тла је до 230 kN/m2, што је веће од пројектованог оптерећења које се креће до 100 kN/m2.

Употребљен материјал је стандардног квалитета, бетон пројектоване класе и категорије, класе C25/30 (МБ30)-категорије БII, арматура B 500B.

Оптерећења су одређена и прорачун урађен у складу са важећим техничким прописима.

Објекат се налази у II зони ветра (20<v<30 m/s)-усвојена је основна брзина ветра Vm,50,10=26m/s, и VIII зони сеизмичности (Ks = 0,050).

ОБЈЕКАТ МАГАЦИНА

Димензије пројектованог објекта износе 15.70x(10.80+3.0) м, заједно са истоварном платформом лоцираном уз једну бочну страну објекта. Објекат је приземан, правилне правоугаоне основе.

Намена објекта је за складиштење царинске робе, а простор унутар објекта састоји се од магацинског простора и пратећих просторија које подразумевају радну канцеларију,  санитарни чвор и ходник.

Прилаз објекту је омогућен преко локалних, интерних саобраћајница комплекса.

КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА

Кровна конструкција је челична и израђује се од челика квалитета S235. Кровни покривач је Тримотерм кровни панел СНВ 100 који се преко рожњача од кутијастих профила  ХОП   140/80/4 у склопу кровне конструкције магацина ослања на главне решеткасте носаче.

Главни носачи кровне конструкције магацина пројектовани су као решеткасти, са горњим појасом у двостраном паду α= 8º, чиме је омогућено формирање двоводног крова. Нагиби кровних равни условљени су климатском зоном и одабраним кровним покривачем. Распон решетке износи 10 м. Решеткасти носачи се на својим крајевима, преко кратких елемената, ослањају на АБ стубове, као вертикалне носеће елементе главног конструктивног склопа. Сви штапови решетке се израђују од хладно обликованих кутијастих профила и то: појасеви и крајње дијагонале ХОП   80/80/4, остали штапови испуне ХОП   60/60/3. Решетке су међусобно повезане и укрућене спреговима, и то косим спреговима у равни крова који се састоје од укрштених дијагонала од глатког челика Ø22 мм са механизмом за утезање и вертикалним спрегом у половини распона решетке који се састоји од дијагонала и хоризонтала од ХОП   80/80/4, обликованим у свему према диспозицији и детаљима челика.

Све везе између штапова решетке остварују се директно цев на цев, електролучним заваривањем под заштитом праха.

У завршној обради конструкција се штити антикорозивним премазом, једном у радионици, једном након монтаже, завршним бојењем и противпожарном заштитом са одговарајућом припремом за наношење противпожарног премаза.

СЕКУНДАРНИ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

Истоварна платформа састоји се од пуне АБ плоче дебљине д=20 цм и АБ зидова дебљине дз= 25.0 цм. Зид у подужном фасадном раму магацина, ослања се на АБ стубове и у том раму ради као зидни носач у склопу главног конструктивног система. Остали АБ зидови по обиму платформе се фундирају независно на тракастим темељима димензија д/Б= 40/50 цм.

Простор канцеларије, санитарног чвора и ходника затворен је и од магацинског простора одвојен зидом од ytong блока дебљине дз= 25.0 цм, који се независно фундира на тракастом темељу ширине Б= 30 цм. Поједине просторије међусобно су одељене зидовима дебљине дз= 25.0 цм, односно дз= 12.0 цм, зависно од положја зида и намене простора. На овом делу, пошто је то грејан простор, пројектована је и ЛМТ таваница типа „Ферт“, која се састоји од монтажних гредица и глинене блок испуне као оплате за монолитну АБ плочу дебљине д= 4.0 цм, која се уз подупирање бетонира након постављања свих саставних елемената таванице у пројектовани положај. Таваница се на једном свом крају ослања на фасадну греду у попречном раму, а на другом на зид од ytong блока. У врху свих зидова чија дебљина износи дз= 25.0 цм формирају се хоризонтални серклажи димензија б/д= 25/20 цм, а на месту сучељавања зидова од 25 цм, формиран је и вертикални серклаж димензија б/д= 25/25 цм. На местима изнад отвора у зидовима предвиђене су АБ надпрозорне и надвратне греде.

ГЛАВНИ КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМ

Главни конструктивни систем објекта је пројектован у виду једноспратног, просторног скелета који се састоји од ортогонално постављених подужних и попречних фасадних рамова. Стубови скелета су армирано бетонски, димензија б/д= 30/40 цм, са подужним растером 3x5.00 м, и попречним растером  који износи 10.00 м. Греде су такође армирано бетонске, димензија б/д= 30/40 цм – ивичне греде у врху рамова; б/д= 30/40 цм и придодатим зубом б/д= 20/15 цм – темељне греде; б/д= 25/30 цм, односно б/д= 25/25 цм – фасадне греде лоциране у појединим рамовима. Ивичне греде, осим што повезују стубове у врху, имају и носећу функцију, пошто је у њих укљештена атика у виду пуне АБ плоче дебљине д= 12.0 цм, смештена у врху објекта и распоређена по читавом обиму објекта, осим једне бочне стране где је атика од челичних профила. Темељне греде имају функцију да повежу стубове у нивоу темеља, како би се у што већој  мери онемогућило неједнако слегање темеља и додатна секундарна напрезања конструкције као последица тога. Фасадне греде су пројектоване само у појединим фасадним рамовима, односно појединим пољима тих рамова, а њихова улога је да приме и на стубове пренесу оптерећење од зидова и ЛМТ таванице. Стубови као вертикални носећи конструктивни елементи имају улогу да укупно оптерећење преко темеља пренесу на тло на коме се објекат фундира.

Сви АБ елементи се израђују од бетона МБ 30 и армирају арматуром квалитета В500В, односно мрежастом арматуром квалитета МА 500/560.

ТЕМЕЉИ

Темељи објекта изводе се као темељи самци испод АБ стубова, а њихове димензије износе Л/Б/д= 180/120/60 цм. Дубина фундирања износи Дф= 1.38 м, у односу на коту готовог пода магацина. Димензије темеља одређене су на основу дозвољене носивости тла усвојене према геомеханичком елаборату урађеном од стране предузећа CPL ДОО из Ветерника, у јуну 2017 год., бр. GEL–001-478/17, а који је саставни део пратеће пројектне документације.

Темељи се бетонирају након извођења подлоге од добро набијеног шљунка и мршавог бетона дебљине д= 5.0 цм.

Темељи се израђују од бетона МБ 30 и армирају арматуром МА 500/560, у свему према детаљима арматуре.

СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН

Статички прорачун и димензионисање челичних решетки, као и елемената главног конструктивног система, за потребе израде главног пројекта објекта, спроведени су у програмском пакету Тоwер 7 - 3Д Мodel Builder, фирме Радимпеx из Београда.

Стална оптерећења срачуната су према запреминској тежини материјала и одговарајућим димензијама елемената, а повремена оптерећења према прописима и то: основно оптерећење од снега за кровове са нагибом кровних равни α < 20-1.00 kN/m2 основе крова; корисна оптерећења 0.70 kN/m2 – за прорачун и димензионисање ЛМТ таванице, односно 5.00 kN/m2 (40.00 kN/m2) – за прорачун и димензионисање подне плоче истоварне платформе. Објекат се налази у II зони ветра (20<v<30 m/s). Оптерећење ветром  узето је у обзир како за потребе димензионисања елемената кровне конструкције, тако и за потребе димензионисања главног конструктивног система, у свему према одговарајућим стандардима.

ОБЈЕКАТ ЗА ДЕТАЉАН ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА БРOJ 9

Димензије пројектованог објекта су 26,99м (6.60+19.79+3.60) х 10.30м (3.60+6.70).

Укупна бруто површина објекта је око 250,00м2. Спратност објекта је П.

У објекту за посебан преглед предвиђена је контрола возила са каналом и платформом, магацином, платформама за робу, просторија за смештај горива, канцеларија, гардероба особља, предпростор и санитарни чвор.

Конструкција објекта је скелетна. Светла висина на делу где се поставља камион износи 4.98 м и на делу платформи 3,88 м.

Функционална целина пратећег простора одвојена од дела простора за преглед камиона зидовима од гас бетонским блоковима дебљине 25 цм. Преградни зидови су пројектовани од гасбетонских блокова дебљине 12 цм, са израдом армиранобетонских серклажа висине 20 цм, а у дебљини зида, урађених у висини надвратника.

Платформе за преглед возила су армирано бетонске,  дужине 15,90 м. Са једне платформе се приступа и простору пратећих садржаја.

КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА

Кровна конструкција је челична и израђује се од челика квалитета S235. Кровни покривач је Тримотерм кровни панел СНВ 100 који се преко рожњача од кутијастих профила  ХОП 140/80/4 у склопу кровне конструкције магацина ослања на главне решеткасте носаче.

Главни носачи кровне конструкције магацина пројектовани су као решеткасти, са горњим појасом у двостраном паду α= 8º, чиме је омогућено формирање двоводног крова. Нагиби кровних равни условљени су климатском зоном и одабраним кровним покривачем. Распон решетке износи 9,15 м. Решеткасти носачи се на својим крајевима, преко кратких елемената, ослањају на АБ стубове, као вертикалне носеће елементе главног конструктивног склопа. Сви штапови решетке се израђују од хладно обликованих кутијастих профила и то: појасеви и крајње дијагонале ХОП 80/80/4, остали штапови испуне ХОП 60/60/3. Решетке су међусобно повезане и укрућене спреговима, и то косим спреговима у равни крова који се састоје од укрштених дијагонала од глатког челика Ø22 мм са механизмом за утезање и вертикалним спрегом у половини распона решетке који се састоји од дијагонала и хоризонтала од ХОП   80/80/4, обликованим у свему према диспозицији и детаљима челика.

Све везе између штапова решетке остварују се директно цев на цев, електролучним заваривањем под заштитом праха.

У завршној обради конструкција се штити антикорозивним премазом, једном у радионици, једном након монтаже, завршним бојењем и противпожарном заштитом са одговарајућом припремом за наношење противпожарног премаза.

СЕКУНДАРНИ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

Платформа за робу се састоји од пуне АБ плоче дебљине д=15 цм и АБ зидова дебљине дз= 30 цм. АБ зидови по обиму платформе се фундирају на тракастим темељима димензија д/Б= 40/50 цм.

Простор канцеларије, санитарног чвора, гардеробе и ходника затворен је и од осталог простора одвојен зидом од ytong блока дебљине дз= 25.0 цм, који се независно фундира на тракастом темељу ширине Б= 30 цм. Поједине просторије међусобно су одељене зидовима дебљине дз= 25.0 цм, односно дз= 12.0 цм, зависно од положја зида и намене простора. На овом делу, пошто је то грејан простор, пројектована је и ЛМТ таваница типа „Ферт“, која се састоји од монтажних гредица и глинене блок испуне као оплате за монолитну АБ плочу дебљине д= 4 цм, која се уз подупирање бетонира након постављања свих саставних елемената таванице у пројектовани положај. Таваница се на једном свом крају ослања на фасадну греду у попречном раму, а на другом на зид од ytong блока. У врху свих зидова чија дебљина износи дз= 25.0 цм формирају се хоризонтални серклажи димензија б/д= 25/20 цм, а на месту сучељавања зидова од 25 цм, формиран је и вертикални серклаж димензија б/д= 25/25 цм. На местима изнад отвора у зидовима предвиђене су АБ надпрозорне и надвратне греде.

ГЛАВНИ КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМ

Главни конструктивни систем објекта је пројектован у виду једноспратног, просторног скелета који се састоји од ортогонално постављених подужних и попречних фасадних рамова. Стубови скелета су армирано бетонски, димензија б/д= 30/40 цм, са подужним растером 3.5-6.0 м, и попречним растером  који износи 9.5 м. Греде су такође армирано бетонске, димензија б/д= 30/40 цм – ивичне греде у врху рамова; б/д= 30/40 цм и придодатим зубом б/д= 20/15 цм – темељне греде; б/д= 25/30 цм. Ивичне греде, осим што повезују стубове у врху, имају и носећу функцију, пошто је у њих укљештена атика у виду пуне АБ плоче дебљине д= 10 цм, смештена у врху објекта и распоређена по читавом обиму објекта. Темељне греде имају функцију да повежу стубове у нивоу темеља, како би се у што већој  мери онемогућило неједнако слегање темеља и додатна секундарна напрезања конструкције као последица тога. Фасадне греде су пројектоване само у појединим фасадним рамовима, односно појединим пољима тих рамова, а њихова улога је да приме и на стубове пренесу оптерећење од зидова и ЛМТ таванице. Стубови као вертикални носећи конструктивни елементи имају улогу да укупно оптерећење преко темеља пренесу на тло на коме се објекат фундира.

Сви АБ елементи се израђују од бетона МБ 30 и армирају арматуром квалитета В500В, односно мрежастом арматуром квалитета МА 500/560.

ТЕМЕЉИ

Темељи објекта изводе се као темељи самци испод АБ стубова. Дубина фундирања износи Дф= 1.2 м, у односу на коту готовог пода објекта. Димензије темеља одређене су на основу дозвољене носивости тла усвојене према геомеханичком елаборату урађеном од стране предузећа CPL ДОО из Ветерника, у јуну 2017 год., бр. GEL–001-478/17, а који је саставни део пратеће пројектне документације.

Темељи се бетонирају након извођења подлоге од добро набијеног шљунка и мршавог бетона дебљине д= 5.0 цм.

Темељи се израђују од бетона МБ 30 и армирају арматуром МА 500/560, у свему према детаљима арматуре.

ЈАВНИ САНИТАРНИ ЧВОР

1. ОПИС ОБЈЕКТА

Објекат санитарног чвора је зидани објекат, димензија у основи 6,55x8,05 м, приземан, висине 4,30 м од нивоа терена. Кров је челична конструкција на једну воду. Међуспратна конструкција је полумонтажна, са „ФЕРТ“ носачима и глиненом испуном, висине 16+4=20 цм. Зидови су од yтонг блока 25 цм + термоизолација д=15 цм, укрућени хоризонталним и вертикалним серклажима. Темељи су тракасти, од набијеног бетона, армирани конструктивно.

2. КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМ

Кров је челична речетка, на једну воду, покривен алуминијумским лимом ТР 35/200/0,7 мм. Решетка је израђена од кутијастих ХОП профила, у завареној изведби. Хоризонтални утицаји са крова се преносе преко армирано бетонског венца на зидове. Објекат је пројектован као масиван, са носећим зидовима од yтонг блока дебљине д=25 цм, који су укрућени вертикалним и хоризонталним серклажима. Међуспратна таваница је полумонтажна, са „ФЕРТ“ носачима и глиненом испуном, висине 16+4=20 цм и крута је у својој равни. Плоча и ребра се бетонирају на лицу места. Вертикално оптерећење се преко зидова преноси на темеље, који га преносе на тло. Носећи зидови, хоризонтални и вертикални серклажи су пројектовани према Правилнику о конструисању масивних објеката у сеизмичким подручјима.

3. ФУНДИРАЊЕ ОБЈЕКТА

Темељи објекта су тракасти, од набијеног бетона, а у врху темеља је формиран армирано бетонски серклаж. На основу Геотехничког елабората урађеног од стране ЦПЛ ДОО из Ветерника дозвољено оптерећење тла износи σz,дозв ~ 230 kN/m2.

4. ПРИМЕЊЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

Армирано бетонски елементи су пројектовани од МБ 30 и МБ 20. Пројектована арматура је B500B и мрежаста МА 500/560.

2/1.6 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ- НАЛЕТНИ СТУБОВИ, ШАХТЕ, РАМПЕ, ВАГЕ, КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ, ОГРАДА, ТОПЛОВОД, РЕЗЕРВОАРИ, БУНАР, ЦРПНА СТАНИЦА

ОГРАДА КОМПЛЕКСА

Ограда је метална панелна, типа "Bastipli" из програма оградних система "Palisada" или одговарајуће.

Висина металне ограде износи 1.93m, а ширина панела је 2.50m. Пресек жице је 5mm, а величина окца 50*200mm.

Припадајући стубови су еквивалент типа "Bastion" или одговарајуће, дим. 58*70*2.5mm, висине 2.00(+0.50)m и постављају се на размаку од 2.55m. Боја ограде је сива, RAL 7035.

Стубове треба убетонирати у бетонске темеље приликом њиховог извођења, у свему према графичком прилогу.

На колским пролазима постављене су металне клизне капије. Капије су  израђене од кутијастих челичних ХОП профила. Носиви стубови капија су 101.6/4, оквир капија је од кутијастих профила 60/60/3mm, хоризонталне пречке су од кутијастих профила 60/40/3mm, а испуна је панелна као за ограду.

Висина капија је 200cm.

Клизач за капије је угаони профил 50/50/5mm, убетониран у подлогу.

Капије су снабдевене вођицама са точкићима за клизање и прихватање и механизмом за аутоматско кретање на даљински погон, ручкама и бравом за закључавање.

На пешачким пролазима су метална једнокрилна или двокрилна врата. Врата су израђена од кутијастих челичних ХОП профила. Носиви стубови врата су 101.6/4, оквир врата је од кутијастих профила 60/60/3mm, хоризонталне пречке су од кутијастих профила 60/40/3mm, а испуна је панелна као за ограду.

Висина врата је 200cm.

Врата су снабдевена шаркама, ручкама и бравом за закључавање.

Фундирање је на темељним стопама потребних димензија, 60/60/60cm, тј. 80/60/60cm у делу капија. У врху стопа је ослоначки квадер дим. 30/30cm, променљиве висине у зависности од  конфигурације терена. Темељне стопе су на тампону од набијеног, чистог, добро гранулисаног шљунка дебљине мин. 30cm, збијеног до Мs=35МPа на завршном слоју. Пошто су због неравне конфигурације терена стопе денивелисане, међусобно су повезане парапетним гредама ширине 20cm  и променљиве висине.

На основу геотехничких истраживања на терену и лабораторијских испитивања, препорука и прорачуна из геомеханичког елабората, одређен је начин и дубина фундирања DFMIN=90cm испод најниже коте околног терена, као и димензије темеља. Дозвољено оптерећење тла је до 230 kN/m2, што је веће од пројектованог оптерећења које се креће до 100 kN/m2.

Употребљен материјал је стандардног квалитета, бетон пројектоване класе и категорије, класе C25/30 (МБ30)-категорије БII, арматура B 500B.

Оптерећења су одређена и прорачун урађен у складу са важећим техничким прописима.

Објекат се налази у II зони ветра (20<v<30 m/s)-усвојена је основна брзина ветра Vm,50,10=23m/s, и VIII зони сеизмичности (Ks = 0,050).

НАЛЕТНИ СТУБОВИ

У оквиру граничног прелаза Гостун предиђена су четири саобраћајна острва. На кљуну новоформираних острва постављају се налетни стубови од армираног бетона висине 1,2 м, дужине 2,0м, облика према пројекту, што је усклађено са ширином острва. Стубови су повезани са темељном плочом која је дебљине 80 цм. Стуб и темељна плоча су димензионисани за удар возила P=1000 kN, на висини стуба h=1,2 м (према важећем Правилнику).

Према одговарајућим подацима извршено је димензионисање стуба и темељне плоче. Усвојена је арматура B500B, марка бетона је C25/30 (MB30). Урађена је контрола стуба на претурање.

На врху стуба предвиђен је трептач за који је потребно пре бетонирања поставити цев кроз стуб, за вођење кабла за напајање трептача.

Рампе које се налазе на делу темеља налетног стуба имају темељ који ће бити у склопу темеља стуба, а рампе које су засебно постављене имају своје темеље самце.

Пре бетонирања темеља потребно је поставити анкер плоче по спецификацији испоручиоца опреме, као и цев за пролаз каблова за напајање.

Налетни стубови се боје бојом за бетон.

РЕЗЕРВОАР V=20 m3

# Резервоар за складиштење горива, ЕЛ лож уља, запремине V=20 м3, лоциран је у зеленој површини, удаљен 2,0 м од објекта котларнице.

Потребни колски и пешачки прилази су обезбеђени.

Резервоар је челични, цилиндричног облика, пречника 2,0 м,  дужине 6,96 м.

Укопава се на дубину од 1,0 м од површине терена, па је доња изводница на дубини од 3,0 м од површине терена. На горњој страни резервоара оставља се отвор за пуњење (шахт са поклопцем), око ког је урађен армирано бетонски прстен дим. 20/20 цм.

Контрола на испливавање урађена је са претпоставком да је максималан ниво подземне воде на средини резервоара, тј. на 2,0 м испод површине терена.

Због осигурања од испливавања резервоар се анкерује за темељне стопе челичним обујмицама  80x8 мм.

Темељне стопе су арм. бетонске од бетона МБ 20, армиране арматуром Б500Б. Димензије стопа су 300/60/80 цм. На горњој површини стопе обликује се удубљење за налегање резервоара. Потребно је обезбедити да резервоари буду постављени у паду од 1%.

Испод темеља извести тампонски слој, дебљине, dT = 10 цм, од набијеног, чистог, добро гранулисаног шљунка и мршави бетон д=5 цм.

Резервоар се прво засипа песком, дебљине 20 цм, због заштите хидроизолације, а затим, до површине терена, здравом земљом из ископа.

РЕЗЕРВОАР V=80 M3

# Резервоар за складиштење воде, запремине V=80 м3, лоциран је према ситуацији граничног прелаза Гостун. Резервоар је од пластике, цилиндричног облика, пречника 3.0 м, дужине 11.2 м. Укопава се на дубину од 1,0 м од површине терена, па је доња изводница на дубини од 4,0 м од површине терена. На горњој страни резервоара оставља се ревизиони отвор Φ600 мм. Контрола на испливавање урађена је са претпоставком да је максималан ниво подземне воде на горњој страни резервоара, мада стваран максималан ниво подземне воде сигурно неће достићи тај ниво. Због осигурања од испливавања резервоар се анкерује за темељне стопе челичним обујмицама  80x8 мм.

Темељне стопе су арм. бетонске од бетона МБ 30, армиране арматуром B500B. Димензије стопа су 450/100/120 цм. На горњој површини стопе обликује се удубљење за налегање резервоара.

Испод темеља извести тампонски слој, дебљине, dT = 30 цм, од набијеног, чистог, добро гранулисаног шљунка и мршави бетон д=5 цм.

Резервоар се прво засипа песком, дебљине 20 цм, а затим, до површине терена, здравом земљом из ископа.

Поред резервоара за противпожарну воду, предвиђена је укопана армирано бетонска шахта у којој је смештена хидромашинска опрема тј. компактно пумпно постројење за повећање притиска. Шахта је унутрашњих димензија 260x260x200 цм, дебљина зидова и плоча је д=25 цм. Ради се од бетона МБ 30, армира арматуром МА 500/560 и B500B. На горњој плочи ради се отвор за силаз у шахту, Φ60 цм, са челичним поклопцем и ливено гвоздене типске пењалице.

ШАХТ БУНАРА

За потребе снабдевања противпожарном водом на граничном прелазу Гостун предвиђен је бунар, резервоар за противпожарну воду и шахт за постројење.

У бунарском шахту се налази хидромашинска опрема према чему су и одређене унутрашње димензије шахта које износе 220/290/200 цм. Дебљина зидова, горње и доње плоче износи 20 цм. У горњој плочи се оставља отвор 100х100 цм са поклопцем за улаз у шахт ради интервенције. За силаз у шахт су предвиђене браварске мердевине. Положај отвора је дат у плану оплате шахта, али је обавезно проверити и ускладити са пројектом хидрантске и санитарне водоводне мреже. Шахта се ради од бетона C25/30 (МB30), армира арматуром B500B (МА 500/560). Зидови и доња плоча шахте се раде од водонепропусног бетона V-4.

ШАХТ ЗА ИНСТАЛАЦИЈЕ ИСПОД КАБИНЕ

У осовини новопројектованих острва поставиће се контролне кабине по систему монтажно демонтажних објеката. Кабине 4б1 и 4б2 се налазе на острвима ширине 2,0м, а кабине 4а и 4в се налазе на острвима ширине 2,5м.

Испод контролних кабина 4б1, 4б2 и 4а, на саобраћајном острву, предвиђене су шахте за смештај инсталација. Шахта за инсталације је ради лакшег приступа инсталацијама испод кабине, испод целе површине кабине, а њена унутрашња мера је 166х546х160 цм, на острвима ширине 2,5м. На острву ширине 2,0м унутрашња мера шахта је 116х546х160 цм. Горња плоча се ради као монтажна дебљине 12 цм. У плочи се остављају отвори 60х60 цм са поклопцем за улаз у шахт ради интервенције. Положај свих потребних отвора је дат у плану оплате шахта, али је обавезно проверити и ускладити са пројектом електро инсталација на острву. Шахта се ради од бетона C25/30 (МB30), армира арматуром B500B (МА 500/560). Зидови и доња плоча шахте се раде од водонепропусног бетона V-4.

Шахте су међусобно повезане инсталационим каналима који иду до управног објекта. Инсталациони канали се раде као ровови ширине око 50цм у који се постављају два реда ПВЦ цеви Ø110мм кроз које се провлаче инсталације. На делу испод саобраћајнице висина надслоја изнад цеви износи око 110 цм тако да се не предвиђа заштита цеви у рову. На потребним местима, на крају инсталационог канала и око управног објекта, радиће се ревизионе шахте унутрашњих димензија око 100/100/100 цм што ће бити дефинисано у пројекту електроинсталација.

МОНТАЖНА КОЛСКА ВАГА 60Т

Укупно се постаљају три ваге и то две испод надстрешнице 8а –улаз у камионски терминал и једна испод надстрешнице 8- на излазу из камионског терминала- излаз из земље.

Пројектним решењем је предвиђена друмско колска „тепих“ вага носивости 60т са армиранобетонским мерним мостом састављеним од три сегмента ослоњеним на осам ослонаца – мерних ћелија.

Конструкција ваге је постављена у јами, па је површина мерног моста у равни терена. Димензије ваге у основи су 18,0х3,0м (18,64х3,44м). Објекат поставити према ситуацији, односно ускладити са осталим елементима комплекса. Да би се обезбедио правилан наилазак и одлазак возила са ваге, потребно је пројектовати пут у дужини од по осам метара испред и иза ваге, у ширини конструкције јаме ваге. Пројекат прилазног пута је саставни део пројекта саобраћајница комплекса. У статичком смислу, главни носач је армиранобетонска плоча оптерећена у својој равни возилом са мах теретом дозвољеним по прописима за друмска возила.

Комплетан мерни мост се састоји од три бетонска сегмента ослоњена у правцу кретања точкова возила на четири ослонца по плочи, или укупно осам ослонаца (два пара ослонаца су заједничка).

Армиранобетонска сегментна плоча је формирана у челичној оплати од HOP 300х100х3 мм повезаној са арматуром плоче дебљине 30 цм. Квалитет бетона мерног моста је МБ30. На месту ослањања мерних плоча формира се ослонац којим се једнозначно преносе оптерећења са два суседна сегмента ваге на мерну ћелију.

Комплетна мерна платформа се налази упуштена у јаму ваге 50 цм од коте терена. Платформа је са доње стране издигнута од дна јаме ваге 20 цм. По монтажи ослонаца и након финог нивелисања, анкер отвори се заливају смесом за заливање анкер отвора непромењиве запремине кроз време.

У оквиру јаме ваге, главни носећи елементи су темељи са по две мерне ћелије. У зависности од услова фундирања, потребно је испод темеља урадити тампон слој шљунка дебљине 40 цм. Бетон за темеље и јаму ваге је МБ25, армиран арматуром В500В и мрежастом арматуром MA500/560. У нивоу терена у зидове јаме ваге се уграђују заштитни угаоници. У попречне чеоне зидове UNP 16, који уједно служи као ослонац одбојника хоризонталних сила, а у подужне зидове HOP L70х70х6.

Приликом израде темеља потребно је уградити темељни уземљивач од поцинковане траке према условима из пројекта електроинсталација и извући исту код сваког ослонца за повезивање бакарним плетеницама, као заштитом од индиректног напона. У ћелијама се региструју врло мале промене напона, па се на тај начин елиминишу могући негативни утицаји на тачност мерних резултата.

Ради обезбеђења трајности конструкције, стање прслина АБ елемената треба редовно редовно контролисати. При појави прслина веће ширине треба одмах утврдити и отклонити узроке, а затим урадити запуњавање и инјектирање. Корозија арматуре као основни фактор смањења трајности АБ конструкције се спречава постављањем хидроизолационих слојева или премазима против продора воде са хемијским супстанцама са којима конструкција може у додир.

Мере против појаве прслина су правилно справљање, уграђивање и неговање бетона.

2/1.7 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ – АНТЕНСКИ СТУБ

Према пројектном задатку за ГП Гостун потребно је израдити пројектну документацију за решеткасти антенски стуб, висине 18,0 м, који ће служити за ношење опреме, антена и конструкционих делова за везу антена и њихових водова, а у сврху обезбеђења интерне комуникације органа МУП-а Републике Србије, као и за остале потребе.

Стуб је пројектован у виду четворопојасне просторне, челичне решетке, која у статичком смислу представља торањ - слободно стојећа конструкција (конзолна) укљештена у темељ (СРПС У.Х2.110). Предвиђено је извођење стуба из три монтажна сегмента чије су појединачне дужине ограничене димензијама каде за топло цинковање и износе 6.0 м. Први сегмент је са променљивим осним растојањем појасних штапова по висини сегмента које, посматрано у основи, на месту везе са темељом износи 2.2 x 2.2 м, док на месту везе са следећим сегментом износи 1.6 x 1.6 м. Осно растојање појасних штапова следећа два сегмента је константно по висини и, посматрано у основи, износи 1.6 x 1.6 м.

На стубу је предвиђено постављање пет антена за пријем и дистрибуцију ТВ сигнала као и антена постојећег радио-релејног система. Такође, у циљу монтаже и одржавања антена, на стубу су предвиђене и две радне платформе, на котама +10.0 м и +16.0 м. Радне платформе се изводе од истегнутог метала.

Прорачун статичких утицаја, димензионисање и контрола стабилности штапова решетке спроведени су на просторном моделу конструкције у програмском пакету Тоwеr – 3d Model Builder. При томе су анализирана сва оптерећења и њихове реалне комбинације предвиђене домаћим прописима (стално оптерећење - сопствена тежина конструкције као и тежина опреме и елемената за њено везивање, дејство ветра паралелно и дијагонално, оптерећење од леда и дејство ветра на залеђену конструкцију). Осим овога спроведена је и анализа деформација, тј. контрола обртања врха стуба - за цео стуб и утврђено је да угао ротације мањи од дозвољеног који износи 0.5°.

Усвојене су следеће димензије штапова:

| Монтажни сегмент | Положај | Појасеви | Хоризонтале | Дијагонале (верт. раван) | Дијагонале (хор. раван) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МС01 | 0-6 м | □ 90x90x4 | □ 80x60x4 | □ 70x70x4 | □ 50x50x4 |
| МС02 | 6-12 м | □ 80x80x4 | □ 60x60x4 | □ 50x50x4 | □ 50x50x4 |
| МС03 | 12-18 м | □ 70x70x4 | □ 60x60x4 | □ 50x50x4 | □ 50x50x4 |

Међусобне везе штапова остварују се заваривањем цев на цев путем обимних угаоних шавова квалитета и (радионички варови). Основни материјал за све штапове је челик Č0361 (СРПС Ц.Б0.500). Наставци монтажних сегмената остварују се преко чеоних плоча путем високовредних завртњева класе чврстоће 10.9, напрегнутих затежућом силом у правцу осе вијка, са 100% силе преднапрезања, док се веза са темељом остварује путем анкер завртњева класе чврстоће 5.6 израђених од материјала Č0363 (СРПС Ц.Б0.500).

За вертикалну комуникацију предвиђене су пењалице. Стубови пењалица се израђују од профила □ 40x40x4, док се пречке, односно газишта, израђују од округлог челика Ø 20. Везе између пречки и стубова пењалица остварују се заваривањем. За носаче пењалица предвиђени су профили □ 60x60x4, који се заварују за појасеве решетке.

Антикорозиона заштита свих елемената конструкције се врши на следећи начин: чишћење - абразивна обрада основног материјала се врши пескарењем и то израђене конструкције антенског стуба, по сегментима. Квалитет чистоће површине до чистог металног сјаја. Технолошка заштита обрађених површина се изводи на следећи начин:

- основни премаз ЦИНКОПОX у дебљини 1 х 25 мм,

- међупремаз ТАНКОПЛАСТ у дебљини 1 х 100 мм,

- завршни премаз ПОЛИУРЕТАНСКА БОЈА (пур-лак или суперверекс) у дебљини 2 х 30 мм.

Темељ је масивни АБ квадер димензија 4.00 x 4.00 м у основи и висине 1.40 м.  Приликом прорачуна темеља извршена је контрола напона у темељној спојници, као и контрола темеља на претурање услед паралелног и дијагоналног дејства ветра. Темељ се израђује од бетона квалитета МБ 30, С25/30, и армира арматуром Б500Б.

Елементе антенског стуба, пре коначног заваривања, по сегментима, пробно измонтирати како би се извршила дефинитивна провера тачности димензија. Након израде конструкције антенског стуба у радионици, а пре изношења на локацију, наопходно је извршити пробну монтажу.

Приликом извођења радова мора се водити рачуна да материјал и начин уградње буду пројектованог квалитета и у складу са важећим прописима и стандардима. Измене у конструкцији су дозвољене само уз писмену сагласност пројектанта, у противном пројектант не одговара за исте.

2/1.8 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ – ПОТПОРНА КОНСТРУКЦИЈА

АРМИРАНО ТЛО СА ОБЛОГОМ ОД ГАБИОНА

Насип је на због немогућности развијања косина у пројектованом нагибу скраћени армираним тлом са лицем од габина у нагибу према хоризонтали од 72 о- 90 о. Армирана тла су висине до 6m и висински почињу од око 1 m испод ивице паркинга.

Анкеровани габиони представљају систем од габиона димензија 0,501.002,00(1.00)m’ са наставком дужине 5.0m, који омогућује анкеровање габиона у масу ново израђеног тла иза габионске облоге. Анкери су спојени са габионима и они одржавају габионску облогу у равнотежи. Дужине анкера је костантна због висине армираног тла и тла иза њега.  Она се дели на слободни део, који трпи затезање и део који се сидри. Сидрени део од слободног дела дели се клизном линијом добијеном методом “Le Slope” датим у прорачунима.

Габионски зид је пројектован од км 266+744,89 до км 266+892,74 и од км 267+059,13 до км 267+089,41 м са десне стране пута. Укупна дужина габионског зида је 178,13 метара.

2/1.9 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ – ,,Г“ ПОРТАЛИ

„Г“ портали за ношење саобраћајних знакова за вођење саобраћаја ГП Гостун

У складу са захтевима из пројекта саобраћајне сигнализације, предвиђено је три „Г“ портала (полу портала) за ношење саобраћајних знакова за вођење саобраћаја за потребе комплекса граничног прелаза Гостун. Портали се постављају на путу I Б 23, на км 266+607, на км 266+732 и на км 267+190, а положај је дефинисан пројектом сталне саобраћајне сигнализације. Приликом конструисања вођено је рачуна да се обезбеди слободан профил саобраћајних трака испод портала.

Портал је првенствено намењен за ношење вертикалне саобраћајне сигнализације изнад коловоза, мада се може користити и у друге сврхе уколико геометрија портала задовољава, а стварна оптерећења одговарају онима из статичког прорачуна.

Пројектовани портал је "Г" облика (полу портал) и предвиђен је за ношење саобраћајне табле максималне површине 15 m2, а дужина конзоле је 6.0 m. Прорачун је вршен за оптерећење ветром на локацији где је прописана брзина ветра мања или једнака 26 m/s.

а.) Геометрија и статички модел конструкције портала

Портал је облика ћириличног слова "Г" и састоји се од једног стуба и удвојене конзоле са испуном у виду круто везаних вертикала. Стуб портала је укљештен у АБ темељ самац који се састоји од темељне стопе и темељног квадера, а као кота укљештења у статичком моделу је усвојена завршна кота подливке на темељном квадеру. Међуосовинско растојање конзола износи 1.20 m. Веза конзола са стубом је моделирана као крута, за моменте савијања у оба главна правца.

Улога испуне која се састоји од круто везаних вертикала је да уједначи и смањи вертикалне угибе појединачних конзола, да повећа укупну флексиону крутост система и да у што већој мери уједначи неравномерне статичке утицаје и хоризонталне угибе појединачних конзола као последицу њиховог неравномерног оптерећења. Укупно постојe четири вертикале, које су на међуосовинском растојању 1.20 m.

б.) Оптерећења

Сва прорачунска оптерећења и њихове релевантне комбинације су усвојена према важећим српским стандардима.

Стално оптерећење:

- сопствена тежина конструкције је програмски генерисана на основу геометријских карактеристика конструктивних елемената и запреминске тежине придружених материјала.

- у прорачуну је усвојено да тежина табле за саобраћајну сигнализацију заједно са подконструкцијом износи 0.15 kN/m2 (m= 15.4 kg/m2).

Оптерећење од снега и леда је усвојено у износу 1.00 kN/m2, а оптерећење ветром у свему према СРПС У.Ц7.110, 111 и 113 - за основну брзину ветра 26.0 m/s и повратни период Т= 50 година. У предметном случају рачунски аеродинамички притисак ветра износи 1.46 kN/m2. Дејство ветра на портал је анализирано за два главна, међусобно ортогонална правца.

в.) Конструкција портала

Сви главни конструктивни елементи портала израђују се од затворених кутијастих челичних профила, при чему је усвојени квалитет челичног материјала Ч0361 (S 235). На основу спроведеног статичког прорачуна и димензионисања усвојени су следећи елементи: стуб  360x360x10 mm, конзоле  200x200x8 mm, вертикале  80x80x4 mm.

Веза вертикала са профилима конзола остварује се путем угаоних шавова дебљине 3 mm и статички је третирана као крута веза.

Конзоле су подељене на два дела, први део, дужине 40 цм, који се везује директно за стуб портала и други део који се наставља на први део. Оваква подела је направљена због могућности цинковања делова портала, као и због неопходне примене веза завртњима приликом монтаже портала на локацији. Везе првог дела конзола са стубовима портала оставарују се путем заваривања по обиму профила конзоле, шавовима при чему је усвојено aw= 5.0 mm. Други део конзоле се спаја са првим преко чеоних плоча, помоћу завртњева M16 класе чврстоће 8.8. Чеона плоча се везује за профил конзоле заваривањем по обиму профила конзоле, угаоним шавовима при чему је усвојено aw= 5.0 mm.

Веза стуба са темељом самцем остварује се преко лежишне плоче дебљине 30 mm, путем укупно десет анкера М30 класе чврстоће 8.8, претходно убетонираних у темељ портала. Лежишна плоча је укрућена лимовима у оба главна правца, а све међусобне везе лимова, као и везе лимова за укрућење и лежишне плоче са профилом стуба се остварују заваривањем. Димензије лежишне плоче у основи (700x700мм) условљене су потребним бројем анкера и прописаним растојањима.

Све заварене везе изводе се у складу са прописима за носеће челичне конструкције (СРПС У.Е7.150) и одговарајући тип примењеног шава.

г.) Фундирање

Будући да се стуб портала фундира у насипу за труп пута, усвојено је плитко фундирање на темељу самцу.

Димензије усвојене темељне стопе су LxBxt= 3.20x2.00x1.00 m, а изнад стопе израђује се темељни квадер димензија  akxbkxdk= 0.80x0.80x0.70 m, на кога се полаже челични стуб. Дубина фундирања износи око Df= 1.55 m, тако да након израде темеља квадер, на вишој страни, вири за око 20 cm у односу на околни терен.

Темељ је армирано бетонски, од бетона квалитета МБ 30 (С 25/30), а димензије су одређене  на основу дозвољене носивости тла и критеријума стабилности темеља на претурање и клизање. У зони квадера, темељи се армирају са ±6RØ19 и ±3RØ19 бочно, и узенгијама RØ8/10/20. Темељна стопа се армира са RØ14/15 у оба правца, у доњој зони и конструктивно, мрежом Q-188, у горњој зони.

Темељна стопа се израђује у тачно ископаној темељној јами, на подлози од мршавог бетона МБ 10, дебљине 5 cm и тампона од природно гранулисаног шљунка дебљине 20 cm. Темељни квадер се бетонира у глаткој оплати.

У врху темељног квадера, на навртке на анкерима, поставља се челична шаблон плоча ≠700x700x5 mm, која треба да обезбеди положај анкера у току бетонирања темеља и равност подлоге за налегање лежишне плоче стуба. Навртке испод шаблон плоче служе за фину нивелацију положаја, односно хоризонталности шаблон плоче. Након монтаже стуба, шаблон плоча се подлива ситнозрним бетоном минималне марке МБ 30 или неком готовом смесом за подливање одговарајуће чврстоће.

д.) Антикорозиона заштита челичне конструкције

Антикорозиона заштита челичне конструкције врши се топлим цинковањем, споља и изнутра, при чему је минимална дебљина слоја цинка 80 μm. На свим затвореним елементима конструкције потребно је предвидети рупе за ослобађање притиска који може настати у поступку топлог цинковања. Након цинковања, конструкција се боји у два премаза, први премаз основном бојом  за метал („прајмером“) и други завршним лаком за метал у слоју минималне дебљине  60 μm и боји RAL 6026. Уколико, приликом транспорта и/или монтаже дође до оштећења антикорозионе заштите конструкције, оштећене делове потребно је претходно добро очистити, а затим бојити у два премаза након монтаже.

ђ.) Завршне напомене

Све радове на изградњи портала потребно је извести у складу са овим описом, описом позиција из предмера и предрачуна, статичким прорачуном, општим техничким условима за извођење радова, техничким цртежима и детаљима, као и важећим српским стандардима из одговарајуће области, поштујући све прописане мере заштите здравља и безбедности на раду.

Сви уграђени материјали морају бити најмање прописаног квалитета са валидном атестном документацијом и морају бити уграђени према важећим стандардима квалитета.

Пројектант не сноси било какву одговорност за измене учињене без његовог знања и претходне писмене сагласности.

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА

Предмет пројектне документације  је изградња саобраћајница комплекса граничног прелаза Гостун са Црном Гором, на државном  путу  IB реда број 23, на km 266+929 саобраћајне деонице бр.02332 (положај осовине управног објекта). Комплекс граничног прелаза налази се на око 2.5км од државне границе са Црном Гором (саобраћајни чвор бр.2331, км 269+411).

Комплекс почиње на км 266+605.76 државног пута IB – 23, а завршава на км 267+143.45.

Осовина управног објекта МУП-а и УЦ-а се налази на км 266+929, што је и усвојена стационажа предметног комплекса.

Основ за израду пројекта је План детаљне регулације граничног прелаза Гостун.

ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ

ПРОГРАМСКО ТЕХНОЛОШКО И САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ

Технолошки процес обављања пасошке, царинске и  инспекцијске контроле роба и путника у узајамној је вези са решењем саобраћајних површина и токова, као и распоредом објеката у којима се обављају поједине формалности. Технолошки процес је јединствен  по својој функцији у односу на контролу роба и путника на улазу и излазу из наше земље када се ради о путничком саобраћају, док се камионски саобраћај дели на улазни и излазни камионски саобраћај.

С обзиром да је проток саобраћаја између Републике Црне Горе и Републике Србије у сталном порасту, приликом планирања садржаја новог граничног прелаза Гостун, узети су у обзир познати подаци о броју возила (аутомобила, аутобуса и камиона) из последњих година, као и  искуствени подаци прикупљени од стране  запослених (радника УЦ-а и МУП-а, као и разних инспекцијских органа) на граничном прелазу.

Саобраћајним решењем предвиђена је  изградња већег броја трака којим се повећава пропусна моћ граничног прелаза што је превасходни захтев који се очекује у вези са протоком саобраћаја на свим важним саобраћајним коридорима.

Структура  саобраћајних трака предвиђених за  изградњу је следећа:

- 3 саобраћајне траке (две за путнички и  једна за аутобуски саобраћај) са кабинама, за улаз,

- 4 саобраћајне траке (по две за путнички и  аутобуски саобраћај) са кабинама, за излаз,

- камионски терминал на улазној страни граничног прелаза, са саобраћајним површинама прилагођеним функцији контроле и смештаја робе и другог терета

- камионски терминал на излазној страни граничног прелаза, са саобраћајним површинама прилагођеним функцији контроле робе и другог терета

У зони објекта УЦ-а и МУП-а налази се укупно 7 саобраћајних трака  са четири контролне кабине смештене на разделним острвима, при чему се сви поменути садржаји налазе под надстрешницом.

Аутобуски саобраћај се одвија преко трака које долазе до надстрешнице и контролног објекта (на улазу) где се врши пасошка контрола путника док се детаљна царинска контрола путника обавља у објекту (на улазу), а само преглед возила на посебном паркингу испод надстрешница.

Путничка возила долазе у линију контролног објекта МУП-а и Царине стају испод надстрешнице, поред контролних кабина где се поред пасошке и царинске контроле одвијају и све остале граничне формалности.

ТЕХНОЛОШКО РЕШЕЊЕ КАМИОНСКИХ ТЕРМИНАЛА

ТЕРМИНАЛ НА УЛАЗУ У ЗЕМЉУ

Камионски терминал на улазној страни граничног прелаза предвиђен је као посебан ограђени простор са посебним режимом уласка, контроле и кретања камионског саобраћаја тј. терета.

У односу на капацитет и потребе граничног прелаза Гостун,  камионски терминал има 27 паркинг места за камионе и шлепере, са могућношћу коришћења по потреби.

Улаз у камионски терминал би се одвијао посебним одвојком са пута и у ограђеном коридору ширине довољне за улазак два камиона истовремено. Осим тога, предвиђена је посебна трака за пролазак вангабаритних возила, која улазе директно у простор терминала, без проласка кроз зону контроле и вагања,  при чему се таква возила надзиру све време боравка у терминалу.

Непосредно уз улаз у терминал налазе се објекти за контролне органе царине и колска електронска вага за контролу масе терета и камионског осовинског притиска. Колска вага је наткривена надстрешницом.

Након тога, налазе се инспекцијске службе, а непосредно поред њих објекти за шпедиције и све остале пратеће службе.

По прегледу и регистрацији документације возило се у зависности од врсте роба које превози и исправности документације упућује на одређено паркинг место где возач очекује позив за прилаз надстрешници за контролу терета или у случају транзитирања, по овери документације, возило наставља излазном саобраћајницом ка прикључку на пут.

У случају неисправне документације, возило се упућује најкраћим путем ка првом излазу из терминала где се возило усмерава ка излазној страни преко предвиђеног простора за враћање у колону за излаз из Србије.

Такође у простору терминала предвиђен је  јавни санитарни чвор за потребе возача камиона .

Простор терминала треба да буде ограђен стабилном заштитном оградом висине х=2,20 м и осветљен спољном расветом потребне светлосне снаге.

Камионски терминал саставни је део целине комплекса граничног прелаза Гостун са посебном функцијом контроле робе и сваког другог терета.

ТЕРМИНАЛ НА ИЗЛАЗУ ИЗ ЗЕМЉЕ

Камионски терминал на излазној страни граничног прелаза предвиђен је, такође, као посебан ограђени простор са посебним режимом уласка, контроле и кретања камионског саобраћаја тј. терета.

Разделним острвом са оградом одваја се физички део путничког терминала од излазног кмионског терминала. Две саобраћајне траке приближне дужине 200м предвиђене су за смештај камиона на излазу у фази чекања  на царинску контролу, након чега се камиони упућују, по потреби, на траку на којој се врши вагање и детаљан преглед робе или на проточну траку којом се возила упућују према излазу. На излазној страни терминала налази се контролни објекат МУП-а.

Поред саобраћајних  трака у оквиру граничног прелаза су предвиђени и:

- паркинзи за камионе на улазу и излазу из земље са рампама за преглед

- службени паркинзи

- паркинзи за путничка возила на улазу у земљу.

ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ

Због обима међуграничног промета и планираних садржаја, део Граничног прелаза у функцији друмског саобраћаја заузима површину од око 29 500 м2 (око 3ха).

Планирани су велики земљани радови да би се обезбедила потребна површина за плато граничног прелаза. У деловима где се јавља велика нивелациона разлика између платоа и околног земљишта планирана је изградња подзида. Према реци је неопходно урадити потпорни зид, јер је терен уз саму обалу подложан променама због великих разлика у водостају реке.

Планирана нивелација платоа Граничног прелаза је усклађена са пројектованим и изведеним стањем реконструкције.

Кота на самом прелазу је око 525.00мНВ. Терен је у паду у смеру према реци Лим, тако да су и саобраћајне површине нивелисане са падом ка реци ради одвођења атмосферских вода у променљивом паду 0.5-2.5%.

Хидраулички прорачун реке Лим у зони граничног прелаза

На основу спроведног хидрауличког прорачуна реке Лим на деоници у широј зони граничног прелаза, односно добијених резултата истог, може се констатовати да плато граничног прелаза није угрожен од дејства великих вода реке Лим. На најнизводнијем крају платоа (профил реке број 6), кота велике воде повратног периода сто година (Q1%=  1120 m3/s) је нижа од коте саобраћајнице за z=1,55 m, а на најузводнијем крају платоа (профил реке број 14) кота велике воде је нижа од коте саобраћајнице за z=7,67 m.

2/2.2 ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Опште

Предметна деоница налази се на граничном прелазу „Гостун“ између Републике Србије и Републике Црне Горе на државном путу ИБ реда бр. 23.

Предмет ИДП " Пројекта коловозне конструкције за гранични прелаз ,,Гостун“ између Републике Србије и Републике Црне Горе на државном путу ИБ реда бр. 23, на катастарским парцелама бр.: 322, 323, 324, 345, 346/1, 346/2, 346/3, 346/4, 347, 348/1, 348/2, 351, 352/1, 352/2, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360/1, 360/3, 361, 362, 363/1, 363/2, 363/3 и 534/2 К.О. Гостун, на територији општине Пријеполје, јесте димензионисање коловозних конструкција предвиђених пројектним задатком, према претходно анализираним и дефинисаним екплоатационим условима.

Истражни радови

Извршено је геотехничко рекогносцирање терена у циљу дефинисања геотехничких услова изградње. Извршен је ископ пет (5) истражних јама дубине од 2,0 м, при чему је извршена визуелна идентификација слојева тла, узорковање материјала и лабораторијска испитивања. Детаљна анализа резултата спроведених геотехничких истражних радова и лабораторијских испитивања је приказана у Геомеханичком елаборату за потребе изградње граничног прелаза Гостун, на к.п. 322, 323, 324, 345, 346/1, 346/2, 346/3, 346/4, 347, 348/1, 348/2, 351, 352/1, 352/2, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360/1, 361, 362, 363/1,363/2, 363/3, 360/3 И 534/2 К.О. Гостун.

Утицајни параметри

Саобраћајно оптерећење је дефинисано према екплицитном захтеву пројектног задатка и према СРПС У.Ц4.010 спада у категорију тешког саобраћајног оптерећења. Укупан број ЕСО -  еквивалентних стандардних осовина од 80 КН који се очекује у екплоатационом периоду износи 3.700.000,00= 3.7 x 106 ст.ос.80кН

Анализирани су климатски утицаји на коловозну конструкцију у току експлоатације. Спроведена је анализа температуре ваздуха, асфалтних слојева у коловозу и утицај мраза на коловозну конструкцију. Меродавне средње месечне температуре ваздуха за прорачун карактеристика битуменом везаних слојева у коловозној конструкцији срачунате су на основу просечних температура на метеоролошкој станици Сјеница, према подацима Климатолошког годишњака (од 1981. до 2010. године) који издаје Републички хидрометеоролошки завод. Пондерисана средња годишња температура ваздуха w-МААТ (˚Ц) срачуната је софтвером СПДМ 3.0 – Схелл Павемент  Десигн Метход, а усвојена рефернетна температура асфалтних слојева за димензионисање коловозне конструкције w-ММПТ износи 15 °Ц

Димензионисање коловозне конструкције

Димензионисање флексибилне коловозне конструкције извршено је према стандарду СРПС У.Ц4.015/1994 "Пројектовање и грађење путева, Димензионисање нових флексибилних коловозних конструкција" софтверским пакетом ААСХТОWаре ДАРWин 3.1 који је израђен као оригинална софтверска подршка за пројектовање према методологији из ААСХТО Гуиде фор тхе Десигн оф Павемент Струцтурес 1993 од стране Америцан Ассоциатион оф Стате Хигхwаy анд Транспортатион Оффициалс (ААСХТО). Димензинисање круте коловозне конструкције извршено је у сладу са СРПС У.Ц4.014:1994 "Пројектовање и грађење путева, Димензионисање нових неармираних цементбетонских коловозних конструкција" уз смернице према методологији ААСХТО Гуиде фор тхе Десигн оф Павемент Струцтурес од стране Америцан Ассоциатион оф Стате Хигхwаy анд Транспортатион Оффициалс (ААСХТО).

Крута коловозна конструкција са застором од неармираних цемент-бетонских плоча МБ 40 има следећу структуру:

Цемент бетонске неармиране плоче МБ40	д=20.0 цм

Дробљени камени агрегат 0/32мм		д=20.0 цм

Дробљени камени агрегат 0/63мм		д=30.0 цм

Коловозна конструкција	д=70 цм

Флексибилна коловозна конструкција има следећу структуру:

Асфалт бетон АБ11с (АЦ11 сурф) са битуменом ПмБ 45/80-65			д=5цм

Битуменизирани носећи слој БНС22А (АЦ22 басе) са битуменом БИТ50/70	д=6цм

Битуменизирани носећи слој БНС22А (АЦ22 басе) са битуменом БИТ50/70	д=7цм

Дробљени камени агрегат0/32 мм						д=20цм

Дробљени камени агрегат 0/63 мм						д=30цм

Коловозна конструкција	д=68 цм

Постељица од Песковитог шљунка 						д=30цм

Коловозна конструкција на паркингу за теретна возила има следећу структуру:

Цемент бетонске неармиране плоче МБ40					д=20цм

Дробљени камени агрегат 0/32мм						д=30цм

Коловозна конструкција	д=50 цм

Постељица од Песковитог шљунка 						д=30цм

Коловозна конструкција на паркингу за путничка возила има следећу структуру:

Монтажни бетонски елементи, Бехатон плоче МБ40				д=8цм

Камена фракција 4/8 мм 							д=3цм

Дробљени камени агрегат 0/32 мм 						д=20цм

Дробљени камени агрегат 0/63 мм						д=25цм

Коловозна конструкција	д=56 цм

Метод пројектовања коловозних конструкција

Извршена је напонско – деформацијска анализа претпостављених решења у циљу провере трајности претпостављене коловозне конструкције у екплоатационом периоду према претходно анализираним утицајним параметрима. Критеријум на замор услед понављаног оптерећења флексибилне коловозне конструкције извршен је методом СХЕЛЛ-а, сотверским пакетом БИСАР 3.0 – Битумен Стресс Аналyсис ин Роадс при чему су прорачунима задовољене критичне деформације затезања у доњем влакну асфалтних слојева и притиска на врху постељичног слоја. За прорачун критичних дефоримација изазваних напонима крутог коловоза на релацији материјал – оптерећење – клима кошишћен је програмски пакет ПАВЕРС – Тхе Премиум Павемент Тоол – Павемент евалуатинг анд репортинг стренгтх десигн анд ассессмент софтwаре, Версион 2.80, Паверс, Холандија (Ф.В. Цауwеалерт, Б. Тхеwессен, В. Стет).

Закључак

На основи изведених истражних радова и дефинисаних утиацајних парамтеара дата су пројектна решења коловозних конструкција која по својој структури задовољавају екплоатационе услове од 20 година.

3/1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА

КОНТРОЛНИ ОБЈЕКАТ МУП-а И УЦ-а бр.1

- УВОД

Пројекат обухвата припрему терена и израду платоа за постављање објекта, постављање готовог објекта контејнерског типа, као и инфраструктурну опрему инсталација водовода, канализације и електроинсталација.

Спратност објекта П+1 (висинa 5,59м од коте 0,00).

Кота платоа је за око 16 цм издигнута у односу на околни терен.

Контејнер се монтира на готов аб. плато. Састављен је од сендвич термоизолованих фабричких панела, са монтажним унутрашњим преградама у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда.

Идејним пројектом инсталација водовода и канализације објекта, обухваћене су унутрашње инсталације објекта до споја на спољашње инсталације комплекса.

ВОДОВОД

Пројектом је предвиђено да се инсталација водовода контролног објектa прикључи на  пројектовани спољашњи развод водовода у комплексу. Предвиђена су један улаза техничке воде  и један улаз хидрантске воде. Водоводна и хидрантска унутрашња мрежа се прикључују на спољашњу водоводну тј. хидрантску мрежу комплекса.

У објекту, водоводна мрежа је предвиђена од полипропиленских водоводних (ППР) цеви. Водоводне инсталације у објекту се постављају по зиду објекта уз причвршћивање обујмицама, инсталационом зиду или у зиду. Испред изливних места и на одвајању кракова, уграђују се пропусни вентили за случај квара на изливу или деоници. Сви продори и шлицеви у зидовима се изводе у ширини спољњег пречника цевовода и заптивају се водонепропусном масом, а простор око цеви и зида се покрива одговарајућим материјалом. Шеме развода водоводне мреже, са димензијама и дужинама цеви, дате су у графичким прилозима.

Монтирану водоводну мрежу треба испитати на пробни притисак и извршити испирање и дезинфекцију према датим техничким условима.

Хидрантска водоводна мрежа у предметном објекту пројектована је од поцинованих водоводних цеви СРПС Ц.Б5.225. са потребним фитинзима. Хидрантскa мрежa је пројектована у складу са важећим Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара.

Развод противпожарне воде се води видно у објекту и по зиду објекта уз причвршћивање обујмицама. Након испитивања, хидрантску мрежу офарбати у боју зидова објекта. У објекту су пројектована два типска хидрантска ормана са потисним цревом ф52мм и млазницом. Поред тога, објекат је противпожарно обезбеђен и правилним распоредом противпожарних апрата за суво гашење прахом типа С-9. Распоред и положај санитарне опреме, као и ПП апарата у објекту, дат је у посебном графичком прилогу.

КАНАЛИЗАЦИЈА

Канализација је предвиђена од цеви и фазонских комада произведених од тврдог поливинилхлорида (ПВЦ), СРПС.Г.Ц6.509., а фазонски комади СРПС.Г.Ц6.508. Канализационе цеви се, унутар објекта, воде у поду, по зиду објекта уз причвршћивање обујмицама, у инсталационом зиду или зиду. На месту проласка кроз под канализациона мрежа се преко вертикале која се води видно, доводи до терена и прикључе на спољну канализациону мрежу комплекса. Пројектовани пречници и подужни падови канализационе мреже су пројектовани у оптималним границама, а контрола је извршена према таблицама професора Јовановића и КУТТЕР-а, па посебан прорачун није рађен. Шема развода канализационе мреже са изведеним падовима, профилима и потребним фазонским комадима дата је у графичким прилозима. Пројектним решењем предвиђен је један излаз канализације-канализационе вертикале из објекта. Пројектом је предвиђена једна канализациона вертикала које се завршава са вентилацијом на фасади.

Приликом монтаже строго водити рачуна о пројектованим падовима, назначеним у ситуацији, основама и пресецима. Изведену канализациону мрежу треба испитати на водонепропустљивост према датим техничким условима и уз присуство надзорног органа.

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР

Сви санитарни уређаји и прибор су прве класе, дефинисани стандардима и атестирани од стране произвођача, а боје предвиђене у архитектонском пројекту. Санитарни уређаји се не могу набавити без консултација са Инвеститором и Надзорним органом или уз његову сагласност. Сви остали описи радова и материјала дати су у тексту предмера и предрачуна уз овај пројекат.

        - САНИТАРНИ ЧВОР   бр.6

УВОД

Објекат санитарног чвора, у основи је правоугаоног облика, габарита 6,55х8,05м, приземан, висине 4,45м изнад коте терена.

Састоји се од заједничког предпростора, простора за наплаћивање са трокадером, мушког санитарног чвора са два предпростора од којих је један за три лавабоа, а други за два писоара, и две  WC кабине, женског санитарног чвора са два предпростора од којих је један за три лавабоа, и две WC кабине и санитарног чвора за инвалиде са лавабоом, WC шољом и помоћним држачима и оставом са лавабоом у коју се улази из простора за наплату.

Конструкција објекта је зидана пуном опеком  д=25 цм у продужном малтеру.

Од инсталација у објекту се налазе: машинске инсталације, инсталације водовода и канлизације, електро и ПП инсталације.

Идејним пројектом инсталација водовода и канализације објекта, обухваћене су унутрашње инсталације објекта до споја на спољашње инсталације комплекса.

ВОДОВОД

Пројектом је предвиђено да се инсталација водовода објектa санитарног чвора прикључи на  пројектовани спољашњи развод водовода у комплексу. Предвиђен је један улаз техничке воде. Водоводна унутрашња мрежа се прикључује на спољашњу водоводну мрежу комплекса.

У објекту, водоводна мрежа је предвиђена од полипропиленских водоводних (ППР) цеви. Водоводне инсталације у објекту се постављају по зиду објекта уз причвршћивање обујмицама, инсталационом зиду или у зиду. Испред изливних места и на одвајању кракова, уграђују се пропусни вентили за случај квара на изливу или деоници. Сви продори и шлицеви у зидовима се изводе у ширини спољњег пречника цевовода и заптивају се водонепропусном масом, а простор око цеви и зида се покрива одговарајућим материјалом. Шеме развода водоводне мреже, са димензијама и дужинама цеви, дате су у графичким прилозима.

Монтирану водоводну мрежу треба испитати на пробни притисак и извршити испирање и дезинфекцију према датим техничким условима.

Распоред и положај санитарне опреме у објекту, дат је у посебном графичком прилогу.

КАНАЛИЗАЦИЈА

Канализација је предвиђена од цеви и фазонских комада произведених од тврдог поливинилхлорида (ПВЦ), СРПС.Г.Ц6.509., а фазонски комади СРПС.Г.Ц6.508. Канализационе цеви се, унутар објекта, воде у поду, по зиду објекта уз причвршћивање обујмицама, у инсталационом зиду или зиду. На месту проласка кроз под канализациона мрежа се преко вертикале која се води видно, доводи до терена и прикључе на спољну канализациону мрежу комплекса. Пројектовани пречници и подужни падови канализационе мреже су пројектовани у оптималним границама, а контрола је извршена према таблицама професора Јовановића и КУТТЕР-а, па посебан прорачун није рађен. Шема развода канализационе мреже са изведеним падовима, профилима и потребним фазонским комадима дата је у графичким прилозима. Пројектним решењем предвиђен је један излаз канализације-канализационе вертикале из објекта. Пројектом је предвиђена једна канализациона вертикала које се завршава са вентилацијом на фасади.

Приликом монтаже строго водити рачуна о пројектованим падовима, назначеним у ситуацији, основама и пресецима. Изведену канализациону мрежу треба испитати на водонепропустљивост према датим техничким условима и уз присуство надзорног органа.

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР

Сви санитарни уређаји и прибор су прве класе, дефинисани стандардима и атестирани од стране произвођача, а боје предвиђене у архитектонском пројекту. Санитарни уређаји се не могу набавити без консултација са Инвеститором и Надзорним органом или уз његову сагласност. Сви остали описи радова и материјала дати су у тексту предмера и предрачуна уз овај пројекат.

ОБЈЕКАТ ЗА ФИТОПАТОЛОГА бр.7

УВОД

Пројекат обухвата припрему терена и израду платоа за постављање објеката, постављање готових објеката контејнерског типа, као и инфраструктурну опрему инсталација водовода, канализације и електроинсталација.

Пројектовани су бетонски платои за постављање монтажних објеката. Платои су  бетонска плоча у свему према статичком прорачуну.

Спратност свих монтажних објеката је П (висинa 2,82м и 3,47м од коте 0,00).

Кота платоа је за око 16 цм издигнута у односу на околни терен.

Контејнер се монтира на готов аб. плато.

Идејним пројектом инсталација водовода и канализације објекта, обухваћене су унутрашње инсталације објекта до споја на спољашње инсталације комплекса.

ВОДОВОД

Пројектом је предвиђено да се инсталација водовода објектa фитопатолога прикључи на  пројектовани спољашњи развод водовода у комплексу. Предвиђен је један улаз техничке воде. Водоводна унутрашња мрежа се прикључује на спољашњу водоводну мрежу комплекса.

У објекту, водоводна мрежа је предвиђена од полипропиленских водоводних (ППР) цеви. Водоводне инсталације у објекту се постављају по зиду објекта уз причвршћивање обујмицама, инсталационом зиду или у зиду. Испред изливних места и на одвајању кракова, уграђују се пропусни вентили за случај квара на изливу или деоници. Сви продори и шлицеви у зидовима се изводе у ширини спољњег пречника цевовода и заптивају се водонепропусном масом, а простор око цеви и зида се покрива одговарајућим материјалом. Шеме развода водоводне мреже, са димензијама и дужинама цеви, дате су у графичким прилозима.

Монтирану водоводну мрежу треба испитати на пробни притисак и извршити испирање и дезинфекцију према датим техничким условима.

Распоред и положај санитарне опреме у објекту, дат је у посебном графичком прилогу.

КАНАЛИЗАЦИЈА

Канализација је предвиђена од цеви и фазонских комада произведених од тврдог поливинилхлорида (ПВЦ), СРПС.Г.Ц6.509., а фазонски комади СРПС.Г.Ц6.508. Канализационе цеви се, унутар објекта, воде у поду, по зиду објекта уз причвршћивање обујмицама, у инсталационом зиду или зиду. На месту проласка кроз под канализациона мрежа се преко вертикале која се води видно, доводи до терена и прикључе на спољну канализациону мрежу комплекса. Пројектовани пречници и подужни падови канализационе мреже су пројектовани у оптималним границама, а контрола је извршена према таблицама професора Јовановића и КУТТЕР-а, па посебан прорачун није рађен. Шема развода канализационе мреже са изведеним падовима, профилима и потребним фазонским комадима дата је у графичким прилозима. Пројектним решењем предвиђен је један излаз канализације-канализационе вертикале из објекта. Пројектом је предвиђена једна канализациона вертикала које се завршава са вентилацијом на фасади.

Приликом монтаже строго водити рачуна о пројектованим падовима, назначеним у ситуацији, основама и пресецима. Изведену канализациону мрежу треба испитати на водонепропустљивост према датим техничким условима и уз присуство надзорног органа.

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР

Сви санитарни уређаји и прибор су прве класе, дефинисани стандардима и атестирани од стране произвођача, а боје предвиђене у архитектонском пројекту. Санитарни уређаји се не могу набавити без консултација са Инвеститором и Надзорним органом или уз његову сагласност. Сви остали описи радова и материјала дати су у тексту предмера и предрачуна уз овај пројекат.

ОБЈЕКАТ ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ бр.7а

УВОД

Пројекат обухвата припрему терена и израду платоа за постављање објеката, постављање готових објеката контејнерског типа, као и инфраструктурну опрему инсталација водовода, канализације и електроинсталација.

Пројектовани су бетонски платои за постављање монтажних објеката. Платои су  бетонска плоча у свему према статичком прорачуну.

Спратност свих монтажних објеката је П (висинa 2,82м и 3,47м од коте 0,00).

Кота платоа је за око 16 цм издигнута у односу на околни терен.

Контејнер се монтира на готов аб. плато.

Идејним пројектом инсталација водовода и канализације објекта, обухваћене су унутрашње инсталације објекта до споја на спољашње инсталације комплекса.

ВОДОВОД

Пројектом је предвиђено да се инсталација водовода објектa прикључи на  пројектовани спољашњи развод водовода у комплексу. Предвиђен је један улаз техничке воде. Водоводна унутрашња мрежа се прикључује на спољашњу водоводну мрежу комплекса.

У објекту, водоводна мрежа је предвиђена од полипропиленских водоводних (ППР) цеви. Водоводне инсталације у објекту се постављају по зиду објекта уз причвршћивање обујмицама, инсталационом зиду или у зиду. Испред изливних места и на одвајању кракова, уграђују се пропусни вентили за случај квара на изливу или деоници. Сви продори и шлицеви у зидовима се изводе у ширини спољњег пречника цевовода и заптивају се водонепропусном масом, а простор око цеви и зида се покрива одговарајућим материјалом. Шеме развода водоводне мреже, са димензијама и дужинама цеви, дате су у графичким прилозима.

Монтирану водоводну мрежу треба испитати на пробни притисак и извршити испирање и дезинфекцију према датим техничким условима.

Распоред и положај санитарне опреме у објекту, дат је у посебном графичком прилогу.

КАНАЛИЗАЦИЈА

Канализација је предвиђена од цеви и фазонских комада произведених од тврдог поливинилхлорида (ПВЦ), СРПС.Г.Ц6.509., а фазонски комади СРПС.Г.Ц6.508. Канализационе цеви се, унутар објекта, воде у поду, по зиду објекта уз причвршћивање обујмицама, у инсталационом зиду или зиду. На месту проласка кроз под канализациона мрежа се преко вертикале која се води видно, доводи до терена и прикључе на спољну канализациону мрежу комплекса. Пројектовани пречници и подужни падови канализационе мреже су пројектовани у оптималним границама, а контрола је извршена према таблицама професора Јовановића и КУТТЕР-а, па посебан прорачун није рађен. Шема развода канализационе мреже са изведеним падовима, профилима и потребним фазонским комадима дата је у графичким прилозима. Пројектним решењем предвиђен је један излаз канализације-канализационе вертикале из објекта. Пројектом је предвиђена једна канализациона вертикала које се завршава са вентилацијом на фасади.

Приликом монтаже строго водити рачуна о пројектованим падовима, назначеним у ситуацији, основама и пресецима. Изведену канализациону мрежу треба испитати на водонепропустљивост према датим техничким условима и уз присуство надзорног органа.

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР

Сви санитарни уређаји и прибор су прве класе, дефинисани стандардима и атестирани од стране произвођача, а боје предвиђене у архитектонском пројекту. Санитарни уређаји се не могу набавити без консултација са Инвеститором и Надзорним органом или уз његову сагласност. Сви остали описи радова и материјала дати су у тексту предмера и предрачуна уз овај пројекат.

ОБЈЕКАТ ЗА ДЕТАЉАН ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА бр.9

УВОД

Димензије пројектованог објекта и платформе су ~27,00м х 6,60м  и ~19,80м х 3,60м.

Укупна бруто површина објекта је око 250,00м2. Спратност објекта је П.

Испод надстрешнице објекта за посебан преглед предвиђена је контрола возила са каналом и платформом,магацин, платформе за робу, смештај горива, канцеларија гардероба особља, предпростор и санитарни чвор .

Објекат је зидан, конструкција објекта је скелетна, армиранобетонска, склопљена од стубова димензија у свему прему статичком прорачуну

Идејним пројектом инсталација водовода и канализације објекта, обухваћене су унутрашње инсталације објекта до споја на спољашње инсталације комплекса.

ВОДОВОД

Пројектом је предвиђено да се инсталација водовода објектa прикључи на  пројектовани спољашњи развод водовода у комплексу. Предвиђен је један улаз техничке воде. Водоводна унутрашња мрежа се прикључује на спољашњу водоводну мрежу комплекса.

У објекту, водоводна мрежа је предвиђена од полипропиленских водоводних (ППР) цеви. Водоводне инсталације у објекту се постављају по зиду објекта уз причвршћивање обујмицама, инсталационом зиду или у зиду. Испред изливних места и на одвајању кракова, уграђују се пропусни вентили за случај квара на изливу или деоници. Сви продори и шлицеви у зидовима се изводе у ширини спољњег пречника цевовода и заптивају се водонепропусном масом, а простор око цеви и зида се покрива одговарајућим материјалом. Шеме развода водоводне мреже, са димензијама и дужинама цеви, дате су у графичким прилозима.

Монтирану водоводну мрежу треба испитати на пробни притисак и извршити испирање и дезинфекцију према датим техничким условима.

Распоред и положај санитарне опреме у објекту, дат је у посебном графичком прилогу.

КАНАЛИЗАЦИЈА

Канализација је предвиђена од цеви и фазонских комада произведених од тврдог поливинилхлорида (ПВЦ), СРПС.Г.Ц6.509., а фазонски комади СРПС.Г.Ц6.508. Канализационе цеви се, унутар објекта, воде у поду, по зиду објекта уз причвршћивање обујмицама, у инсталационом зиду или зиду. На месту проласка кроз под канализациона мрежа се преко вертикале која се води видно, доводи до терена и прикључе на спољну канализациону мрежу комплекса. Пројектовани пречници и подужни падови канализационе мреже су пројектовани у оптималним границама, а контрола је извршена према таблицама професора Јовановића и КУТТЕР-а, па посебан прорачун није рађен. Шема развода канализационе мреже са изведеним падовима, профилима и потребним фазонским комадима дата је у графичким прилозима. Пројектним решењем предвиђен је један излаз канализације-канализационе вертикале из објекта. Пројектом је предвиђена једна канализациона вертикала које се завршава са вентилацијом на фасади.

Приликом монтаже строго водити рачуна о пројектованим падовима, назначеним у ситуацији, основама и пресецима. Изведену канализациону мрежу треба испитати на водонепропустљивост према датим техничким условима и уз присуство надзорног органа.

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР

Сви санитарни уређаји и прибор су прве класе, дефинисани стандардима и атестирани од стране произвођача, а боје предвиђене у архитектонском пројекту. Санитарни уређаји се не могу набавити без консултација са Инвеститором и Надзорним органом или уз његову сагласност. Сви остали описи радова и материјала дати су у тексту предмера и предрачуна уз овај пројекат.

ОБЈЕКАТ – издавање готове хране   бр.15

УВОД

Пројекат обухвата припрему терена и израду платоа за постављање објеката, постављање готових објеката контејнерског типа, као и инфраструктурну опрему инсталација водовода, канализације и електроинсталација.

Пројектовани су бетонски платои за постављање монтажних објеката. Платои су  бетонска плоча у свему према статичком прорачуну.

Спратност свих монтажних објеката је П (висинa 2,82м и 3,47м од коте 0,00).

Кота платоа је за око 16 цм издигнута у односу на околни терен.

Контејнер се монтира на готов аб. плато.

Идејним пројектом инсталација водовода и канализације објекта, обухваћене су унутрашње инсталације објекта до споја на спољашње инсталације комплекса.

ВОДОВОД

Пројектом је предвиђено да се инсталација водовода објектa прикључи на  пројектовани спољашњи развод водовода у комплексу. Предвиђен је један улаз техничке воде. Водоводна унутрашња мрежа се прикључује на спољашњу водоводну мрежу комплекса.

У објекту, водоводна мрежа је предвиђена од полипропиленских водоводних (ППР) цеви. Водоводне инсталације у објекту се постављају по зиду објекта уз причвршћивање обујмицама, инсталационом зиду или у зиду. Испред изливних места и на одвајању кракова, уграђују се пропусни вентили за случај квара на изливу или деоници. Сви продори и шлицеви у зидовима се изводе у ширини спољњег пречника цевовода и заптивају се водонепропусном масом, а простор око цеви и зида се покрива одговарајућим материјалом. Шеме развода водоводне мреже, са димензијама и дужинама цеви, дате су у графичким прилозима.

Монтирану водоводну мрежу треба испитати на пробни притисак и извршити испирање и дезинфекцију према датим техничким условима.

Распоред и положај санитарне опреме у објекту, дат је у посебном графичком прилогу.

КАНАЛИЗАЦИЈА

Канализација је предвиђена од цеви и фазонских комада произведених од тврдог поливинилхлорида (ПВЦ), СРПС.Г.Ц6.509., а фазонски комади СРПС.Г.Ц6.508. Канализационе цеви се, унутар објекта, воде у поду, по зиду објекта уз причвршћивање обујмицама, у инсталационом зиду или зиду. На месту проласка кроз под канализациона мрежа се преко вертикале која се води видно, доводи до терена и прикључе на спољну канализациону мрежу комплекса. Пројектовани пречници и подужни падови канализационе мреже су пројектовани у оптималним границама, а контрола је извршена према таблицама професора Јовановића и КУТТЕР-а, па посебан прорачун није рађен. Шема развода канализационе мреже са изведеним падовима, профилима и потребним фазонским комадима дата је у графичким прилозима. Пројектним решењем предвиђен је један излаз канализације-канализационе вертикале из објекта. Пројектом је предвиђена једна канализациона вертикала које се завршава са вентилацијом на фасади.

Приликом монтаже строго водити рачуна о пројектованим падовима, назначеним у ситуацији, основама и пресецима. Изведену канализациону мрежу треба испитати на водонепропустљивост према датим техничким условима и уз присуство надзорног органа.

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР

Сви санитарни уређаји и прибор су прве класе, дефинисани стандардима и атестирани од стране произвођача, а боје предвиђене у архитектонском пројекту. Санитарни уређаји се не могу набавити без консултација са Инвеститором и Надзорним органом или уз његову сагласност. Сви остали описи радова и материјала дати су у тексту предмера и предрачуна уз овај пројекат.

ОБЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УЦ-А бр.15а

УВОД

Пројекат обухвата припрему терена и израду платоа за постављање објеката, постављање готових објеката контејнерског типа, као и инфраструктурну опрему инсталација водовода, канализације и електроинсталација.

Пројектовани су бетонски платои за постављање монтажних објеката. Платои су  бетонска плоча у свему према статичком прорачуну.

Спратност свих монтажних објеката је П (висинa 2,82м и 3,47м од коте 0,00).

Кота платоа је за око 16 цм издигнута у односу на околни терен.

Контејнер се монтира на готов аб. плато.

Идејним пројектом инсталација водовода и канализације објекта, обухваћене су унутрашње инсталације објекта до споја на спољашње инсталације комплекса.

ВОДОВОД

Пројектом је предвиђено да се инсталација водовода објектa прикључи на  пројектовани спољашњи развод водовода у комплексу. Предвиђен је један улаз техничке воде. Водоводна унутрашња мрежа се прикључује на спољашњу водоводну мрежу комплекса.

У објекту, водоводна мрежа је предвиђена од полипропиленских водоводних (ППР) цеви. Водоводне инсталације у објекту се постављају по зиду објекта уз причвршћивање обујмицама, инсталационом зиду или у зиду. Испред изливних места и на одвајању кракова, уграђују се пропусни вентили за случај квара на изливу или деоници. Сви продори и шлицеви у зидовима се изводе у ширини спољњег пречника цевовода и заптивају се водонепропусном масом, а простор око цеви и зида се покрива одговарајућим материјалом. Шеме развода водоводне мреже, са димензијама и дужинама цеви, дате су у графичким прилозима.

Монтирану водоводну мрежу треба испитати на пробни притисак и извршити испирање и дезинфекцију према датим техничким условима.

Распоред и положај санитарне опреме у објекту, дат је у посебном графичком прилогу.

КАНАЛИЗАЦИЈА

Канализација је предвиђена од цеви и фазонских комада произведених од тврдог поливинилхлорида (ПВЦ), СРПС.Г.Ц6.509., а фазонски комади СРПС.Г.Ц6.508. Канализационе цеви се, унутар објекта, воде у поду, по зиду објекта уз причвршћивање обујмицама, у инсталационом зиду или зиду. На месту проласка кроз под канализациона мрежа се преко вертикале која се води видно, доводи до терена и прикључе на спољну канализациону мрежу комплекса. Пројектовани пречници и подужни падови канализационе мреже су пројектовани у оптималним границама, а контрола је извршена према таблицама професора Јовановића и КУТТЕР-а, па посебан прорачун није рађен. Шема развода канализационе мреже са изведеним падовима, профилима и потребним фазонским комадима дата је у графичким прилозима. Пројектним решењем предвиђен је један излаз канализације-канализационе вертикале из објекта. Пројектом је предвиђена једна канализациона вертикала које се завршава са вентилацијом на фасади.

Приликом монтаже строго водити рачуна о пројектованим падовима, назначеним у ситуацији, основама и пресецима. Изведену канализациону мрежу треба испитати на водонепропустљивост према датим техничким условима и уз присуство надзорног органа.

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР

Сви санитарни уређаји и прибор су прве класе, дефинисани стандардима и атестирани од стране произвођача, а боје предвиђене у архитектонском пројекту. Санитарни уређаји се не могу набавити без консултација са Инвеститором и Надзорним органом или уз његову сагласност. Сви остали описи радова и материјала дати су у тексту предмера и предрачуна уз овај пројекат.

ОБЈЕКАТ УЦ – а,  бр.16

УВОД

Пројекат обухвата припрему терена и израду платоа за постављање објеката, постављање готових објеката контејнерског типа, као и инфраструктурну опрему инсталација водовода, канализације и електроинсталација.

Пројектовани су бетонски платои за постављање монтажних објеката. Платои су  бетонска плоча у свему према статичком прорачуну.

Спратност свих монтажних објеката је П (висинa 2,82м и 3,47м од коте 0,00).

Кота платоа је за око 16 цм издигнута у односу на околни терен.

Контејнер се монтира на готов аб. плато.

Идејним пројектом инсталација водовода и канализације објекта, обухваћене су унутрашње инсталације објекта до споја на спољашње инсталације комплекса.

ВОДОВОД

Пројектом је предвиђено да се инсталација водовода објектa прикључи на  пројектовани спољашњи развод водовода у комплексу. Предвиђен је један улаз техничке воде. Водоводна унутрашња мрежа се прикључује на спољашњу водоводну мрежу комплекса.

У објекту, водоводна мрежа је предвиђена од полипропиленских водоводних (ППР) цеви. Водоводне инсталације у објекту се постављају по зиду објекта уз причвршћивање обујмицама, инсталационом зиду или у зиду. Испред изливних места и на одвајању кракова, уграђују се пропусни вентили за случај квара на изливу или деоници. Сви продори и шлицеви у зидовима се изводе у ширини спољњег пречника цевовода и заптивају се водонепропусном масом, а простор око цеви и зида се покрива одговарајућим материјалом. Шеме развода водоводне мреже, са димензијама и дужинама цеви, дате су у графичким прилозима.

Монтирану водоводну мрежу треба испитати на пробни притисак и извршити испирање и дезинфекцију према датим техничким условима.

Распоред и положај санитарне опреме у објекту, дат је у посебном графичком прилогу.

КАНАЛИЗАЦИЈА

Канализација је предвиђена од цеви и фазонских комада произведених од тврдог поливинилхлорида (ПВЦ), СРПС.Г.Ц6.509., а фазонски комади СРПС.Г.Ц6.508. Канализационе цеви се, унутар објекта, воде у поду, по зиду објекта уз причвршћивање обујмицама, у инсталационом зиду или зиду. На месту проласка кроз под канализациона мрежа се преко вертикале која се води видно, доводи до терена и прикључе на спољну канализациону мрежу комплекса. Пројектовани пречници и подужни падови канализационе мреже су пројектовани у оптималним границама, а контрола је извршена према таблицама професора Јовановића и КУТТЕР-а, па посебан прорачун није рађен. Шема развода канализационе мреже са изведеним падовима, профилима и потребним фазонским комадима дата је у графичким прилозима. Пројектним решењем предвиђен је један излаз канализације-канализационе вертикале из објекта. Пројектом је предвиђена једна канализациона вертикала које се завршава са вентилацијом на фасади.

Приликом монтаже строго водити рачуна о пројектованим падовима, назначеним у ситуацији, основама и пресецима. Изведену канализациону мрежу треба испитати на водонепропустљивост према датим техничким условима и уз присуство надзорног органа.

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР

Сви санитарни уређаји и прибор су прве класе, дефинисани стандардима и атестирани од стране произвођача, а боје предвиђене у архитектонском пројекту. Санитарни уређаји се не могу набавити без консултација са Инвеститором и Надзорним органом или уз његову сагласност. Сви остали описи радова и материјала дати су у тексту предмера и предрачуна уз овај пројекат.

КОТЛАРНИЦА  бр.23

УВОД

Идејним пројектом инсталација водовода и канализације објекта котларнице, обухваћене су унутрашње инсталације објекта до 1м изван објекта тј. до прикључка на спољашњу мрежу комплекса.

ВОДОВОД

Пројектом је предвиђено да се инсталација водовода у објекту прикључи на спољашњи развод водовода у комплексу граничног прелаза. Пројектним решењем предвиђен је један улаз техничке воде.

У објекту, водоводна мрежа се изводи од полипропиленских водоводних (ППР) цеви. Водоводне инсталације у објекту се постављају по зиду објекта уз причвршћивање обујмицама или у зиду. Испред изливних места и на одвајању кракова, уграђују се пропусни вентили за случај квара на изливу или деоници. Сви продори и шлицеви у зидовима се изводе у ширини спољњег пречника цевовода и заптивају се водонепропусном масом, а простор око цеви и зида се покрива одговарајућим материјалом. Шема развода водоводне мреже, са димензијама и дужинама цеви, дати су у графичким прилозима. Пројектом је предвиђено да се од објекта до мреже комплекса, водоводна мрежа у рову, изведе од полиетиленских водоводних цеви ПЕ25. Цеви пажљиво положити на претходно припремљену постељицу од песка. Радове извести у свему према техничким прописима према за ову врсту цеви

Монтирану водоводну мрежу треба испитати на пробни притисак и извршити испирање и дезинфекцију према датим техничким условима.

Објекат је противпожарно обезбеђен и правилним распоредом противпожарних апрата за суво гашење прахом типа С-9. Распоред и положај санитарне опреме, као и ПП апарата у објекту, дат је у посебном графичком прилогу.

КАНАЛИЗАЦИЈА

Канализација је предвиђена од цеви и фазонских комада произведених од тврдог поливинилхлорида (ПВЦ), СРПС.Г.Ц6.509., а фазонски комади СРПС.Г.Ц6.508. Канализационе цеви се, унутар објекта, воде у поду, по зиду објекта уз причвршћивање обујмицама или зиду.  Цеви у земљи се затрпавају песком до потребне висине. Пројектовани пречници и подужни падови канализационе мреже су пројектовани у оптималним границама, а контрола је извршена према таблицама професора Јовановића и КУТТЕР-а, па посебан прорачун није рађен. Шема развода канализационе мреже са изведеним падовима, профилима и потребним фазонским комадима дата је у графичким прилозима. Пројектним решењем предвиђен је један излаз канализације из објекта и једна канализациона вертикала које се завршавају са вентилацијом на фасади. Канализациони прикључак је на спољашње ревизионо окно.

Приликом монтаже строго водити рачуна о пројектованим падовима, назначеним у ситуацији, основама и пресецима. Изведену канализациону мрежу треба испитати на водонепропустљивост према датим техничким условима и уз присуство надзорног органа.

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР

Сви санитарни уређаји и прибор су прве класе, дефинисани стандардима и атестирани од стране произвођача, а боје предвиђене у архитектонском пројекту. Санитарни уређаји се не могу набавити без консултација са Инвеститором и Надзорним органом или уз његову сагласност. Сви остали описи радова и материјала дати су у тексту предмера и предрачуна уз овај пројекат.

ОБЈЕКАТ МУП – а,  бр.27

УВОД

Пројекат обухвата припрему терена и израду платоа за постављање објеката, постављање готових објеката контејнерског типа, као и инфраструктурну опрему инсталација водовода, канализације и електроинсталација.

Пројектовани су бетонски платои за постављање монтажних објеката. Платои су  бетонска плоча у свему према статичком прорачуну.

Спратност свих монтажних објеката је П (висинa 2,82м и 3,47м од коте 0,00).

Кота платоа је за око 16 цм издигнута у односу на околни терен.

Контејнер се монтира на готов аб. плато.

Идејним пројектом инсталација водовода и канализације објекта, обухваћене су унутрашње инсталације објекта до споја на спољашње инсталације комплекса.

ВОДОВОД

Пројектом је предвиђено да се инсталација водовода објектa прикључи на  пројектовани спољашњи развод водовода у комплексу. Предвиђен је један улаз техничке воде. Водоводна унутрашња мрежа се прикључује на спољашњу водоводну мрежу комплекса.

У објекту, водоводна мрежа је предвиђена од полипропиленских водоводних (ППР) цеви. Водоводне инсталације у објекту се постављају по зиду објекта уз причвршћивање обујмицама, инсталационом зиду или у зиду. Испред изливних места и на одвајању кракова, уграђују се пропусни вентили за случај квара на изливу или деоници. Сви продори и шлицеви у зидовима се изводе у ширини спољњег пречника цевовода и заптивају се водонепропусном масом, а простор око цеви и зида се покрива одговарајућим материјалом. Шеме развода водоводне мреже, са димензијама и дужинама цеви, дате су у графичким прилозима.

Монтирану водоводну мрежу треба испитати на пробни притисак и извршити испирање и дезинфекцију према датим техничким условима.

Распоред и положај санитарне опреме у објекту, дат је у посебном графичком прилогу.

КАНАЛИЗАЦИЈА

Канализација је предвиђена од цеви и фазонских комада произведених од тврдог поливинилхлорида (ПВЦ), СРПС.Г.Ц6.509., а фазонски комади СРПС.Г.Ц6.508. Канализационе цеви се, унутар објекта, воде у поду, по зиду објекта уз причвршћивање обујмицама, у инсталационом зиду или зиду. На месту проласка кроз под канализациона мрежа се преко вертикале која се води видно, доводи до терена и прикључе на спољну канализациону мрежу комплекса. Пројектовани пречници и подужни падови канализационе мреже су пројектовани у оптималним границама, а контрола је извршена према таблицама професора Јовановића и КУТТЕР-а, па посебан прорачун није рађен. Шема развода канализационе мреже са изведеним падовима, профилима и потребним фазонским комадима дата је у графичким прилозима. Пројектним решењем предвиђен је један излаз канализације-канализационе вертикале из објекта. Пројектом је предвиђена једна канализациона вертикала које се завршава са вентилацијом на фасади.

Приликом монтаже строго водити рачуна о пројектованим падовима, назначеним у ситуацији, основама и пресецима. Изведену канализациону мрежу треба испитати на водонепропустљивост према датим техничким условима и уз присуство надзорног органа.

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР

Сви санитарни уређаји и прибор су прве класе, дефинисани стандардима и атестирани од стране произвођача, а боје предвиђене у архитектонском пројекту. Санитарни уређаји се не могу набавити без консултација са Инвеститором и Надзорним органом или уз његову сагласност. Сви остали описи радова и материјала дати су у тексту предмера и предрачуна уз овај пројекат.

МАГАЦИН са платформом  бр.31

УВОД

Димензије пројектованог објекта и платформе су ~15,70м х 10,80м  и ~15,70х 3,00м.

Спратност објекта је П. Укупна бруто површина објекта магацина са платформом и рампом износи око 216,0м2.

Објекат је правилне правоугаоне основе, с тим да је  пројектована истоварна платформа са рампом са предње стране објекта.

Намена објекта је, првенствено, складиштење царинске робе, па је у складу са тим и извршено пројектовање простора.

У објекту се налази магацински простор са пратећим просторијама које подразумевају радну канцеларију, ходник и санитарни чвор са предпростором за запослене. Хоризонтална комуникација је омогућена путем ходника.

Конструкција објекта је скелетна. Светла висина магацина износи око 3,20 м.

Функционална целина пратећег простора магацина је и просторно одвојена од магацинског простора зидом од пуне опеке дебљине 25 цм. Преградни зидови су пројектовани од пуне опеке дебљине 12 цм. Објекат је темељен на аб.темељима.

Од инсталација у објекту се налазе: електро и ПТТ инсталације, инсталације водовода и канализације, термомашинске инсталације.

Идејним пројектом инсталација водовода и канализације објекта, обухваћене су унутрашње инсталације објекта до споја на спољашње инсталације комплекса.

ВОДОВОД

Пројектом је предвиђено да се инсталација водовода објектa прикључи на  пројектовани спољашњи развод водовода у комплексу. Предвиђен је један улаз техничке воде. Водоводна унутрашња мрежа се прикључује на спољашњу водоводну мрежу комплекса.

У објекту, водоводна мрежа је предвиђена од полипропиленских водоводних (ППР) цеви. Водоводне инсталације у објекту се постављају по зиду објекта уз причвршћивање обујмицама, инсталационом зиду или у зиду. Испред изливних места и на одвајању кракова, уграђују се пропусни вентили за случај квара на изливу или деоници. Сви продори и шлицеви у зидовима се изводе у ширини спољњег пречника цевовода и заптивају се водонепропусном масом, а простор око цеви и зида се покрива одговарајућим материјалом. Шеме развода водоводне мреже, са димензијама и дужинама цеви, дате су у графичким прилозима.

Монтирану водоводну мрежу треба испитати на пробни притисак и извршити испирање и дезинфекцију према датим техничким условима.

Распоред и положај санитарне опреме у објекту, дат је у посебном графичком прилогу.

КАНАЛИЗАЦИЈА

Канализација је предвиђена од цеви и фазонских комада произведених од тврдог поливинилхлорида (ПВЦ), СРПС.Г.Ц6.509., а фазонски комади СРПС.Г.Ц6.508. Канализационе цеви се, унутар објекта, воде у поду, по зиду објекта уз причвршћивање обујмицама, у инсталационом зиду или зиду. На месту проласка кроз под канализациона мрежа се преко вертикале која се води видно, доводи до терена и прикључе на спољну канализациону мрежу комплекса. Пројектовани пречници и подужни падови канализационе мреже су пројектовани у оптималним границама, а контрола је извршена према таблицама професора Јовановића и КУТТЕР-а, па посебан прорачун није рађен. Шема развода канализационе мреже са изведеним падовима, профилима и потребним фазонским комадима дата је у графичким прилозима. Пројектним решењем предвиђен је један излаз канализације-канализационе вертикале из објекта. Пројектом је предвиђена једна канализациона вертикала које се завршава са вентилацијом на фасади.

Приликом монтаже строго водити рачуна о пројектованим падовима, назначеним у ситуацији, основама и пресецима. Изведену канализациону мрежу треба испитати на водонепропустљивост према датим техничким условима и уз присуство надзорног органа.

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР

Сви санитарни уређаји и прибор су прве класе, дефинисани стандардима и атестирани од стране произвођача, а боје предвиђене у архитектонском пројекту. Санитарни уређаји се не могу набавити без консултација са Инвеститором и Надзорним органом или уз његову сагласност. Сви остали описи радова и материјала дати су у тексту предмера и предрачуна уз овај пројекат.

3/2 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ХИДРАНТСКА И САНИТАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА

Према условима ЈКП „Лим“ Пријепоље, бр. 124610 од 07.05.2010. године, на самој локацији не постоје технички услови за прикључење на јавну водоводну мрежу.

Снабдевање комплекса граничног прелаза Гостун санитарном односно техничком водом и водом за противпожарне потребе, планира се изградњом интерног бушеног бунара на предметној локацији граничног прелаза. Водом из бунара обезбедиле би се противпожарне потребе и санитарно-техничке потребе а снабдевање водом за пиће обезбедиће се из посебних апарата за воду.

С обзиром на геолошку карту планира се истражана бушотина до 30м дубине, са бунарском конструкцијом 250/125мм. Потребне  експлоатационе количине воде планираног бунара су до 2 л/с.  Планирано је да бунар буде опремљен са свом потребном хидромашинском опремом (уређај за регулисање протока и притиска: бунарска пумпа и хидрофорско постројење, потисни цевовод, вентили...). За потребе извођења бунара потребно је урадити пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања, извршити све потребне истражне радње, прибавити  услове, сагласности, решења, мишљења и дозволе у складу са важећом законском регулативом (Закон о водама “Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012  101/2016) и Закон о рударству и геолошким истраживањима водама “Сл. гласник РС“, бр. 101/2015). Резултати испитивања односно Пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања овлашћеног правног лица дефинисаће податке о количини и квалитету воде која се захвата.

Пројектом је за предметни комплекс предвиђена изградња санитарне и хидрантске мреже са  укопаним резервоаром за хидрантску воду. Према Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл. лист СФРЈ, бр. 30/91) укупна количина воде потребна за гашење пожара предметног објекта износи 10 л/с (најмања количина воде по једном пожару).

Дужина пројектоване хидрантске мреже од ПЕХД цеви, пречника ДН110мм, НП 10 бара, за снабдевање противпожарном водом је Л=895,50м (826,70+68,80).

Дужина пројектоване водоводне мреже за снабдевање техничком водом од ПЕХД цеви, НП 10 бара, је  Л=445,00м (ДН63мм, Л=229,10м; ДН50мм, Л=37,00м; ДН40мм, Л=178,90м). Потреба комплекса за техничком водом је до 2 л/с.

Траса пројектоване хидрантске и санитарне водоводне мреже је дефинисана координатама.

Пројектована водоводна мрежа је положајно и висински приказана на ситуационом плану  Р=1:500 и уздужном профилу Р=1:100/500. На ситуационом плану и уздужном профилу дата је траса водовода, пад, пречници и дубине ископа.

Пројектована водоводна мрежа је усклађенa нивелационо са тереном односно саобраћајницом.

Цеви пажљиво положити на претходно припремљену постељицу од песка. Радове извести у свему према техничким прописима према за ову врсту цеви. Цеви се полажу у ров ширине Б=0,80м тј. Б=0,6м, на збијену постељицу од песка, дебљине д=10цм.

Водоводна мрежа се води делом у зеленој површини а делом и испод  саобраћајних површина. На местима где се траса цевовода налази у зеленој површини, цевовод се затрпава шљунком до 30 цм изнад темена цеви, а у преосталом делу уситњеном земљом из ископа. Затрпавање се врши у слојевима дебљине 30 цм са збијањем сваког слоја до потребне збијености. Око цеви и 30 цм изнад темена цеви збијање вршити ручно, а у преосталом делу рова механизацијом. Збијеност слојева мора да износи 95% у односу на максималну лабораторијску збијеност према стандардном Прокторовом опиту. Вишак земље током ископа и након затрпавања утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди надзорни орган, удаљену максимално 5 км.

На месту проласка водовода испод  саобраћајних површина, предвиђено је затрпавање шљунком у слојевима дебљине д=30 цм, са збијањем сваког слоја до потребне збијености. Око цеви и 30 цм изнад темена цеви збијање вршити ручним алатом, а у преосталом делу рова механизацијом. Збијеност слојева мора да одговара важећим техничким прописима за постојећу саобраћајницу  о  чему извођач мора приложити потребан број атеста о испитивању збијености. Шљунак се уграђује до нивоа коте постељице саобраћајне конструкције. Укрштања пројектованог водовода са трасом постојећих инсталација извршити у свему према прописима за ту врсту посла и упутства Надзорног органа. На месту проласка водоводне мреже испод будуће саобраћајнице предвиђена је монтажа заштитних челичних цеви, типа, пречника и дебљине према спецификацији из пројекта. Облик и мере цеви су према EN 10219-2. Радна цев је ослоњена на клизач према прилогу из пројекта. Заштитну челичну цев треба са спољне и унутрашње стране изоловати зашитом ознаке "А1". Заштитна челична цев се поставља у ископани ров на постељицу од песка.

Хидрантска и санитарна водоводна мрежа су пројектоване са свом потребном арматуром за правилно функционисање. Положаји затварача у мрежи су тако предвиђени да је могуће вршити деонична затварања цеви.

На новопројектованој хидрантској мрежи, за потребе противпожарне заштите,  предвиђено је дванаест надземних пожарних хидранта ДН80мм, у складу са важећим Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Службени лист СФРЈ број 30/91). Усвојен је минимални пречник водоводне мреже у складу са важећим Правилником. Противпожарни хидранати су са затварачем са уградбеном гарнитуром са уличном ливено-гвозденом округлом капом постављеном на бетонску стопу. Постављени су тако да не ометају пешачки и колски саобраћај. Испод хидранта и вентила Ø80мм са телескопском уградбеном гарнитуром предвиђена је бетонска анкерна плоча. Поред  хидранта предвиђена је уградња једнокрилног надземног хидрантског ормана. Спољни орман је предвиђен поред хидраната на претходно избетонираној темељној стопи. Ормани су опремљени са минимално два  црева Ø52мм дужине 15м, две млазнице Ø52мм, кључ за хидрант.

Ради заштите водовода од непредвиђених деформација пројектовани су бетонски анкерни блокови. Сва чворишта, лукови, рачвања и одвајања, осигурана су бетонским блоковима потребних димензија. Блокови су од набијеног бетона марке МБ 20 и лију се на лицу места. Фазонски комади и арматуре морају обавезно бити антикорозивно заштићени пре контакта са бетоном.

Монтирану водоводну мрежу треба испитати на пробни притисак и извршити испирање и дезинфекцију према датим техничким условима.

Пре почетка затрпавања рова, односно након завршене монтаже цевовода потребно је извршити геодетско снимање цевовода са уношењем података у катастар комуналних објеката и инсталација.

Прикључци из објеката се повезују на новопројектовани водовод од ПЕ цеви. Спој се остварује преко "ХАКУ" огрлице,ЕК-вентила са одговарајућом уградбеном гарнитуром и фитинзима.

Извођач радова је дужан да се при извођењу радова придржава свих мера заштите прописаних за ову врсту радова.

# Резервоар за хидрантску воду и хидромашинска опрема

Снабдевање хидрантском водом је предвиђено из укопаног водонепропусног резервоара који се пуни водом из бунара. У оквиру предметног комплекса за снабдевање спољне и унутрашње  хидрантске мреже предвиђен је резервоар од ПЕХД материјала, којим је  обезбеђена противпожарна резерва од 72 м3 противпожарне воде  у трајању од 2 сата. Запремина резервоара је срачуната према важећем Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл. лист СФРЈ, бр.30/91). Према намени и величини објеката потребна количина воде за гашење пожара хидрантском мрежом износи 10 л/с (за услове рада једног спољног хидранта са протоком од по 5 л/с и два унутрашња хидранта са протоком од 2 х 2.5 л/с), у трајању од 2 сата.

Пројектом је предвиђено постројење за повећање притиска на хидрантској мрежи с обзиром на расположиви притисак у спољној мрежи, спратност објекта и на линијске и локалне  губитке. Димензионисање цевовода и избор постројења за повећање притиска дато је хидрауличким прорачуном. Поред резервоара за противпожарну воду предвиђена је укопана армирано бетонска шахта у којој је смештена хидромашинска опрема тј. компактно пумпно постројење за повећање притиска. Пумпно постројење преко усисног цевовода захвата воду из резервоара који се налази у непосредној близини пумпне станице и дистрибуира је у хидрантску мрежу тако да се на меродавном хидранту обезбеђује притисак од 2.5 бара. У објекту се предвиђа постављање унутрашње хидрантске мреже са минималним притиском на последњем хидрантском прикључку 2.5 бара.

Хидрантска мрежа је на основу добијеног прорачуна предвиђена од ПЕХД водоводних цеви ДН110мм за радне притиске од 10 бара.

Полиетиленским цевима ПЕХД пречника ДН 63мм НП 10 бара, вода се доводи до укопаног резервоара укупне запремине В=80м3, чија је корисна запремина В=72м3. У резервоару је предвиђена монтажа затварача са пловком којим би се регулисало пуњење противпожарног базена. Доњи руб пројектоване доводне цеви у резервоару треба извести тако да је најмање 5цм изнад горњег руба преливне цеви. Доњи руб преливне цеви треба да је најмање 5цм изнад максималног нивоа воде, који се регулише помоћу предвиђеног вентила са пловком.

Извођач радова је дужан да се при извођењу радова придржава свих мера   заштите прописаних за ову врсту радова.

3/3 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ЗА ОТПАДНУ ВОДУ

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ЗА ОТПАДНУ ВОДУ

Према условима ЈКП „Лим“ Пријепоље, бр. 124610 од 07.05.2010. године, на самој локацији не постоје технички услови за прикључење на јавну канализациону мрежу.

За санитарно фекалне отпадне воде објеката комплекса планира се  интерни систем канализације са уређајем за пречишћавање отпадних вода (биодиск), одговарајућег капацитет са излазним параметрима таквим да квалитет пречишћене воде испуњава услове за граничне вредности емисије, односно да квалитет испуштене воде не нарушава стандарде квалитета животне средине.

Пројектним решењем предвиђена је уградња канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а, минималне  класе крутости СН8, пречника Ø200мм и Ø160мм.  За пречник канализационе мреже  ДН200мм усвојен је подужни пад од Imin =0,5 %; за ДН160мм усвојен је подужни пад од Imin =1,5 %.

Дужина пројектоване мреже за санитарно фекалне отпадне воде је Л=408,40м  (крак 1: Л=277,50м; крак 2: Л=32,10м; крак 3: Л=44,00м; крак 4: Л=19.20м; крак 5: Л=9.10м; крак 6: Л=6.50м; крак 7: Л=7,00м; крак 8: Л=6.50м и крак 9: Л=6,50м).

Планирану канализацију за отпадну санитарну воду чине систем цевовода и шахтова.

Пројектована канализациона мрежа је висински и положајно приказана на ситуационом плану  Р=1:500 и подужном профилу  Р=1:100/500. Траса пројектоване канализационе мреже је дефинисана координатама.

Места укрштања постојећих и планираних подземних инсталација и пројектоване канализације за отпадну воду приказана су на ситуационом плану и  подужним профилима. Положај изграђених подземних инсталација утврђен је на основу плана водова и података власника подземне инсталације а пре изградње објекта препоручује се шлицовање терена. За време извођења радова када се шлицањем дефинитивно утврди тачан положај других подземних инсталација пројектом је предвиђена позиција измештања уколико то ситуација захтева. Измештање извршити у свему према посебном пројекту или према упутству власника подземних или надземних  инсталације и надзорног органа, те прописима који важе за ту врсту инсталација.

Армирано бетонски канализациони шахтови  планирани су на местима промене правца трасе, на неопходном растојању у зависности од пречника цеви и месту прикључка објекта. На канализационој мрежи пројектована ревизиона окна су од армираног бетона у натур обради дебљине зида д=15цм, кружне основе, светлог отвора Ø1000мм, са конусним zавршетком х=60цм редукције Ø100/60 цм. Бетонски венац око поклопца шахта је од армираног бетона МБ 30 Ø1000 дебљине д=20 цм, а шахт је фундиран на бетонску плочу квадратне основе 1.70x1.70 м, дебљине д=20 цм, МБ30. Подлога плоче је од бетона д=10 цм и тампона шљунка д=10 цм. Кинета је од полуцеви заливене бетоном МБ10 у нагибу 1:3.  Каналски оквир и поклопац су од дуктил лива,  са квадратним рамом, отвора Ø610 мм и типским ливено-гвозденим пењалицама.

Нивелете шахтова су одређене у односу на пројектовану коту нивелете саобраћајнице тј. коту будућег терена.

На уласку и изласку ПВЦ цевовода у шахтове предвиђа се уградња кратке цеви (дужине 1.0м) која се поставља у улошке за шахт (KГФ). Ово из разлога евентуалног накнадног слегања шахта и могућности пуцања ПВЦ цевовода.

Канализациони шахтови могу бити и пластични.

Ров у који се полаже канализациона цев је правоугаоног облика, мин. ширине  B=1,00 м. Ископ се обавља машински и ручно. Машински ископ се врши  од кота постојећег терена до 20 цм од пројектоване коте дна рова, а ручни ископ у слоју од 20 цм до пројектоване коте дна рова и у складу са нивелетом пројектоване канализационе цеви. Полагање цеви се врши на фино испланирану постељицу од песка дебљине д=10 cm. При полагању цеви строго водити рачуна да исте буду положене у пројектованом паду без хоризонталних и вертикалних ломова. Положај цеви приликом монтаже стално контролисати геодетским инструментом. Спојеве цеви извести у складу са упутствима произвођача цеви.

Разупирање рова и јаме за шахте је предвиђено одговарајућом оплатом са вертикално постављеним стубовима и разупирачима.

Новопројектвана канализациона мрежа води се делом у зеленом појасу  а делом  испод  постојећих саобраћајних површина. На свим местима где се траса цевовода налази испод саобраћајнице, затрпавање рова извести шљунком у слојевима од 30цм уз одговарајуће квашење и потребно збијање. Збијеност слојева мора да одговара важећим техничким прописима за постојећу саобраћајницу  о  чему извођач мора приложити потребан број атеста о испитивању збијености. Шљунак се уграђује до нивоа коте постељице саобраћајне конструкције. Збијање шљунка око и изнад цеви вршити пажљиво. На местима где се траса цевовода налази у зеленој површини, цевовод се затрпава шљунком до 30 цм изнад темена цеви, а у преосталом делу земљом из ископа. Затрпавање извести у слојевима од 30 цм уз прописно збијање сваког слоја. Вишак земље током ископа и након затрпавања утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди надзорни орган, удаљену максимално 5 км.

Уређаја за пречишћавање комуналних отпадних вода

За биолошко пречишћавање отпадних вода планиран је уређај BIOTIP KOMPAKT 50-250 ES или одговарајући.

При избору уређаја рачунато је са минимално 50 и максимално 250 еквивалентних становника и дневном количином воде од 7,5 до 37,5 m3/dan. Уређај је прилагођен сезонском раду.

Предвиђен је уређај  са аеробном стабилизацијом муља, аерацијом (снабдевање свежим ваздухом), биоаерационим базеном, секундарним таложником и  погонским објектом.

Уређај чине следећи објекти и опрема:

Погонски објекат у коме се налази:

-електро-командни орман

-компресорска група

-хемијски третман по потреби

Биоаерациони базен са системом аерације

Секундарни таложник са повратом активног муља

Излазно контролно мерно окно

Оптимизација уређаја постићи ће се избором опреме и објеката који ће уз најмање трошкове изградње и погона осигурати захтеване излазне параметре према Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање (Сл. гласник Републике Србије 50/12)

Уређај ће се изградити у складу с европском  нормом EN 12255-1,3, те немачким прописом ATV A-126 i ATV A-202.

УЛАЗНИ ПОДАЦИ

| - | Прикључени број еквивалентних становника, ES | 50-250 |
| --- | --- | --- |
| - | Специфично биолошко оптерећење, g BPK5/ES, d | 60 |
| - | Специфична количина отпадне воде, l/ES, d | 150 |
| - | Дневно биолошко оптерећење,kg BPK5/d | 3-15 |
| - | Дневно хидрауличко оптерећење,m3/d | 7,5-37,5 |

За прорачун биолошког уређаја између 50 и 500 ЕС важе немачки прописи

Grundsatze fur die Abwasserbehandlung in  Klaranlagen nach den Belebungsverfahren mit gemeinsamer Schlammstabiliesirung bei Anschlusswerten zwischen 50 und 500 EGW” – који прописује оптерећење аерационог базена од  0,15-0,25 kg(BPK5)/m3,d и уношење кисеоника

Од  3,0 kg/kg (BPK5).

- ATV „Verfahren zur Elimination von Phosphor aus Abwasser“ - ATV A 202 (1992.)

- Evropska norma EN 12255-1,3

| - | Дозв. спец. маx. оптерећење аерационог базена kg (BPK5)/m3, d | 0,2 |
| --- | --- | --- |
| - | Потребан аерацијски волумен мин , m3 | 60 |
| - | Минимално задржавање воде у секундарном таложнику, сати | 4 |
| - | Минимални волумен секундарног таложника, m3 | 16 |
| - | Дозвољено оптерећење површине секундарног таложника, дијаграм ), m/h | 1,0 |

| Потребна количина ваздуха |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | Специфична потреба кисеоника, kgO2/kg (BPK5) | 3,0 |
| - | Потребна количина ваздуха на сат, Nm3/h | 92 |
| - | Изабиремо компресор капацитета130 Nm3/h, инсталисане снаге 3,0 kW 220/380 V, kom | 1+1 |

Код избора уређаја за биолошко пречишћавање основни захтеви су следећи:

-постизање захтеваног квалитета ефлуента уз минималне трошкове рада и одржавања

-аутоматски рад без потребе сталног надзора

-прилагодљивост променљивом улазном оптерећењу

-једноставна опрема без покретних делова у агресивној атмосфери

-трајност уграђене опреме с минималним трошковима одржавања

Наведеним условима одговарају уређаји с аеробном стабилизацијом активног муља и уношењем кисеоника кроз фине мехуриће ваздуха што препоручује и наведени ATV пропис. Из тих разлога изабран је уређај као БИОТИП компакт следећих карактеристика:

| - | Запремина аерационог базена, m3 | 63 |
| --- | --- | --- |
| - | Запремина секундарног таложника, m3 | 18 |
| - | Дужина аерационог базена, m | 7,0 |
| - | Ширина аерационог базена, m | 3,0 |
| - | Дужина секундарног таложника, m | 3,0 |
| - | Ширина секундарног таложника, m | 3,0 |
| - | Дубина воде, m | 3,0 |

Уређај чине биоаерационии базен и секундарни таложник, као и погонски простор за смештај компресора.

Биоаерациони базен је укопан у тло, унутрашње дужине 7,00 м, унутрашње ширине 3,0 м, дубине воде 3,0 м, покривен бетонском плочом и поклопцима, у коме се налази опрема за аерацију отпадне воде, нитрификацију и денитрификацију.

Секундарни таложници су конусног облика укопани у тло, унутрашње дужине 3,0 м, унутрашње ширине 3,0 м, дубине воде 3,0 м, покривен бетонском плочом и поклопцима, у коме се налази опрема за поврат биоактивног муља и избистравање пречишћене воде.

Погонски простор је надземни или подземни објект. У погонском простору налази се место на који се смештају компресори и електрокомандни ормар.

Контролно мерно окно  служи за узимање узорака пречишћене воде.

Технолошки опис:

Свежа вода слободним падом долази у биоаерациони базен (или уз помоћ пумпи из сабирног базена). У базену се монтира ваздушна решетка. Сав неразградиви отпад (крпе, пластика и сл.) остаје на решетки те се одваја у комунални отпад.

Након механичког третмана у базену са вертикалним ситом у чијем саставу је и црпна станица (односно у отвореном каналу са пужним ситом) отпадна вода одлази у биоаерациони базен.

У отпадну воду се интензивно удувава компримовани ваздух кроз мембранске аераторе који стварају фине мехуриће. Свежа отпадна вода се меша са финим мехурићима ваздуха, а кисеоник из ваздуха се раствара у води.

Тако измешана вода путем предвиђених спојних цеви прелази у секундарни таложник.

Из секундарног таложника се мамут црпком повремено у аерациони базен пребацује и “активни” муљ кога чине флокуле микроорганизама (бактерије, алге, протозое).

Микроорганизми за свој живот требају храну и кисеоник. Храну узимају из отпадне воде (органска материја) и на тај начин је прочишћавају, а кисеоник добијају из ваздуха који се удувава у воду. Мешавина отпадне воде, мехурића ваздуха и микроорганизама прелази у секундарни таложник где се активни муљ одваја од избистрене воде која одлази у прелив. Активни муљ се поново враћа у базен за аерацију  и тиме се процес континуално обнавља.

Избистрена и биолошки пречишћена вода испушта се гравитационим цевоводом у реципијент.

Након одређеног времена део микроорганизама угине и ствара се биомаса чија се концентрација у отпадној води повећава.

Међутим, процес је тако димензионисан да се та биомаса додатно оксидира и минерализује (еxтендед аератион) и процес се води до фазе ендогене респирације.

Тиме се смањује волумен вишка муља, а с тиме се и потреба извлачења вишка муља продужује на дужи период.

У пракси, извлачење вишка муља се врши једном у 6 месеци до 2 године. Излазна вода има мање од 25 мг (BPK5)/l што чини степен пречишћавања већи од 95% разградње органске материје. То се постиже димензионисањем аерационог базена на оптерећење волумена мање од 0,2kg (BPK5)/m3,d, задржавањем воде у секундарном таложнику већем од 4 сата и уношењем кисеоника од најмање  3,0kg O/kg (BPK5). Излазна вода задовољава услове за испуштање у природни  пријемник II категорије.

Завршетком  изградње и пуштањем у рад канализационе мреже и постројења за пречишћавање, отпадне воде које ће настајати у објектима комплекса ће бити  пречишћене. Изабран је уређај за биолошко пречишћавање отпадних вода, такав да ће садржај непожељних материја у води након пречишћавања бити у границама максималних количина отпадних материја које се не смеју прекорачити тј. постићи ће се захтеване граничне вредности емисије у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у водама и рокови за њихово достизање (Службени гласник РС бр. 67/2011 и 48/2012). Уређај ће се изградити у складу с европском  нормом ЕН 12255-1,3. Правилном уградњом и пуштањем у рад и правилним одржавањем постројења, отпадне воде ће бити пречишћене до потребног степена пречишћавања (река II класе). Одржавање и руковање постројења треба да изводи обучена особа у складу са упутством произвођача.

Предности изабраног уређаја: висок квалитет пречишћавања током неуједначених хидрауличких и биолошких оптерећења, ефикасно пречишћавање, низак ниво одржавања, мала потошња електричне енергија, гасно непропусни приступни поклопци, велики капацитет таложника.

Појектном документацијом је предвиђено да се отпадне воде објекта за брзу храну  пре улива у канализациону мрежу и постројење за пречишћавање отпадне воде, одведу на сепаратор масти, који штити канализационе цеви од загушења и зачепљења цеви мастима, формирања корозивних масних киселина и непријатних мириса. За време растварања масти које су доспеле у биолошко постројење за пречишћавање отпадних вода киселост може да порасте и ефекат третмана отпадних вода може да се потпуно изгуби. Одржавање и руковање сепаратора масти треба да изводи обучена особа у складу са упутством произвођача.

Пројектом је усвојен сепаратор масти биљног и животињског порекла од полиетилена (PE-HD-а) Lipumax NS 4 SF400. Сепаратор је са интегрисаним таложником 400 литара, израђен према EN 1825 израђен од завареног PE-HD-a, са уливом и изливом ДН150мм.

Положај уређаја за пречишћавање отпадне воде приказан је на приложеном ситуационом плану. Крајњи рецепијент пречишћене отпадне воде је река Лим. Пречишћена комунална отпадна вода се уливају у контролни шахта за пријем пречишћених вода из уређаја за пречишћавање отпадних вода комплекса.

Техничком документацијом је предвиђена уградња уређаја за мерење и регистровање количина испуштених пречишћених отпадних вода и мерног места за узимање узорака за испитивање квалитета пречишћених отпадних вода.

Мерење протока, као и граничних вредности емисије загађујућих материја у отпадној води, предвиђено је у канализационом шахту који се налази на канализационом одводу иза постројења. У канализационом шахту испред, односно иза постројења, могуће је вршити потребно узорковање отпадне вода пре и после пречишћавања, како би се вршила редовна контрола квалитета пречишћених отпадних вода пре упуштања у реципијент, у складу са важећим законским прописима. Носилац пројекта је дужан да успостави мониторинг вода које се испуштају у рецепијент у складу са Законом о водама, као и да резултате мерења квалитета доставља надлежној инспекцији за заштиту животне средине и Агенцији за заштиту животне средине.

У случају да се током испитивања утврди да квалитет отпадних вода одступа од максимално дозвољених вредности, корисник је дужан да путем додатног третмана доведе квалитет воде на задовољавајући степен према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, бр. 50/12) за реку II класе.

Пројектном документацијом је предвиђена полимерна модуларна канализациона препумпна станица. Монокомпактна препумпна станица отпадних вода, се састоји од препумпе шахте одговарајућег пречника, склопа пумпи захтеваних хидрауличких карактеристика и контролног аутоматског ормана за управљање радом пумпи са пратећим електричним кабловима за напајање. Инсталација је у земљи, са поклопцем за одговарајуће саобраћајно оптерећење. Препумпна шахта се састоји из склопа елемената који су димензионисани према следећим стандардима:  ЕН476:2003; ЕН1671:2004; ЕН12056-4:2004; ЕН752:2008; ЕН13598-2:2009; ЕН12256:2006.

3/4 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

Атмосферска канализациона мрежа пројектована је од ПП канализационих цеви минималне ободне крутости SN 8 KN/m2, које одговарају европској норми EN 1401. Укупна дужина пројектованог цевовода атмосферске канализације за зауљене воде је Л=1714,50м. Пречници цевовода су ДН300мм, ДН400мм, ДН500мм, ДН600мм, ДН800мм и ДН1000мм.

Прикупљање незагађених атмосферских вода са кровних површина и околно уређеног простора планира се преко система бетонских ригола и каналета, путем којих се исте одводе у околне зелене површине.

За одвођење атмосферске воде са дела манипулативних површина (паркинга и прилазних саобраћајница), које се евентуално могу загадити уљима, мастима и нафтним деривтима, као и површинских вода са платоа будућих саобраћајница, планира се посебан систем канализације са  таложником за механичке нечистоће и сепаратор уља, масти и бензина. Планирану атмосферску канализацију чине систем цевовода, шахтова и сливника који заједно чине канализацију за зауљену воду. Дати систем прихвата воде са саобраћајница и паркинга, одводи их на пречишћавање и пречишћене воде упушта у канализациону мрежу за пречишћену воду.

Пројектном документацијом предвиђено је зацевљење трасе Безименог потока у обухвату комплекса граничног прелаза Гостун. Пречишћена зауљена атмосферска вода се улива у шахта за пријем пречишћених вода из сепаратора уља и нафтних деривата, на армиранобетонском цевоводу зацевљене трасе Безименог потока, унутрашњег пречника 2000 мм подужног пада од 5‰. Крајњи рецепијент пречишћене отпадне воде је река Лим.

За пречишћавање воде са саобраћајних површина од загађења уљима  и дериватима предвиђен је коалесцентни сепаратор лаких нафтних деривата.

Систем се састоји од коалесцентног сепаратора лаких нафтних деривата протока 100 л/с са издвојеним (засебним) таложником од 10000 литара, разделног окна за регулацију протока 100/1000 л/с (проток према сепаратору / укупни проток) и сабирног окна које обједињује ток пречишћене воде из сепаратора и ток воде из Бy-Пасс-а према изливу; Улив / излив из сепаратора ДН700.

Коалесцентни сепаратор је конструисан и произведен у складу са СРПС ЕН 858-1:2008. Сепаратор намењен за уградњу у земљу. Тело сепаратора израђено је од армираног бетона (СРПС ЕН 206-1:2010), класе чврстоће бетона МБ 45, класе за средину изложености: XА3, XФ4. Унутрашњост сепаратора и осталих елемената премазана је заштитним трослојним епоксидним премазом (спољашњи премаз опционо). Ливено гвоздени поклопац класе носивости Д400, светлог отвора Ø 600мм са natpisom SEPARATOR. Учинак пречишћавања : класа I (нафтних деривата у излазној води < 5мг/л ) – код тестирања у складу са тачком 8.3.3.1 Норме. Опрема сепаратора: извадиви коалесцентни филтер; сифонирани (потопљени) улив са умиривачем тока, потопљена изливна цев са прикључком за узимање узорака, сигурносни пловак за спречавање неконтролисаног отицања издвојених нафтних деривата. Унутрашњи елементи сепаратора израђени су од ПЕХД-а. Отпоран на деловање сила узгона од подземних вода (висина подземне воде до улива у сепаратор).

На ситуационом плану Р=1:500 и подужним пресецима  дата је траса канализације, пад дна, пречници, дужине и дубине ископа. Траса канализације је дефинисана координатама ревизионих окана.

Ров у који се полаже канализациона цев је правоугаоног облика одговарајуће ширине. Ископ се обавља машински и ручно. Машински ископ се врши  од кота постојећег терена до 20 цм од пројектоване коте дна рова, а ручни ископ у слоју од 20 цм до пројектоване коте дна рова и у складу са нивелетом пројектоване канализационе цеви. Полагање цеви се врши на фино испланирану постељицу од песка дебљине д=25-15цм. При полагању цеви строго водити рачуна да исте буду положене у пројектованом паду без хоризонталних и вертикалних ломова. Спојеве цеви извести у складу са упутствима произвођача цеви. Приликом монтаже строго водити рачуна о пројектованим падовима, назначеним у ситуацији, основама и пресецима.

Разупирање рова и јаме за шахте је предвиђено одговарајућом оплатом са вертикално постављеним стубовима и разупирачима.

Новопројектвана канализациона мрежа води се делом у зеленом појасу  а делом  испод  саобраћајних површина. На свим местима где се траса цевовода налази испод саобраћајнице, затрпавање рова извести шљунком у слојевима од 30цм уз одговарајуће квашење и потребно збијање. Збијеност слојева мора да одговара важећим техничким прописима за постојећу саобраћајницу  о  чему извођач мора приложити потребан број атеста о испитивању збијености. Шљунак се уграђује до нивоа коте постељице саобраћајне конструкције. Збијање шљунка око и изнад цеви вршити пажљиво. На местима где се траса цевовода налази у зеленој површини, цевовод се затрпава шљунком до 30 цм изнад темена цеви, а у преосталом делу земљом из ископа. Затрпавање извести у слојевима од 30 цм уз прописно збијање сваког слоја. Вишак земље током ископа и након затрпавања утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди надзорни орган, удаљену максимално 5 км.

Укрштања са трасом постојећих инсталација извршити у свему према прописима за ту врсту посла и упутства Надзорног органа, односно сагласностима надлежног комуналног предузећа.

На местима скретања и правцима на потребном растојању предвиђа се уградња армирано бетонских ревизионих окана, кружног попречног пресека са поклопцима за тежак саобраћај. Пројектована ревизиона окна су од армираног бетона МБ30 у натур обради дебљине зида д=15цм, кружне основе, светлог отвора Ø1000мм, са конусним zавршетком х=60цм редукције Ø100/60 цм. Бетонски венац око поклопца шахта је од армираног бетона МБ 30 Ø1000 дебљине д=20 цм, а шахт је фундиран на бетонску плочу квадратне основе    1.70x1.70м, дебљине д=20 цм, МБ30. Подлога плоче је од бетона д=10 цм и тампона шљунка д=10 цм. Кинета је од полуцеви заливене бетоном МБ10 у нагибу 1:3.

За пречнике цевовода Ø≥600мм ревизиона окна су од армираног бетона МБ30 у натур обради дебљине зида д=20цм, правоугаоног попречног пресека, са конусним zавршетком х=60цм редукције Ø100/60 цм. Бетонски венац око поклопца шахта је од армираног бетона МБ 30 Ø1000 дебљине д=20 цм, а шахт је фундиран на бетонску плочу квадратне основе. Подлога плоче је од бетона д=10 цм и тампона шљунка д=10 цм. Кинета је од полуцеви заливене бетоном МБ10 у нагибу 1:3.

Ревизиона окна могу бити и пластична. Каналски оквир и поклопац су од дуктил лива, са квадратним рамом, отвора Ø610 мм и типским ливено-гвозденим пењалицама. Нивелете шахтова су предвиђене у односу на  коту нивелете саобраћајнице тј. коту терена.

Пројектом је предвиђена изградња  сливника од готових елемената, кружног попречног пресека светлог отвора Ø450мм, са таложником 0.80м. Сливничке везе  су предвиђене од пластичних цеви Ø160мм.

На критичним местима ископ вршити ручно са потребним бројем шлицовања, уз услове обезбеђења постојећих подземних инсталација како то налаже власник инсталација.

Обзиром на дубине ископа, потребно је извршити подграђивање рова. Осигурање бокова рова врши се одговарајућом  подградом.

Након извршене монтаже канализационих цеви обавезно извршити испитивање цеви и спојева на пробни притисак и водонепропусност у складу са важећим прописима и стандардима за ову врсту посла и на начин како је предвидео произвођач цеви.

Пре почетка затрпавања рова, односно након завршене монтаже цевовода потребно је извршити геодетско снимање цевовода са уношењем података у катастар комуналних објеката и инсталација.

Извођач радова је дужан да се при извођењу радова придржава свих мера заштите прописаних за ову врсту радова.

Димензионисање атмосферске мреже извршено је за меродаву кишу од т =10 мин, повратног периода Т = 10 године (државни пута IБ реда број 23) чији је интензитет   i=358 l/s/ha. Саставни део пројектне документације је и хидраулички прорачун.

За прорачун меродавних количина падавина коришћена је рационална метода:

(l/s),          где је

Димензионисање цевовода извршено је на основу Darsi-Vajsbahove formule за отпор:

где се за израчунавање коефицијента отпора  λ користи  Prantl-Kolbrukova формула:

, 		где је:

Re=		-Rejnoldsov broj

к – апсолутна храпавост

ν - кинематски коефицијент вискозости

Пројектном документацијом је предвиђена армирано бетонска канализациона препумпна станица. Препумпна станица отпадних киших вода, се састоји од препумпе шахте одговарајућег пречника, склопа пумпи захтеваних хидрауличких карактеристика и контролног аутоматског ормана за управљање радом пумпи са пратећим електричним кабловима за напајање. Инсталација је у земљи, са поклопцем за одговарајуће саобраћајно оптерећење.

3/5 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКА ,,БЕЗИМЕНИ ПОТОК“

1.	УВОД

Низводни део Безименог потока се простире обухватом планираног граничног прелаза Гостун због чега се указује потреба за уклапање овог дела његовог тока у пројектно решење комплекса граничног прелаза са пратећим објектима.  Безимени поток (главни ток под називом Безимени поток 1 са својом десном притоком Безимени поток 2) је лева притока реке Лим, и улива се у њега на око 105 км узводно од ушћа Лима у Дрину.

2.	ПОСТОЈЕЋЕ  СТАЊЕ

Постојећи улив Безименог потока у Лим не постоји као јасно дефинисано корито већ се разлива по неуређеном простору између саобраћајнице која повезује Републику Србију са Црном Гором и корита реке Лим.

Наведени неуређени простор ће бити обухваћен планираним комплексом граничног прелаза са пратећим објектима.

3.	ПОДЛОГЕ  ЗА  ПРОРАЧУН

3.1.	Геодетске подлоге

За потребе израде пројекта извршено је геодетско снимање простора који је обухваћен планираним комплексом граничног прелаза, као и Безимени поток и лева обала Лима до нивоа воде на дан снимања.

3.2.	Услови и Мишљења надлежних институција

За потребе израде пројекта Друштво за пројектовање и инжењеринг „Шидпројект“ је априла 2016. године израдило Хидролошки прорачун великих вода реке Лим и бујичних водотока у зони граничног прелаза Гостун.

На основу наведеног хидролошког прорачуна исходовано је Мишљење Републичког хидрометеоролошког завода број 922-1-67/2017 од 08.05.2017.године.

Приликом израде пројекта Одговорни пројектант се придржавао Водних услова бр. 325-05-00215/2017-07 издатих 15.05.2017. године од стране Републичке дирекције за воде.

Наведеним Водним условима, а на основу Мишљења Републичког хидрометеоролошког завода, дати су следећи подаци о меродавним протицајима:

-Карактеристични рачунски протицаји реке Лим за предметни деоницу:

* велике воде

-хиљадугодишња велика вода Q0,1% = 1660 m3/s

-стогодишња велика вода Q1% = 1120 m3/s

-педесетогодишња велика вода Q2% = 980 m3/s

*средње воде Qср = 72 m3/s

*мале воде Qмин, 95% = 10,0 m3/s

- Безимени поток 1

-хиљадугодишња велика вода Q0,1% = 13 m3/s

-стогодишња велика вода Q1% = 7 m3/s

-Безимени поток 2

-хиљадугодишња велика вода Q0,1% = 4 m3/s

-стогодишња велика вода Q1% = 2 m3/s

Са датим хидролошким параметрима слива потврђеним од стране РХМЗ-а ушло се у хидраулички прорачун и димензионисање пројектованих елемената трасе регулисане деонице Безименог потока. У Мишљењу надлежног водопривредног предузећа предложени су технички и други захтеви који морају да се испуне при изради техничке документације.

4.	ХИДРАУЛИЧКИ  ПРОРАЧУН

За стогодишњу велику воду Безименог потока од Q1%=7m3 ушло се у димензионисање планираног цевовода који ће воде Безименог потока спровести испод планираног комплекса граничног прелаза са пратећим објектима.

Усвојен је армиранобетонски цевовод унутрашњег пречника 2000 мм подужног пада од 5‰. За простор који спада у обухват планираног комплекса (узводна деоница Безименог потока обуваћеног овим пројектом), а није покривен објектима планиран је отворени канал са армиранобетонским коритом димензија 1,50 х 3, 00 м, подужног пада од 5‰ .

5.	ОПИС ПРОЈЕКТНОГ РЕШЕЊА

Као што је у претходном поглављу изнето, пројектно решење се састоји од два дела трасе укупне дужина 145м и заштите корита реке Лим. Први део трасе је зацевљени део који се састоји од:

-заштите леве обале реке Лим низводно од изливне грађевине;

-армиранобетонске изливне грађевине са неповратном клапном („жабљим поклопцем“) за спречавање утицаја великих вода Лима на зацевљени део трасе;

-шахта за пријем пречишћених вода из уређаја за пречишћавање отпадних вода комплекса и сепаратора уља и нафтних деривата;

-два ревизиона шахта која ће бити лоцирана на променама правца зацевљеног дела трасе да би се у експлоатационом периоду цевовод могао ефикасно одржавати . Промене правца су под углом од 30°. Ревизиони шахтови ће се састојати од доњег дела „касете“ димензионисане да се могу прикључити аб цеви пречника 2000 мм и да се оствари скретање под углом од 30°, и горњег дела који се израђује од готових аб цеви Ø1000мм и конусних завршетака.

Други, узводни део трасе је отворено бетонско корито дужине 27 м, које од карактеристичних тачака садржи:

-уливну грађевину у зацевљени део трасе. Овај објекат ће се састојати од таложника за исталожавање и чишћење суспендованог наноса који Безимени поток доноси и челичне решетке за спречавање уноса вученог наноса и крупнијег отпада у зацевљени део трасе, а тиме и у реку Лим;

-улив Безименог потока 2 у армиранобетонско корито и

-прелаз из земљаног у бетонско корито који представља узводну границу пројекта и биће представљен посебним графичким прилогом.

# 6.	ЗАКЉУЧАК

На основу наведеног може се закључити да пројектована регулација и зацевљење трасе Безименог потока у зони улива у реку Лим и у обухвату комплекса граничног прелаза Гостун задовољава одвођење вода Безименог потока и пречишћених вода планираног прелаза, без негативног утицаја на постојеће и планиране објекте и реку Лим.

4 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

На простору граничног прелаза је планирана демонтажа постојеће стубне трафо станице, због недовољне снаге за будуће електроенергетске потребе граничног прелаза.

Поред тога предвиђена је демонтажа дела надземног СН вода, који прелази преко будућих саобраћајница.

За прикључење нових објеката на електроенергетску мрежу планирана је нова трафо станица и СН кабл за напајање трафо станице.

За напајање ормана мерних места ОММ у комплексу је планирана и нова НН подземна мрежа, при чему се стара мрежа укида.

Демонтажа постојећег СН вода и трафо станице и изградња новог СН вода и трафо станице, као и нова НН мрежа до ормана мерног места ОММ, нису предмет овог пројекта.

Мерење потрошње електричне енергије предвиђено је новим бројилима у орманима мерног места ОММ и то за:

- царину,

- МУП,

- инспекцију,

- шпедиције,

- ресторан.

Пројектом је предвиђено и резервно напајање преко дизел агрегата. Сви приоритетни потрошачи аутоматски добијају напајање из дизел агрегата у случају нестанка електричне енергије.

На радним местима са рачунарима предвиђени су локални УПС уређаји, који омогућавају рачунарима и осталој опреми да наставе са радом у случају нестанка мрежног напона, до укључења дизел агрегата.

Пројектом је предвиђенa изградња нове подземне НН мреже мерене струје.

Полагање подземних НН каблова је предвиђено у кабловској канализацији испод асвалтираних и бетонских површина и у кабловском рову у зеленим површинама. У оквиру кабловске канализације предвиђен је потребан број окана.

Гранични прелаз се осветљава ЛЕД светиљкама. Спољно осветљење простора који функционално припада МУП-у напаја се из разводног ормана спољног осветљења МУП-а, а спољно осветљење простора који функционално припада царини напаја се из разводног ормана спољног осветљења царине.

Надстрешнице се такође осветљавају ЛЕД светиљкама. Осветљење надстрешнице које функционално припада МУП-у напаја се из разводног ормана МУП-а, а осветљење надстрешнице која функционално припада царини напаја се из разводног ормана  царине.

На граничном прелазу је предвиђена светлосна саобраћајна сигнализација и рампе, за које је предвиђено напајање и управљање истим.

У објектима је пројектована електроенергетска инсталација унутрашњег осветљења, прикључница и фиксних прикључака.

Унутрашње осветљење је предвиђено ЛЕД светиљкама.

У темељима објеката граничног прелаза су пројектовани темељни уземљивачи. Наведени уземљивачи се и међусобно повезују.

Од атмосферских пражњења објекти се штите громобранском инсталацијом, односно штапном хватаљком са раним стартовањем.

5 ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ( 5.1 и 5.2)

На граничном прелазу су предвиђене следеће телекомуникационе и сигналне инсталације:

- телефонска инсталација,

- структурна кабловска мрежа,

- видео надзор и

- стабилнa инсталација за дојаву пожара.

Постојеће телекомуникационе и сигналне инсталације на граничном прелаз се укидају, а по могућности демонтирају и предају власницима.

Телефонска инсталација

Пројектом је предвиђена приводна кабловска канализација и главни телефонски разводни орман ТРО-Г.

Из главног телефонског разводног ормана ТРО-Г превиђени су телефонски прикључци за све кориснике у комплексу.

Сви прикључци се остварују подземним телекомуникационим кабловима.

Пројектом су предвиђени телефонски прикључци за:

- царину,

- МУП,

- инспекцију,

- шпедиције,

- ресторан

- санитарни чвор.

Структурна кабловска мрежа

У објектима МУП-а и објектима царине предвиђене су две засебне структурне кабловске мреже.

У контролном објекту МУП-а и царине предвиђен је главни РЕК МУП-а и главни РЕК царине.

С обзиром на велике удаљености између објеката у комплексу, структурне кабловске мреже МУП-а и царине су подељене у подгрупе, које су повезане подземним оптичким кабловима са главним РЕК-овима.

Пројектом је предвиђено да свака подгрупа има сопствени РЕК, који је опремљен свичем, хоризонталним разделницима, УПС-ом, напојном летвом, вентилаторима и осталом опремом.

Повезивање прикључница РЈ-45 категорије 7 са хоризонталним разделницима предвиђено је кабловима категорије 7.

Видео надзор

Пројектом је предвиђен спољни видео надзор комплекса. Све камере су повезане подземним кабловима са централним уређајем који се налази у контролном објекту МУП-а и царине. На централном уређају се врши видео надзор тренутног стања на граничном прелазу, а такође се врши и архивирање података.

Стабилна инсталација за дојаву пожара

У објектима граничног прелаза, који припадају МУП-у, царини и инспекцијама предвиђена је стабилна инсталација за дојаву пожара. Сви наведени објекти су повезани на противпожарну централу која се налази у контролном објекту МУП-а и царине и то подземним телекомуникационим каблом. Подземни телекомуникациони кабл се спаја са инсталацијом у објекту преко противпожарног разводног ормана на фасади објеката.

Подземне инсталације

Полагање подземних телекомуникационих и сигналних каблова је предвиђено у кабловској канализацији испод асвалтираних и бетонских површина и у кабловском рову у зеленим површинама. У оквиру кабловске канализације предвиђен је потребан број окана.

6.1 ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Овим пројектом решене су инсталације грејања, хлађења и вентилације објеката (УЦ-а и МУП-а) комплекса Гранични прелаз ,,Гостун“ између Републике Србије и Републике Црне Горе на државном путу I Б реда бр. 23, на катастарским парцелама бр.: 322, 323, 324, 345, 346/1, 346/2, 346/3, 346/4, 347, 348/1, 348/2, 351, 352/1, 352/2, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360/1, 360/3, 361, 362, 363/1, 363/2, 363/3 и 534/2 КО Гостун, на територији општине Пријепоље.

1.  ДЕМОНТАЖА

Пројектом је предвиђена демонтажа постојећих преносивих електроуљних радијатора и сплит система за хлађење у постојећим објекима комплекса (УЦ-а и МУП-а). Демонтирана опрема се Инвеститору предаје записнички и одлаже на место које он дефинише.

2.  ГРЕЈАЊЕ

У оквиру комплеса Гранични прелаз ,,Гостун“ предвиђена су два система грејања:

  - Централни систем топловодног грејања са самостојећом (одвојеном) котларницом, укопаним резервоаром, спољним подземним топловодом до потрошача и радијаторским грејањем у објектима. Објекти који се прикључују на систем централног топловодног грејања:

Објекат бр.1 – Контролни објекат МУП-а и УЦ-а

Објекат бр.6 – Санитарни чвор

Објекат бр.7 – Фитопатолог

Објекат бр.7а – Ветеринарска инспекција

Објекат бр.9 – Детаљан преглед возила

Објекат бр.15а – Објекат за потребе УЦ-а

Објекат бр.16 – Објекат УЦ-а

Објекат бр.27 – Објекат МУП-а

  - Независни систем грејања - електро уљним радијаторима у свим другим објектима који нису везани на централни систем топловодног грејања (кабине, магацини и сл.).

2.1 Централни систем топловодног грејања

2.1.1 Котларница

Објекат котларнице је предвиђен као приземан самостојећи објекат са дирекним излазом у слободан простор. Смештена је на засебном зеленом острву у средишном делу комплекса. У котларници је смештен топловодни котао на ЕЛ лож уље, топлотне снаге 125kW (температурног режима  90/70ºC), који је путем челичне димњаче Ø180mm, израђене од црног челичног лима 2 mm (термоизоловане) везан за зидани самостојећи “Schiedel” димњак Ø250mm, висине 10m,  који је израђен од типских елемената "Schiedel". Систем се састоји од једног директног круга грејања у коме је циркулација воде обезбеђена принудним путем са електронски регулисаном циркулационом пумпом одговарајућих техничких карактеристика. Заштита хладног краја котла, решена је путем котловске пумпе, коју укључује термостат. Одржавање притиска у инсталацији, обезбеђење прихватања експанзије воде услед темпеатурне промене, решено је затвотеном експазионом посудом мембранског типа запремине 150 lit.

Аутоматска регулација температуре потисне воде према спољној температури је решена путем електронског регулатора, трокраког вентила и температурних сензора. Цевна мрежа израђена је од црних бешавних цеви и након монтаже се чисти и премазује основном бојом (2x). Цевовод се изолује минералном вуном (d=50mm) у плашту од Ал-лима (d=0,55mm) у укупној дужини у котларници.

Опрема за детекцију цурења дуплог плашта резервоара за екстра лако лож уље смештена је у котларници.

Хаверијско грејање котларнице решено је електричним калорифером.

# 2.1.2 Резервоар за ЕЛ лож уље и уљовод

Укопани резервоар за складиштење екстра лаког лож уља смештен је у засебном зеленом острву у средишном делу комплекса, на 2m од котларнице. Резервоар запремине 20 m³ је двослојан (са дуплим плаштом), димензија Ø2020x6980 mm према СРПС М.З3.010 (ДИН 6608) и укопава се на дубину од једног метра, мерећи од нивоа плашта резервоара. Поставља се на бетонски темељ.

Укопани резервоар је са гориоником повезан уљоводом  од челичних цеви (2xNO15) у дужини од око 7mTr. Уљовод се води дубином 0,8 м и полаже на тампон слој песка d=10cm. Цевовод уљовода се хидроизолује кондором сеченим у траке. Пре наношења слоја хидроизолације цевовод се премазује битулитом. Након завршетка уљовода , а пре затрпавања исти се подвргава хладном воденом притиску од 2,5 bara. Након успешно извршене пробе приступа се затрпавању уљовода. Комплет уљовод (у укупној дужини) се ради у паду према укопаном резервоару.

Прирубница улазног отвора резервоара са пратећом арматуром и цевоводом се смешта у метални шахт 1000x1000mm. Прирубница улазног отвора резервоара има следеће прикључке: прикључак за пуњење горива, прикључак за одзрачивање и мерење нивоа горива, прикључак за усис горива и прикључак за поврат горива.

Након спуштања резервоара на бетонске темеље врши се његово притезање металним појасевима за исте. Тако причвршћен резервоар се испитује на водонепропусност хладним воденим притиском од 1 bara у трајању од 2 часа. Вода у резервоару остаје још 24 часа како би се испитала стабилност темеља.

Међупростор дуплог плашта резервоара испитује се на непропусност ваздухом под притиском од 0,2 bara према СРПС М.З3.014.

Након испумпавања воде резервоар се затрпава, а унутрашњост резервоара се брише да зидови буду суви. Пре затрпавања врши се поправка евентуално оштећених места на хидроизолацији истог.

На овај начин резервоар је припремљен за баждарење од стране контроле мера.

Метални шахт са припадајућом арматуром се обезбеђује поклопцем који се закључава. Метални шахт се заварује за метални рам резервоара или ако нема рама – за резервоар. Завар мора бити непропустан тако да евентуално просуто гориво остаје у шахту резервоара и не може да се разлије на земљу. Такође, ни спољна вода не може да улази у резервоар нити шахт резервоара. Метални шахт резервоара након затрпавања обавезно хидроизоловати као и резервоар.

У шахту резервоара смештена је арматура резервоара и то:

- цев за одушивање резервоара (Ø 2” - NO50),

- цев за мерење нивоа горива (Ø 6/4” - NO40),

- цев за директно пуњење резервоара горивом (Ø 3” - NO80),

- цев за усис горива са усисном корпом и левком са кугла вентилом (Ø 1/2” - NO15),

- цев за поврат горива (Ø 1/2” - NO15).

Сви цевни прикључци који излазе ван металног шахта морају бити изведени растављивом везом – холендером. Продори цеви кроз зид металног шахта морају бити непропусно заварени како би се спречио продор воде у шахт.

2.1.3 Спољашње инсталација топловода

Ради повезивања већег броја објеката са котларницом предвиђена је изградња подземне топловодне мреже од предизолованих цеви. Диспозиција предметних објеката приказана је у графичкој документацији. Поједини објекти се на главну топловодну мрежу (од котларнице до објекта јавног санитарног чвора бр.6) прикључују уградњом паралелних (“РА“) или 45º“Т“ огранака. Топловодна мрежа се води трасом у складу са договором са Инвеститором, а положај је истовремено усаглашен са свим осталим врстама инфраструктурних инсталација.

Топловод се изводи у земљаном рову (безканално) предизолованим цевима. Начин полагања и монтажа предизолованих цеви дати су у посебном прилогу при чему треба водити рачуна о препорукама произвођача, а посебно водити рачуна да се помоћне гредице након машинске монтаже изваде напоље.

Компензација издужења цевовода услед температурних дилатација решена је природним путем (L, U компензатори), на којима се постављају еластичне облоге. Дужина и дебљина еластичних облога је дефинисана прорачуном.

Топловод се поставља под одговарајућим нагибом који обезбеђује сигурну одзраку-пражњење вреловода, што је приказано на цртежима уздужних профила. Пражњење целокупног система предвиђено је у најнижој тачки у дренажном шахту Š1 у непосредној близини објекта јавног санитарног чвора бр.6.

Пречници појединих деоница топловода дефинисани су приложеним прорачуном.

Испоручене цеви су за температуре ттрај = 130°C, са ел. водовима за дојаву влаге.

Црне цеви су без шава, а заштитне цеви су од тврдог полиетилена ХДПЕ, без шава, отпорне на ударе и лом (кидање) одговарајуће еластичности.

Топлотна изолација је од полиуретанске тврде пене која је приљубљена уз челичну и заштитну цев, без фуга. Минимални коефицијент провођења топлоте износи λ=0,028 W/мК.

Након уласка у објекте и завршне капе врши се прелаз са предизолованих челичних цеви на челичне цеви.

    - Радијаторско грејање

У објектима који се прикључују на систем централног топловодног грејања предвићено је топловодно двоцевно радијаторско грејање. Грејна тела су чаланкасти Ал-у радијатори. Распоред грејних тела је дат у графичком делу пројекта са приложеним пројектним температурама за сваку просторију. Радијатори се у зиданим објектима вешају о носив зид помоћу типске опреме док се у монтажним објектима постављају као самостојећи. Грејна тела су опремљена радијаторским термостатским вентилима, радијаторским навијком и радијаторским одзрачним вентилима - потопљена грејна тела су опремљена вентилом за пуњење и пражњење. Након уласка спољног топловода у објекат и завршне капе предизоловане цеви прелазе на црне цеви на којима се на потисној цеви монтира запорни вентил а на повратној цеви монтира коси регулациони вентил ради могућности бољег балансирања система услед различите удаљености објеката од котларнице.

Развод цевне мреже од челичних цеви се премазује завршним премазом – радијатор лаком, у боји по избору Инвеститора.

2.2 Независни систем грејања

Грејање просторија у објектима који нису везани на централни систем топловодног грејања (кабине, магацини и сл.) предвиђено је преносивим електроуљним радијаторима одговарајућег капацитета којима се покривају топлотни губици. Радијатори су опремљени собним термостатом којим се аутоматски одржава температура у просторији, тако да корисник може, у зависности од спољних услова и својих жеља, да подеси температуру у просторији. Сва грејна тела су снабдевена сопственим каблом за прикључење у утичницу.

3.  ХЛАЂЕЊЕ

Хлађење просторија у објектима врши се коришћењем «inverter-split» система одговарајућих капацитета којима се покривају топлотни добици. Сваки «inverter-split» систем је са уграђеном топлотном пумпом што омогућава догревање просторија у прелазном периоду. Хлађење је предвиђено у просторијама у којима стално или повремено (учесталије) бораве људи. За сваку просторију предвиђен је систем са једном спољном и једном унутрашњом јединицом (зидног типа), при чему се сви системи могу независно стављати у функцију у зависности од потребе. Кондензни, флексибилни водови од унутрашњих јединица се воде најповољнијом трасом са падом до најближе вертикале за одвод кондензата. Такође је решен одвод кондензата од спољних јединица у режиму грејања (до најближе вертикале за одвод кондензата). Спољне јединице «split» система постављене су на одговарајућем месту  на спољним зидовима и (изолованом) бакарном цевном мрежом за развод фреона, су повезане са унутрашњим јединицама.

одговарајућег капацитета којима се покривају топлотни губици

4.  ВЕНТИЛАЦИЈА

Вентилација просторија остварује се природним путем, преко прозора и врата.

Пројекат је изведен у складу са важећим прописима и стандардима за ову врсту инсталација и опремљен је свом потребном текстуалном, нумеричком и графичком документацијом.

6.2 ПРОЈЕКАТ ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ

ГЛАВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПЛАТФОРМЕ

| Р.бр | Податак | Опис или вредност |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознака платформе | П1 |
| 2 | Врста уређаја | Хидраулична теретна платформа са једноструким маказама |
| 3 | Број (количина) јединица, ком.: | 1 комад |
| 4 | Носивост Q: | 3000 kg |
| 5 | Висина дизања: | 1500mm |
| 6 | Димензије платформе: | 3500x3000mm |
| 7 | Возно окно | 3540x3040mm |
| 8 | Јама возног окна: | 1500mm |
| 9 | Број станица | 2 |
| 10 | Назив станица: | 0, +1 (приступ са обе шире стране) |
| 11 | Врста погона: | Хидраулични |
| 12 | Систем погона | Директан преко једног пара маказа |
| 13 | Номинална брзина кретања: | 0,06 m/s |
| 14 | Снага: | 5 kW |
| 15 | Командни орман: | У јами платформе |
| 16 | Зидови возног окна | Платформа постављена у нивоу пода са укопаном јамом, платформа се ослаја у јаму, бочно од блатформе је слободан простор |
| 17 | Додатна опрема | Са бочне стране (уже стране) налазе се гумени граничници. Заштитна завеса на доњој страни, испод платформе која спречава приступ делу испод платформе када је она у горњем положају. |

- ОПИС ПОСТРОЈЕЊА ПЛАТФОРМЕ

Платформа је намењен транспорт/ подизање терета у склопу помоћне зграде на граничном прелазу Гостун.

Под платформом се подразумева трајно уграђно постројење покретано електричном енергијом, намењено подизању терета, којима се опслужују две станице станице коришењем платформе/стола чије мере и конструкција омогућују безбедан приступ терету и лицима која опслужују терет.

- ПОГОНСКИ УРЕЂАЈ

Погонски уреај састоји се из хидрауличне инсталације. Употребљен је систем погона двоструки централни директан, са три једним пром маказа.

У састав хидрауличне инсталације за погон улазе следећи елементи:

- Хидраулични агрегат,

- Радни цилиндар једноструког дејства.

- Вентилска група са даљинском командом за командовање подизањем односно спуштањем. У склопу вентилске групе налази се пригучник за регулацију брзине подизања односно спуштања и електромагнетни разводник за преношење даљинске команде. Манометар са пригушником и славином. Вентил сигурности који обезбеђује инсталацију од прекомерног повећања притиска. Пресостат, који у случају активирања искључује електромотор пумпе и команду.

Хидраулични агрегат састоји се из пумпе високог притиска, електромотора, резервоара за уље и прикључних елемената, припадајућег гуменог црева.

За остварење преноса кретања теретне платформе, употребљен је систем погона са једним паром маказа.

Овај систем користи потисак клипова, директно на доњи део маказастог механизма рама платформе.

- ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Извршне команде за покретање се преносе преко командних тастера, споља условљених употребом магнетног кључа, помоћу електромагнетних вентила и електромотора пумпе. На извршну команду читав процес стартовања, кретања и заустављања се обавља аутоматски. Командовање подизањем врши се преко вентила са даљинском командом за подизање. Командовање спуштањем постиже се посредством вентила са даљинском командом за спуштање. Спуштање се може командовати по потреби и ручно.

- МОНТАЖА ИНСТАЛАЦИЈЕ

Хидрауличну инсталацију за погон хидрауличне платформе треба монтирати према пројектном решењу инсталације.

Водити рачуна да приликом монтаже у унутрашњост хидрауличног агрегата или цевну инсталацију, не упадне страно тело или нечистоћа. Са свих прикључних отвора са навојем скинути пластичне чепове. Све прикљућне елементе прописно стегнути.

Електромотор, електромагнетне разводнике командних вентила и микро прекидаче у

возном окну, повезати са напонском мрежом.

- ХИДРАУЛИЧНА УЉА

Уља у хидрауличном систему, користи се са једне стране као елемент за пренос енергије, а са друге стране као средство за хла|ење. Приликом избора уља потребно је нарочиту пажњу посветити да физичко хемијске карактеристике изабраног уља одговарају условима рада у експлоатацији. Критеријум за процену радне способности уља је вискозитет.

- ПЛАТФОРМА

Платфома је метална, налази се у челичном раму.

Платформи је могуће приступити са две стране (шире стране), док се на бочним странама(ужим) налазе граничници који спречавају евентуално падење терета.

Погонски уређај - клип хидрауличног цилиндра који потискује платформу, непрекидно је у непосредном контакту са елементима доњег дела рама платформе преко маказа.

- НОСЕЋА СРЕДСТВА

Рам платформе је са доње стране директно преко маказа, повезан са клипом.

Клип је равномерно оптерећен, обзиром да клизачи платформе служе истовремено, преко елемената рама платформе, и као вођице врха клипа

- ОПШТИ УСЛОВИ

У току гаранције, рачунајући од дана када је постројење стављено у исправан погон, сваки квар који се деси, а проузрокован је слабим квалитетом материјала, слабом израдом или слабом монтажом, извођач мора на позив да отклони настали квар и постројење доведе у исправан погон.

За нестручно и небрижљиво руковање извођач није одговоран

6.3 ПРОЈЕКАТ ХИДРОМАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

1.	УВОД

Пројектом хидромашинских инсталација обрађене су три целине: хидромашинска опрема бунара за водоснабдевање, хидромашинска опрема црпне станице атмосферске канализације и хидромашинска опрема црпне станице фекалне канализације пројектованог комплекса граничног прелаза Гостун. С обзиром да нема услова за прикључење на јавну водоводну мрежу пројектован је бушени бунар са бунарским шахтом са припадајућом хидромашинском и електроопремом са фреквентном регулацијом рада пумпног агрегата. Атмосферске воде које се сакупљају са пројектованих саобраћајно- манипулативних површина се сакупљају цевном мрежом атмосферске канализације и доводе до пројектованог објекта црпне станице. Након препумпавања атмосферске воде се пречишћавају од уља, масти и лаких нафтних деривата сепаратором, након чега се заједнички са пречишћеном фекалном водом одводе у реципијент: зацевљени Безимени поток, који се непосредно иза уливног шахта ових вода улива у реку Лим. Све фекалне воде настале на комплексу граничног прелаза се  цевном мрежом фекалне канализације доводе до пројектованог објекта црпне станице шахтног типа из којег се на већ описани начин одводе у крајњи реципијент- Реку Лим. У даљњем тексту ће детаљније бити описан начин избора типа појединих уређаја и опреме, њихово димензионисање, техничке карактеристике, место и начин уградње и руковања.

2.	ПОДЛОГЕ  ЗА  ПРОРАЧУН

Као подлоге за пројектовање су коришћени подаци добијени пројектом хидротехничких инсталација којим су дефинисани положаји, тип и капацитети хидромашинске опреме.

Поред пројекта хидротехничких инсталација као подлога су коришћени резултати хидрогеолошког, геомеханичког и геодетског елабората.

Као подлога за пројектовање коришћен је и хидраулички прорачун великих вода реке Лим који је за потребе израде пројекта израдило Друштво за пројектовање и инжењеринг „Шидпројект“, а односи се на коту великих вода реке Лим која условљава коту дна излива у реципијент.

3.	ХИДРАУЛИЧКИ  ПРОРАЧУН

3.1. Хидромашинска опрема бунара питке воде

Хидромашинска опрема бунара питке мора да препумпа и спроведе до резервоара противпожарне хидрантске воде протицај од воде Q=10 l/s и да обезбеди притисак у противпожарној хидрантској мрежи од H=61,05 m. Истом бунарском пумпом се за захтевани  протицај од Q=1,62 l/s санитарне воде мора обезбедити притисак од H=35,58 m.

Притисак у санитарној мрежи ће се обезбеђивати бунарком пумпом, док ће се за противпожарну воду наведеном пумпом допремати вода до резервоара, одакле ће се посебним уређајем за повишење притиска обезбеђивати притисак у противпожарној мрежи чиме ће се добити два независна водоводна система.

На основу наведених захтева димензионисана је бунарске пумпа следећих хидрауличких карактеристика:

Утопна бунарска пумпа 6” (спољашњи пречник пумпе до 150mm) са навојним потисним прикључком Г3”, следећих хидрауличких карактеристика:

| Радна тачка | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q (lit/sec) | 5 | 10 | 17 |
| H (m) | 71 | 61 | 30 |
| П (КW) хидрауличка | do 9.2 КW |  |  |
| ЕТА (%) хидраулички | 80 |  |  |

NPSH пумпе у датом Q-H опсегу мора бити мањи оd 4.5 m

Радне криве пумпе (Q-H-ETA-P) морају да одговарају горе дефинисаним параметрима, дозвољене толеранције су +/-5% по протоку за фиксни напор, као и – 2% за дато ЕТА.

3.2. Хидромашинска опрема црпне станице атмосферске канализације

Хидромашинска опрема црпне станице атмосферске канализације је димензионисана на основу укупног протицај цевном система атмосферске канализације од Q=1040 l/s за који треба обезбедити напор од H=5,5 m. Напор пумпе је срачунат као збир геодетске висине, линијских и локалних губитака у потисном цевоводу и висинске разлике коју захтева сепаратор уља и лаких нафтних деривата.

До геодетске висине дизања се дошло на основу разлике између коте стогодишње велике воде (520,24 mnm) добијене хидрауличким прорачуном протицаја реке Лим и коте дна црпног базена (517,00 mnm). На основу наведених кота геодетска висина дизања је: Hg1=3,24 m. За подужни пад цевовода од црпне станице до улива у реципијент од I=2‰ и дужину трасе од L=120 m добија се Hg2=0,24 m. За укупну геодетску висину се добија Hg =Hg1+Hg2=3,24+0,24 m =3,48 m

Збир линијских и локалних губитака у потисном цевоводу је Hl=1,72 m.

Висинска разлика улазне и излазне тачке сепаратора уља и лаких нафтних деривата је 30 cm, односно Hs=0,3 m.

Напор пумпе је добијен као збир наведених висина:  H=Hg+Hl+Hs=3,48+1,72+0,3 =5,5 m.

С обзиром на велик укупни протицај усвојена су три црпна агрегата.

Потребна снага пумпних агрегата је срачуната на основу следеће формуле:

где је:

η-укупан степен корисности пумпе који се добија множењем запреминског, хидрауличког и механичког степена корисности( збирни утицај облика пумпе, вртложења, трења...).

Потребна снага се увећава за 15%:

Усвојена снага 37 KW по пумпном агрегату односно укупна инсталисана снага црпне станице од 111 KW.

Потисни цевовод пумпе је називног пречника DN400mm, док је збирни потисни цевовод за три пумпе DN700mm. Наведени пречници потисних цевовода задовољавају потребан протицај за максималне брзине у цевоводу од vmax=2-3 l/s.

3.3. Хидромашинска опрема црпне станице фекалне канализације

Хидромашинска опрема црпне станице фекалне канализације је димензионисана на основу укупног протицај цевном система фекалне канализације од Q=9,27 l/s за који треба обезбедити напор од H=3,5 m. Напор пумпе је срачунат као збир геодетске висине и линијских и локалних губитака у потисном цевоводу.

Усвојен је један радни и један резервни црпни агрегат.

Као и за црпну станицу атмосферске канализације, потребна снага пумпних агрегата је срачуната на основу следеће формуле:

Потребна снага се увећава за 15%:

Усвојена снага 1,3 KW по пумпном агрегату односно укупна инсталисана снага црпне станице од 2,6 KW.

Потисни цевовод пумпе је називног пречника DN80mm, док је збирни потисни цевовод за две пумпе DN100mm. Наведени пречници потисних цевовода задовољавају потребан протицај за максималне брзине у цевоводу од vmax=2-3 l/s.

4.	ОПИС ПРОЈЕКТНОГ РЕШЕЊА

4.1. Хидромашинска опрема бунара питке воде

За бунарску пумпу са припадајућом хидромашинском опремом која обухвата потисни цевовод, фазонерију и арматуру је одабран тип и материјал који одговара употреби за питку воду. Утопна бунарска пумпа је произвођача „Caprari“ тип Е6СX55/5Q+МАX612А-8В или слично. Пумпа и електро мотор су повезани у једну компактну целину-моноблок. Пумпа је вишестепена са уграђеном неповратном клапном. Радна и спроводна кола, кућишта, вратило пумпе и неповратна клапна са опругом морају бити искључиво од ливеног нерђајућег челика– израђени методом прецизног ливења.

Електро мотор:

Димензија 6“, ИП68, трофазни, асинхрони, нисконапонски 3x380(400)V; 50Hz,

Електро мотор мора бити са могућношћу премотавања намотаја (виклујући), пуњен водом, предвиђен за рад преко фреквентног регулатора.

Хлађење мотора: околном водом

Номинална снага електромотра: максимално 9.2 kW

Захтевана класа изолације намотаја: Е (за температуре до 120 deg C)

Заптивање елктромотора – механички заптивач

Електромотор се испоручује са кратким каблом (2-3 m).

Цевни материјал потисног цевовода је полиетилен, а материјал фазонерије и арматуре је ливено гвожђе (сиви или нодуларни лив) са прирубничким спојем и заштитом епокси слојем према стандарду за питку воду.

4.2. Хидромашинска опрема црпне станице атмосферске канализације

С обзиром да атмосферске воде долазе до црпне станице пре сепаратора уља и лакох нафтних дривата, пројектован је цевни материјал, материјал од којих су израђени пумпни агрегати, фазонски комади и арматура потисног цевовода од материјала који су отпорни на утицаје воде са садржајем уља и масти.

Потисни цевовод са припадајућим фазонским комадима и арматуром је ливено гвожђе (сиви или нодуларни лив) са прирубничким спојем и заштитом епокси слојем.

Обезбеђено је пражњење потисног цевовода у случају квара цеводом ДН50мм. Поврат воде је онемогућен уградњом неповратних вентила на сваком од три потисна вода пумпе.

Пројектом електроенергетских инсталација биће обрађен начин рада, односно редослед и број укључења пумпних агрегата. Приликом димензионисања се водило рачуна о максимално дозвољеном укључењу пумпи као и о томе да се све пумпе наизменично пуштају у погон како би се избегли кварови изазвани дугим стајањем пумпи и опреме.

4.3. Хидромашинска опрема црпне станице фекалне канализације

Као и у случају црпне станице атмосферске канализације и фекалне воде долазе до црпне станице пре уређаја за пречишћавање отпадних вода, због чега је пројектован цевни материјал, материјал од којих су израђени пумпни агрегати, фазонски комади и арматура потисног цевовода од материјала који су отпорни на утицаје фекалних отпадних вода.

Потисни цевовод са припадајућим фазонским комадима и арматуром је ливено гвожђе (сиви или нодуларни лив) са прирубничким спојем и заштитом епокси слојем.

По уласку у објекат црпне станице, а пре црпног базена, отпадне воде пролазе кроз корпу која има улогу задржавања крупнијег отпада у циљу заштите радних кола и електромотора пумпи. Неопходан је периодични преглед и чишћење корпи.

Поврат воде је онемогућен уградњом неповратних вентила на сваком од три потисна вода пумпе.

Пројектом електроенергетских инсталација биће обрађен начин рада, односно редослед и број укључења пумпних агрегата. Приликом димензионисања се водило рачуна о максимално дозвољеном укључењу пумпи као и о томе да се обе пумпе наизменично пуштају у погон како би се избегли кварови изазвани дугим стајањем пумпи и опреме.

# 5.	ЗАКЉУЧАК

На основу наведеног може се закључити да пројектована хидромашинска опрема објеката водоснабдевања и одвођења вода задовољава потребе планираног комплекса граничног прелаза Гостун. Концепција, материјал, капацитет и друге карактеристике опреме су у складу са савременим техничким решењима, нормативима и стандардима за ову врсту радова. Пројектована опрема и цевоводи су такође и у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду, као и прописа у области заштите животне средине.

8.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ – САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

## Опште

Предметним пројектом, oбухваћен је гранични прелаз ''Гостун'', који се налази на државном путу IБ реда бр. 23 и који представља његов завршни чвор (чвор референтног система 2331). Предметни гранични прелаз је веза са Републиком Црном Гором.

Постојеће стање

Постојеће стање изграђености карактеришу привремени објекти контејнерског типа, лоцирани обострано дуж пута, без надстрешнице и контролних кабина. Саобраћајницу, поред недовољне ширине и броја трака, карактерише лоше стање коловоза и капацитет који не задовољава саобраћајну тражњу, рефлектовану кроз фреквентност путничких и теретних возила. Према подацима са бројача ЈП ''Путеви Србије'' за деоницу пута 02332 (Мијоска – граница СРБ/ЦГ (Гостун)), ПГДС за 2016. годину је износио 3050 воз/дан, од чега путничка возила имају удео од 86.5%, аутобуси 1.5% и теретна возила 12%. На улазној страни у Србију, овај саобраћај је каналисан на 3, а на излазној на 2 саобраћајне траке.

Образложење пројектованог решења

У циљу побољшања услова рада и проточности граничног прелаза, пројектом је предвиђено проширење саобраћајних и других инфраструктурних капацитета на новоформираој парцели ''А''. Он је пројектован као тангенцијални тип, организован уз трасу државног пута 23 на којем се обавља цео технолошки процес полицијске, царинске и инспекцијске контроле робе и путника. Сходно томе, дато је решење саобраћајних површина и токова роба, као и диспозиција објеката за обављање уобичајених процедура на локалитетима овог типа. Технолошки, територија граничног прелаза је подељена осом државног пута на зону улаза и излаза из земље, при чему је, свака од њих функционално подељена на део за путнички и теретни (камионски) саобраћај (терминали).

Путнички терминал заузима централни део, који у највећој мери чини саобраћајна површина као део државног пута 23 на којој је смештен главни објекат граничног прелаза за контролу и преглед путничких аутомобила и аутобуса на улазу/излазу из земље, као и контролна станица за преглед путничких аутомобила и аутобуса. На њему су смештени и сви објекти пратећих садржаја (мењачница, информације, наплата такси, осигурања, ресторан, санитарни чвор и др.) Технолошки процес робе и путника је јединствен на улазу и излазу из земље. Коловоз је, физичким острвима са кабинама, подељен на 3 саобраћајне траке - 2 за путнички и 1 за аутобуски саобраћај за улаз и 4 саобраћајне траке за излаз из земље (2+2). На сваком физичком острву, односно налетном стубу, предвиђено је обележавање знаком III-84.1 и постављање трепћућег светла типа ТС-7 (ксенонског бљескавца) пречника 300mm.

Теретни саобраћај је подењен на улазни и излазни и од пуничког се раздваја одмах по уласку у зону граничног прелаза, каналишући се дуж сервисних саобраћајница уз државни пут, са обе стране коловоза. Потребне информације за вођење саобраћаја, предвиђене су у неколико степени обавештења и аплициране кроз информативне табле (ИТ-ПA_БУС_1, ИТ-ПA_БУС_2, ИТ-ТВ-1, ИТ-ТВ-2) постављене на полупорталу, као и знакове типа III-203 допуњене силуетама возила по тракама којима треба да се крећу)

Теретни терминал на улазу у земљу конципиран као робни терминал и опремљен свим потребним објектима и саобраћајним површинама за камионски саобраћај, лоциран је на источном делу граничног прелаза, између државног пута и реке Лим. Са њега је омогућен приступ свим објектима пратећих садржаја (шпедицији, посебним објектима инспекција, пошти, банци АМСС, ресторану, санитарном чвору). У оквиру њега, пројектовано је 25 паркинг места за камионе и шлепере (21 ПМ за паркирање под углом од 45° и 4 ПМ за подужно паркирање). Уз дефинисање приоритета проласка на укрштајима и преплетима, саобраћај је једнозначно вођен знацима типа II-43 и ознакама на коловозу (стрелицама за усмеравање саобраћаја).

Посебан део, лоциран између путничког и теретног терминала на улазу у земљу је зона дезобаријере. С обзиром да је рад ове службе редак и повремен, а у редовним условима непотребан, ова површина је од основне трасе пута раздвојена монтажним ивичњаком, као погодном опремом за уклањање у ванредним условима, када пункт треба да функционише. Површина између путничког и теретног терминала у зони дезобаријере, ограђена је лако уклоњивим препрекама типа ’’New Jersey'' од пластичних материјала. Ова површина ће се користити за случај неисправности документације за поједина возила, која ће се под пратњом каналисати дуж трасе вангабаритног превоза, на први излаз. У оквиру робног терминала, посебно је изгађена траса намењена вангабаритним возилима, која у овај простор улазе директно, без контроле и мерења. Од улаза у зону робног терминала, овај вид превоза је, у једносмерном режиму и уз надзор вођен саобраћајном сигнализацијом до излаза.

У склопу теретног терминала на излазу из земље саобраћајница се, након одвајања од основне трасе пута, шири на две саобраћајне траке, намњене смештају камиона у фази чекања на контролу. По добијеном сигналу, камиони се, по потреби упућују на вагање и детаљан преглед (десна саобраћајна трака), или на проточну - леву траку, према излазу. Сходно технолошком процесу, а у складу са условима микролокације, на самом почетку је предвиђен полупортал (''Г'' портал) са изменљивом сигнализацијом, као предсигнал за слободну траку на коју се упућују камиони. ''Г портал'' је предмет посебног пројекта.

Како стуб новопројектованог ''Г'' портала, према врсти и степену опасности, представља потенцијално опасно место, предвиђено је његово обезбеђење заштитном оградом типа H1-W3, у дужини детерминисаној условима микроликације.

Елементи пројектоване сигнализације, ситуационо су приказани и предрачуном обрачунати. Предрачуном су обухваћени и радови на уклањању и измештању елемената постојеће саобраћајне сигнализације и опреме.

Стандардни саобраћајни знаци

Саобраћајни знаци су димензија које задовољавају услове саобраћаја на предметној локацији и путу. Оне су приказане ситуационим планом, уз сваки пројектовани знак. Осим димензија, уз сваки знак дуж трасе државног пута, уписана је његова апсолутна стационажа, класа материјала и дужина потребног носача. Положај  знакова дуж сервисних саобраћајница, дефинисана је релативном стационажом припадајуће осовине. Лице знака мора бити од материјала ретрорефлектујућих својстава класе 2.

Нестандардни саобраћајни знаци

Нестандардним знаковима су обухваћени знакови вођења у оквиру комплекса, који нису дефинисани Правилником о саобраћајној сигнализацији (''Сл. Гласник РС'' број 134/2014), а пројектовани су у складу са СРПС-ом. Они су означени као ИТ )информативна табла) и примењени су за потребе вођења вангабаритног саобраћаја  - допунска табла ИТ (ВГБ), за потребе каналисања токова према категоријама возила на сваком од улаза у комплекс – знакови на порталу, означени као: ИТ-ПA_БУС_1, ИТ-ПA_БУС_2, ИТ-ТВ-1, ИТ-ТВ-2, као и за обележавање назива самог локалитета на централној надстрешници (ИТ (Гостун)).

Ознаке на коловозу

Пројектоване уздужне ознаке на коловозу (разделне и ивичне линије) су ширине 0,15м, осим вибро траке ширине 0.20м, која дели коловоз путничког терминала по смеровима.

Од попречних ознака на коловозу, предвиђена је неиспрекидана и испрекидана линија заустављања облика трогла ширине основе 0.5м. Неиспрекидана линија заустављања је 0.50м.

Од осталих ознака на коловозу, примењене су стрелице за вођење висине 7.50м и скретање саобраћаја (2:5), поља за усмеравање саобраћаја, натписи на коловозу ''СТОП'' висине 2.0 и 4.0м, прилагођене конкретним условима и ''Р'' висине 2.0м, за потребе означавања паркинга за службена возила. Примењена слова за испис на коловозу исписана су према СРПС У.С4.202. Све ознаке на коловозу су беле боје, осим натписа ''Р'' који је жуте боје.

На ситуационом плану саобраћајне сигнализације, дате су диспозиције, димензије и ритам прекида појединих елемената ознака на коловозу, у циљу њиховог ефикасног обележавање на терену, док су спецификацијом и предрачуном побројани и обрачунати по позицијама. Предвиђени материјал за ознаке на коловозу је дебелослојна пластика дебљине 2-3мм, са периодом задржавања задатих карактеристика од минимално 3 године.

Дисплеји на надстрешници и ''Г'' порталу

Дисплеји са изменљивим садржајем порука предвиђени су на надстрешницама изнад контролних пунктова и на ''Г'' порталу и намењени благовременом информисању возача. Изменљиве поруке се односе на дефинисање слободног пролаза и категорије возила за коју је одређена трака намењена. Број дисплеја на надстрешници, односно ''Г'' порталу зависи од броја саобраћајних трака изнад којих се поставља. Дуж теретног терминала на излазу из земље фигурише знак означен као ДЦ-ТВ (Слика 1), који има могућност приказа у складу са Сликом 2 и ДЦ-ВГБ (Слика 3), који има могућност приказа у складу са Сликом 4.

Слика 1: Изглед знака који се поставља изнад саобраћајних

трака на којима се одвија теретни саобраћај

Слика 2. Могућности приказа знака који се поставља изнад саобраћајних трака

на којима се одвија теретни саобраћај

Слика 3: Изглед знака који се поставља изнад саобраћајне

траке на којој се одвија теретни и вангабаритни саобраћај

Слика 4. Могућности приказа знака који се поставља изнад саобраћајне траке

на којој се одвија теретни и вангабаритни саобраћај

С обзиром да се дуж ових терминала саобраћај одвија једносмерно, дисплеји се постављају само у смеру наиласка возила.

Знакови намењени путничким возилима и аутобусима, означени као ДС-ПА/БУС, постављени су на централној надстрешници граничног прелаза изнад саобраћајних трака намењених за одвијање путничког саобраћаја (Слика 5). Са обе стране надстрешнице, постављено је по 3, односно 4 знака, који има могућности приказа у складу са Сликом  6

.

Слика 5: Изглед знака који се поставља изнад саобраћајних

трака на којима се одвија путнички саобраћај

Слика 6:. Могућности приказа знака који се поставља изнад саобраћајних трака

на којима се одвија путнички саобраћај

На смеру који су забрањени, постављени су знакови у облику квадрата димензија 80х80 cm, са сигналним појмом у облику крста (Слика 7).

Слика 7:. Сигнални појам на забрањеним смеровима

### Заштитна ограда

Заштитна ограда на комплексу је предвиђена на локалитетима на којима постоји нека од опасности дефинисаних Техничким упутством о примени система за задржавање возила на државним путевима Републике Србије, а у складу са стандардом СРПС ЕН 1317. На ситуационом плану, уцртана ограда представља позицију њених стубова, што практично значи да је диспозиција лица плашта ограде на растојању мањем за ширину ограде од ивице коловоза (-0.20m).

При усвајању система за задржавање возила, узете су у обзир потребни безбедносни захтеви за избор одговарајуће врсте ограде у зависности од услова саобраћаја на предметној локацији и положајa објеката који се оградом штите, као и просторне могућности за њено постављање и деловање. Сходно томе, дуж источног дела комплекса, према Лиму, предвиђена је заштитна ограда типа Super Rail ES/1.33 карактеристика H1-W4. Иста ограда, предвиђена је са супротне стране, на сваком од улаза у комплекс, од границе обухвата до локација дефинисаних ситуационим планом. Дуж физичких острва са кабинама и испред стубова носача надстешница, постављена је ограда типа Eco Safe/1.33 Bw карактеристика N2-W1 која се везује за бетонску основу анкерисањем.

Обезбеђење стуба ''Г'' портала, предвиђено је оградом типа Eco Safe/1.33 карактеристика H1-W3.

У жлеб ограде на банкини, уграђују се рефлектујућа тела-катадиоптери црвено/беле боје, класе 3, на растојању од 4м. На ограду, предвиђену на физичким острвима и испред стубова надстрешнице, уграђују се рефлектујућа тела-катадиоптери црвено/црвене боје, класе 3, на растојању од 2,66м.

### Саобраћајно огледало

Без обзира што су услови прегледности потребни за безбедно одвијање саобраћаја, за дате услове добри, на захтев Инвеститора, и у складу са технолошким процесом прегледа возила, пројектом је предвиђено постављање саобраћајних огледала испод надстрешница контролних пунктова, у циљу постизања боље контроле и прегледности над читавим возилом. Предвиђена огледала су димензија 800х1000mm. С обзиром да се иста постављају у складу са условима микролокације сваког од контролних пунктова, њихова диспозиција није дефинисана ситуационим планом (нису уцртана), већ само обухваћена предрачуном.

8.2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ – САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

УВОД

Предметним пројектом, oбухваћенa је саобраћајна сигнализација током извођења радова на изградњи новог граничног прелаза ''Гостун'', који се налази на државном путу IБ реда бр. 23 и који представља његов завршни чвор (чвор референтног система 2331). Предметни гранични прелаз је веза са Републиком Црном Гором. Нови комплекс граничног прелаза, градиће се на постојећој локацији, у ширем обухвату. Постојеће стање изграђености карактеришу привремени објекти контејнерског типа, лоцирани обострано дуж пута, без надстрешнице, са контролним кабинама, које су дотрајале. Саобраћајницу, поред недовољне ширине и броја трака, карактерише лоше стање коловоза и капацитет који не задовољава саобраћајну тражњу, рефлектовану кроз фреквентност путничких и теретних возила. Према подацима са бројача ЈП ''Путеви Србије'' за деоницу пута 02332 (Мијоска – граница СРБ/ЦГ (Гостун)), ПГДС за 2016. годину је износио 3050 воз/дан, од чега путничка возила имају удео од 86.5%, аутобуси 1.5% и теретна возила 12%. На улазној страни у Србију, овај саобраћај је каналисан на 3, а на излазној на 2 саобраћајне траке. Ширина постојећег коловоза је 6 м.

Пројектовано решење предвиђа потпуно уклањање постојећих објеката на локацији и изградњу тангенцијалног типа граничног прелаза организованог уз трасу државног пута 23. Гледано у смеру раста стационаже, односно у смеру изласка из Србије, са леве и десне стране су предвиђени теретни терминали, физички одвојени од путничког саобраћаја, каналисаног централним делом комплекса.

С обзиром да је очување саобраћаја и технологије контроле роба и путника током извођења радова на предметној локацији императив, пројектно решење предвиђа фазно рушење и изградњу појединих делова граничног прелаза.

Пројектована саобраћајна сигнализација и опрема за време извођења радова на рушењу постојећег и изградњи новог комплекса граничног прелаза „Гостун“, условљена је рангом и геометријским карактеристикама саобраћајнице захваћене радовима, параметрима саобраћајног тока, технологијом извођења радова, као и технологијом контроле роба и путника.

Применом конкретних, ефикасних саобраћајно-техничких мера предвиђених техничком документацијом остварује се његов основни циљ који подразумева:

- Безбедно одвијање саобраћаја

- Безбедну и неометану реализацију радова на градилишту

- Задовољавајући ниво услуге за путнике, који саобраћају предметном деоницом, односно локалитетом (саобраћајни ток са минимизацијом временских губитака корисника, минималним повећањем утрошка енергије и заштитом животне средине).

Саобраћајно-техничке мере предвиђене овом документацијом обухватају типска решења, прилагођена конкретним условима локалитета и саобраћаја, као и комплексности и обиму предвиђених радова и њиховом трајању.

Поред саобраћајно техничке регулације у непосредном окружењу зоне радова, а у циљу правовременог обавештења возача, умиривања саобраћаја, умањивања могућности за нагомилавањем возила, благовременог каналисања токова, иста је предвиђена и на дефинисаним потезима пре зоне радова, на сваком од смерова.

ФАЗНОСТ И ДИНАМИКА РАДОВА

ФАЗА 1

ФАЗА 1 – радови се изводе са леве и десне стране државног пута и предвиђају формирање комплетних објеката, саобраћајних површина и инфраструктуре на теретним терминалима на улазу и излазу из земље.

Саобраћај се одвија по постојећим саобраћајним површинама, уз контролу роба и путника на постојећим објектима дуж пута. Зона радова је подужно изолована вертикалним запрекама одговарајућег усмерења. На сваком од смерова, предвиђено је упозорење на радове, уз  забрану претицања и редукцију брзине. Дужина зоне радова је око 550м.

ФАЗА 2

ФАЗА 2 – радови се изводе у централној зони граничног прелаза, између прикључака за улив и излив на/са примарни правaц и предвиђа рушење постојећих објеката и коловоза, изградњу централне надстрешнице, коловоза у основном профилу пута и других саобраћајних површина и инфраструктурних објеката у овој зони.

Саобраћај се каналише на површине изграђене претходном фазом, при чему се комплетан путнички и теретни саобраћај на излазу из земље, преусмерава на западни теретни терминал (десно од основне трасе државног пута) и у једном смеру води дуж две саобраћајне траке. Лева саобраћајна трака је намењена путничком, а десна теретном саобраћају.

На улазу у Србију, саобраћај се преусмерава на источни теретни терминал (лево од трасе државног пута, у смеру раста стационаже – према Лиму), где се, одмах након скретања, одваја вангабаритни од путниког и теретног саобраћаја. Путнички и теретни саобраћај се води по тракама до прикључка на основни правац (државни пут). У овој фази извођења радова, на површинама формираним претходном фазом, дуж којих се у фази 2 одвија саобраћај, поред привремене сигнализације, предвиђени су и елементи сталне сигнализације, обухваћени књигом 8.1 (Пројекат саталне саобраћајне сигнализације), који нису у супротности са конкретним околностима, те их је могуће поставити у овој фази радова. Они су на ситуационом плану приказани са елементима дефинисаним у пројекту сталне саобраћајне сигнализације (стационажа, димензије знака и стуба, класа материјала) и обележени знаком ''*''.

ФАЗА 3 и ФАЗА 4

ФАЗА 3 и ФАЗА 4 представљају радове у зонама прикључака теретних терминала на основну трасу пута IБ-23. Они се састоје у рушењу постојећег коловоза у дужинама од око 80 и 110м, у ширини основне трасе постојећег пута и формирању новог коловоза. Радови се реализују фазно, а саобраћај регулише наизменичним пропуштањем помоћу семафора. Саобраћајно техничка регулација у фази 3 и 4 је врло слична и састоји се у изолацији зоне радова, подужно - двостраним вертикалним запрекама и са чеоних страна – чеоним запрекама са одговарајућим знацима. На сваком од смерова, предвиђено је упозорење на наилазеће радове и начин регулисања саобраћаја, уз забрану претицања и редукцију брзине, прилагођену конкретним условима. Разлике по фазама, огледају се у начину каналисања возила по категоријама дуж површина изграђених претходним фазама.

У ФАЗИ 3, заузима се десна половина коловоза у зонама прикључака теретних терминала на излазу и излазу из Србије, при чему је западни теретни терминал ван функције. Комплетан саобраћај на излазу из Србије се каналише на путнички терминал, односно централни део комплекса. На улазу у Србију, теретни и вангабаритни саобраћај се усмерава на источни теретни терминал, уз раздвајање токова након уласка у терминал, у складу са пројектованом наменом површина и режимом дефинисаним сталном саобраћајном сигнализацијом, а путнички саобраћај је усмерен на ценрални део комплекса.

У ФАЗИ 4 се заузима лева половина коловоза у зонама прикључака теретних терминала на излазу и улазу из/у Србију, при чему је источни теретни терминал ван функције. Комплетан саобраћај, из Црне Горе, усмерен је дуж централног дела комплекса (путничког терминала) према Србији. На излазу из Србије, возила се раздвајају по категоријама, у складу са пројектованом наменом површина комплекса, при чему се теретна и вангабаритна возила каналишу на западни теретни терминал, а путничка на централни део комплекса (путнички терминал).

Семафорски уређаји предвиђени фазом 3 и 4, морају имати лантерне пречника 210мм и поуздан извор напајања (уколико постоји могућност, треба извршити прикључење на напојну мрежу 220V). На основу процењеног саобраћајног оптерећења и удела тешког саобраћаја у њему, дужине суженог дела коловоза и ширине саобраћајне траке, у свакој од зона радова, прорачунат је циклус према формули:

(sec), где је

- L – дужина сужног дела коловоза (растојање од семафора до семафора)

- Q1, Q2 – саобраћајно оптерећење на прилазима градилишту (voz/h); усвојено Q1+Q2=100 voz/h

- S’ – величина засићеног тока на прилазима градилишту; S’=525 * fTA * b  (voz/h)

- b – просечна ширина прилаза на месту где се возила заустављају испред светлосне саобраћајне сигнализације (семафора);       b=3.0 m

- fTA – фактор утицаја теретних возила. За учешће теретних возила и аутобуса од 13.5%, усвојено fTA=0.80

- v – брзина кретања дуж градилишта. Сходно условима, усвојена је брзина од 30 km/h=8.33 m/sec,

- tz – заштитно време између фаза; tz=L/v (sec)

Како су добијене рачунске вредности циклуса изузетно мале, његове вредности су усвојене.

Пре почетка имплементације предвиђене сигнализације и увођења пројектованог режима саобраћаја, командни уређај је потребно подесити према фазама и локацијама постављених лантерни. Сходно томе, а на основу полазних  и израчунатих параметара, добијене су следеће вредности:

Фаза 3 (заузеће десне саобраћајне траке у смеру раста стационаже на излазу из Србије):

- L=110 m

- tz1=110/8.33=14 sec – заштитно време између возила која излазе из Србије (фаза 1) и возила која улазе у Србију са путничког терминала (фаза 2)

- tz2=79/8.33= 10 sec - заштитно време између возила која улазе у Србију са источног теретног терминала (фаза 3) и возила која излазе из Србије (фаза 1)

- C=90 sec – усвојена вредност

Фаза 3 (заузеће десне саобраћајне траке у смеру раста стационаже на улазу у Србију):

- L=140 m

- tz=140/8.33=17 sec – заштитно време између возила која излазе из Србије са путничког терминала (фаза 1) и возила која улазе у Србију из Црне Горе (фаза 2)

- C=76 sec – усвојена вредност

Фаза 4 (заузеће леве саобраћајне траке у смеру раста стационаже на излазу из Србије):

- L=100 m

- tz=100/8.33=13 sec– заштитно време између возила која излазе из Србије (фаза 1) и возила која улазе у Србију са путничког терминала (фаза 2)

- C=68 sec – усвојена вредност

Фаза 4 (заузеће леве саобраћајне траке у смеру раста стационаже на улазу у Србију):

- L=140 m

- tz1=140/8.33=17 sec - заштитно време између возила која улазе у Србију (фаза 1) и возила која излазе из Србије са путничког терминала (фаза 2)

- tz2=112/8.33= 14 sec – заштитно време између возила која излазе из Србије са западног теретног терминала (фаза 3) и возила која улазе у Србију (фаза 1)

- C=95 sec – усвојена вредност

У Фази 3 (заузећу десне саобраћајне траке у смеру раста стационаже на излазу из Србије) и у Фази 4 (заузећу леве саобраћајне траке у смеру раста стационаже на улазу у Србију) извођења радова, токови са теретних терминала су означени као фаза 3 у плану темпирања сигнала.

Уважавајући наведене параметре, као и чињеницу да жуто траје 4, а црвено и жуто 2 секунде, потребно је подесити командни уређај, у свакој од фаза радова.

План фаза и план темпирања сигнала су приказани у графичком делу пројекта за сваку од фаза и локалитета. Уколико у току извођења радова услови саобраћајног тока буду условили другачију дистрибуцију времена, неопходно је извршити корекцију програма!

Такође, неопходно је обезбедити перманентно дежурство лица квалификованог за брзо отклањање евентуалних неисправности на елементима светлосне сигнализације, како би се избегао саобраћајни колапс и изазивање ситуација које би угрозиле безбедност саобраћаја.

Графичким прилозима и спецификацијама, за сваку од фаза, обухваћена је потребна привремена сигнализација, а предрачуном обрачуната, по тренутно важећим тржишним ценама за нову сигнализацији и опрему.

За све време трајања радова, мора се обезбедити стално дежурство овлашћеног и обученог радника, који има задатак да чува постављену саобраћајну сигнализацију и опрему, врши замену и допуну оштећене, као и надзор над радом трептача. Уколико дође до значајних непредвиђених промена саобраћајних услова, могуће су евентуалне корекције уз стручну консултацију овлашћеног надзора или пројектанта.

Важно је напоменути да су саобраћајна сигнализација и опрема пројектовани и прилагођени карактеристикама саобраћајног тока, контролисаној долазној брзини, као и технологији извођења радова на предметној локацији.

Саобраћајна сигнализација предвиђена овом техничком документацијом је привременог карактера. Иако таква, она у свему мора да задовољи захтеве које претпоставља ранг саобраћајнице и услови локације на којој се поставља. У складу са наведеним, она је стандардних димензија, пројектована у складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији и Правилником о начину регулисања саобраћаја на путевима у зони радова (''Сл. Гласник РС'' број 134/2014), постојећим СРП стандардима, важећим законским прописима, нормативима и препорукама. Димензије саобраћајних знакова, одговарају условима дефинисаним чланом 16, 24, и 43 Правилника, и то: троугаони страница 90 цм, кружни Ø90 цм (Ø400мм знаци II-45 и II-45.1, на вертикалним запрекама), правоугаони страница 80 x 100цм и допунске табле димензија усклађених са димензијама знакова уз које се постављају. Материјали за израду лица саобраћајних знакова су класе 2 (у складу са чланом 48. Правилника). Пројектом је предвиђено постављање саобраћајних знакова привремене саобраћајне сигнализације, на цевне носаче, који се темеље и укопавају у тло. Изузетно, део сигнализације који се поставља на самом комплексу, предвиђен је за постављање на покретна постоља.

У случају да током извођења радова дође до значајнијих проблема и нагомилавања возила, правце кретања дефинисане привременом саобраћајном сигнализацијом, неопходно је преиспитати и прилагодити их конкретним околностима (условима саобраћаја), у циљу остваривања боље проточности и нивоа услуге.

Иако ће се радови изводити дању, градилиште мора бити обезбеђено и у ноћним, као и условима смањене видљивости. Сходно томе, за сваку од наведених фаза, у зони извођења радова, поред приказане саобраћајне сигнализације, предвиђено је и инсталисање трепћућих светала у континуалном или трепћућем режиму рада, типа и начина рада, прилагођеног конкретним условима и локалитету постављања. Ови светлосни извори, са једностраном емисијом светлости, морају поседовати фото-сензор, који исте искључује у условима добре дневне видљивости. Трепћућа светла морају бити укључена непрекидно, у условима смањене видљивости (магла, ноћ и др.) за све време трајања измењеног режима саобраћаја. Предвиђена светла пречника 180мм, која

одговарају стандардном типу ТС-1, треба да се примењују у складу са дефинисаним ситуционим плановима, усклађеним са Правилником.

Као и за сталну саобраћајну сигнализацију, у поступку поруџбине привремене вертикалне саобраћајне сигнализације, извођачи радова на одржавању државних путева дужни су да за сваки саобраћајни знак произвођачу саобраћајне сигнализације и опреме доставе следеће податке:

- шифру знака утврђену Правилником о саобраћајној сигнализацији,

- податке о категорији и броју државног пута поред кога се исти поставља,

- локацију саобраћајног знака (унутар насељеног места, ван насељеног места),

- податке о материјалу за израду симбола саобраћајног знака:

- поцинковани челични лим са повијеном ивицом (скраћено ПЧЛПИ),

- алуминијумски лим (скраћено АЛ),

- алуминијумски лим ојачан обујмицом (скраћено АЛО),

- алуминијумски лим са повијеном ивицом (скраћено АЛПИ).

Образац за поруџбину вертикалне саобраћајне сигнализације се код извођача чува као трајна документација и део грађевинског дневника.

Саобраћајну сигнализацију и опрему поставља, одржава и уклања Извођач.

Саобраћајна сигнализација се поставља тако да се прво поставља знак I-19 "радови на путу" којим се дефинише почетак зоне радова, а затим редом у смеру одвијања саобраћаја до последњег знака на крају зоне радова (III-14, односно III-17).

Посебна пажња се мора посветити стабилности постављене привремене  саобраћајне сигнализације и опреме, како не би долазило до њеног дислоцирања или рушења под налетима ветра или услед проласка возила. Стубови вертикалних запрека и појединих знакова означених на ситуацији, морају бити постављени на тешким постољима, како их возила приликом кретања не би оборила или одбацила са предвиђеног места за време извођења радова.

Саобраћајну сигнализацију, постављену за време извођења радова, потребно је у целости уклонити, одмах по завршетку истих, а најкасније у року од 24 сата, при чему се успоставља уобичајени режим саобраћаја, дефинисан постојећом (сталном) саобраћајном сигнализацијом. Саобраћајна сигнализација се уклања са пута, на начин да се редом уклањању знакови, у смеру супротном од смера одвијања саобраћаја, све до саобраћајног знака, постављеног на почетку зоне измењеног режима саобраћаја (I-19).

Графички део техничке документације садржи и потребне детаље за изглед и постављање саобраћајне сигнализације, односно саобраћајно-техничке опреме на терену.

Извођач радова  је дужан да о изменама у режиму саобраћаја обавести надлежни орган МУП Републике Србије, надлежни саобраћајно-инспекцијски орган и јавност путем средстава јавног информисања.

У случају да се током извођења радова (с обзиром на обим, технику и технологију и временски период извођења), укаже потреба за заузећем коловоза или јавне површине, које изискује посебну фазу радова, односно саобраћајно техничку регулацију, другачију од пројектом дефинисане, Извођач (Инвеститор) је обавезан, да за сваку од ових ситуација, обезбеди пројекто решење, као и сагласност на исто, према дефинисаној процедури.

Извођач радова је обавезан да обезбеди перманентно, беспрекорно функционисање комплетне саобраћајне сигнализације и опреме обухваћене овом техничком документацијом.

По завршетку радова, извођач је дужан да саобраћајну опрему и сигнализацију усклади са Главним пројектом саобраћајне сигнализације (Свеска 8.1).

9/2 ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА СА СИНХРОН ПЛАНОМ ИНСТАЛАЦИЈА И ПРИКЉУЧАКА, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА -ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА

Постојеће стање

На предметној локацији ГП ''Гостун'', међународног граничног прелаза са Републиком Црном Гором, контролни пункт је отпочео са радом децембра 2005.год. На земљишту које се налази у оквиру ГП ''Гостун'' постоје привремени објекти, контејнерског типа, неопходни за рад граничних служби (УЦ-а, МУП-а и инспекција), који су делом били постављени на путном, а делом на приватном земљишту. Објекти пратећих садржаја су постављени са обе стране саобраћајнице, не постоји надстрешница, нити контролна кабина. Стање саобраћајница је незадовољавајуће и недовољне је ширине. Број саобраћајних трака и њихова пропусна моћ је недовољна услед високе фреквентности путничког и теретног саобраћаја.

Присутни субјекти на граничном прелазу су: Управа царина, Управа граничне полиције, Фитосанитарна инспекција, Ветеринарска инспекција, пратеће службе – АМСС, шпедитери, пошта, банка и др.

Пројекат Спољног уређења рађен је на основу:

- АГ пројекта

- Локацијски услови број 350-01-00096/2015-14 од 18.02.2015. године

- Пројекта саобраћајница

- Ситуационог плана

- Синхрон плана

- Пројектног задатка Инвеститора

- Важеће законске регулативе, правилника, стандарда и техничких норматива

Oсновни задатак зелених површина је да изолују пешачке токове и ободне објекте од колског саобраћаја и створе повољне санитарно-хигијенске и микроклиматске услове и повећају естетске квалитете пејсажа. Од укупне површине 30% треба да је под зеленилом.

Ради безбедности саобраћаја дрвеће је планирано 2m од ивице коловоза, а шибље 2m од ивице зелене траке. Растојање стабала од објеката је 4,5-7m. Растојање између садница је најмање 5m, а у зависности од врсте креће се од 5-15m.

Композициони принципи озелењавања стварају максималне погодности за кретање саобраћаја и пешака и заштиту од буке и атмосферских гасова. Стварени су и повољније услове за сагледавање пејсажа у току кретања.

## Приликом озелењавања слободних површина  поштована су следећа правила:

  - избор врста прилагођен је  поднебљу и условима средине;

  - зелене површине не угрожавају прегледност и безбедност, нарочито у зони платоа граничног прелаза;

  - озелењавање је планирано по највишим стандардима са применом цветница и ниског шибља високе декоративне вредности;

  - приликом пројектовања  су обавезбеђена минимална прописана растојања између места за садњу дрвећа и траса подземних инсталација, ивица коловоза и надземних објеката;

  - избором врста, начином обраде и колористичким ефектима је наглашена репрезентативност објеката;

У предмет пројекта  9/2 Пројекат спољног уређења - пројекат пејзажна  архитектура не улази нивелација, стазе, приступне саобраћајнице, као ни мобилијар.

Бруто површина за озелењавање је 5476 м2. Нето површина травњака износи 4732 м2.

Избор садног материјала

Концепт уређења се заснива на избору високо декоративног дрвећа ,шибља и цвећа.

Планиране су декоративне врсте листопадно дрвећа CATALPA BIGNONIOIDES “NANA“ и  ROBINIA PSEUDOACACIA "UMBRACULIFERA" .

Средњи четинар THUJA OCCIDENTALIS и ниски четинари  THUJA OCCIDENTALIS  "GOLDEN GLOBE", THUJA OCCIDENTALIS "DANICA", CHAMAECYPARIS LAWSONIANA "GLOBOSA".

Листопадно шибље BERBERIS THUMBERGII "ATROPUTPUREA" , COTONEASTER HORISONTALIS, SPIREA BUMALDA "ANTHONI WATERER", SPIREA JAPONICA"LITTLE PRINCESSE"и зимзелено шибље, COTONEASTER DAMMERII, MAHONIA AQUIFOLIA, EVONIMUS FORTUNEI "EMERALD S GOLD", LONICERA PILEATA.

Садњом различитих вегетацијских структура остварена је разноликост укупног простора. Посебан акценат је бачен на лишћаре,наглашен је њиховим солитерним позиционирањем. На тај начин уз минималан број примерака биљака остварен је упечатљив декоративан ефекат.

Травњак

Травњак се заснива сетвом семена траве отпрне на временске услове и гажење.

Квалитет садница

Саднице лишћара треба да имају обим 12/14 цм на висини од једног метра у односу на коренов врат, да су висине садница  250-300 цм, почев од кореновог врата до половине активног вршног летораста. Калемљена врста, Catalpa bignonioides"Nana" ,треба да је висине 250-300 цм, почев од кореновог врата до вршног летораста. Висина дебла од кореновог врата до калема треба да буде од 220 цм.

Коренов систем код свих садница,треба да је добро развијен у свим прaвцима, а бусен извађене саднице балиран и осигуран окастом жицом или да је у великим саксијама-контејнерима. Бусен извађене саднице треба да је 60-80 цм , да су школоване саднице пресађиване 3 пута, али тако да је задње пресађивање извршено две до три године пре испоруке.

Инсталације

Све спољне инсталације и прикључци су дати кроз посебне пројекте инсталација. Спољно уређење и озелењвање је усклађено са трасама инсталација.

Опште одредбе

Сваки уграђени материјал мора имати доказ о пореклу, квалитету. За свако одступање извођач је дужан да обавести пројектанта, затражи сагласнот и унесе измене у грађевински дневник.

Приликом давања понуде обавезно обухватити и начин извођења радова дат у општим условима озелењавања и графичким прилозима, старост садног материјала као и друге параметре квалитета дате сваком позицијом.

Биљни материјал који се сади мора бити без ентомолошких и фитопатолошких оштећења.

Увид у техничку документацију

Понуђач може, уз претходну најаву, у току припреме понуде у просторијама Управе царина, извршити увид у техничку документацију по којој ће предметни радови бити вршени. Контакт особа је Весна Јеремић, тел: 064-858-2010.

1. Начин и квалитет израде

Понуђач мора, за укупан уграђени материјал да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са техничком документацијом и понудом.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, исти одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз акредитоване овлашћене организације за контролу квалитета.

Понуђач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и његова је одговорност уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да понуђач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом.

Надзорни орган Наручиоца има право да врши стручни надзор предметних радова и има овлашћења која су наведена у Закону о планирању и изградњи, Посебним узансама о грађењу и подзаконским актима донетим у складу са Законом.

Понуђач нема право да мења техничку документацију, нити може да одступа од исте.

Наручилац задржава право да у току изградње, због промењених околности које се нису могле предвидети, измени техничку документацију у складу са прописима.

Понуђач је дужан да извршене измене техничке документације прихвати и по истима поступа.

У случају измене техничке документације, извођач има право да писаним путем затражи продужење рока под условом да извршене измене техничке документације по свом обиму битно утичу на рок за извођење радова.

2. Рок и место извођења радова

Понуђач је дужан да предметне радове изведе у року од 18 календарских месеци, рачунајући од дана увођења у посао од стране Наручиоца, што се констатује отварањем грађевинског дневника. Наручилац је у обавези да добије грађевинску дозволу од надлежног органа у оквиру обједињене електронске процедуре.Управа царина је у оквиру ЦЕОП-а доставила захтев за грађевинском дозволом.

Последњи дан рока за завршетак радова јесте последњи дан за потписивање Записника о примопредаји радова.

Захтев за корекцијом и/или продужетком рока за завршетак извођења радова понуђач доставља Наручиоцу писаним путем, и то:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом понуђача;

- у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар), као и другим догађајима са карактером „више силе”;

- услед измене техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној техничкој документацији знатно превазилази обим уговорених радова, и

- у другим изузетним случајевима.

Корекција и/или продужење рока за извођење радова је важећа према уговору само ако је писаним путем одобрена од стране Наручиоца и Надзорног органа Наручиоца.

У случају да понуђач не испуњава динамику извођења радова неопходну за поштовање уговореног рока, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако понуђач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уколико атмосферске и климатске прилике током извођења радова буду изузетно неуобичајене за конкретно годишње доба и по свом интензитету су такве да могу утицати на квалитет извођења појединих радова, Наручилац ће признати право понуђачу на корекцију и/или продужење рока за време трајања истих.

Рок за продужење извођења радова услед неуобичајених и неповољних атмосферских и климатских прилика биће продужен за онај период како то буде наведено у грађевинском дневнику овереном од стране понуђача и Надзорног органа Наручиоца.

Због специфичности објекта (протоколарне активности) радови могу бити прекидани са или без најаве. Време обуставе радова не улази у рок извођења радова и понуђач нема права на додатну новчану надокнаду због прекида радова.

3. Вишкови, хитни непредвиђени и накнадни радови

Уколико количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца, буду веће од количина предвиђених у Обрасцу понуде (предмеру радова) из усвојене понуде понуђача, исте ће се, на основу Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ”, број 18/77), сматрати вишком радова. Вишак радова биће дефинисан Анексом овог Уговора.

Јединичне цене за све позиције из Обрасца понуде (предмера радова) усвојене понуде понуђача, а за које се утврди постојање вишка, биће фиксне и непроменљиве.

Ако се у току извођења радова утврди да би укупни вишак радова износио више од 10% у односу на количине из Обрасца понуде (предмера радова) усвојене понуде понуђача, понуђач ће бити дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести Надзорни орган и Наручиоца у писаној форми.

Вишак радова до 10% у односу на количине из Обрасца понуде (предмера радова) усвојене понуде понуђача, понуђач је дужан да изведе у оквиру уговореног рока.

Понуђач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност Надзорног органа Наручиоца, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Понуђач и Надзорни орган су дужни да истог дана када наступе наведене околности, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести понуђача.

Понуђач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење предметног уговора.

Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Извођач ће обавестити Наручиоца о завршетку уговорених радова уписивањем у грађевински дневник.

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија коју чине овлашћени представници понуђача, Надзорног органа и Наручиоца.

Примопредаја радова врши се записнички, од стране заједничке комисије, најкасније у року од 30 дана од дана пријема писаног обавештења понуђача да су радови завршени. Понуђач предаје Наручиоцу приликом примопредаје изведених радова, а пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три примерка са приложеним атестима, као и пројекат изведеног стања у три примерка. Понуђач је обавезан да приликом примопредаје изведених радова, записнички преда Наручиоцу све атесте за уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.

Понуђач се обавезује да предметне радове изводи у свему према техничкој спецификацији.

Грешке, односно недостатке, које Наручилац утврди у току извођења или приликом примопредаје радова, понуђач мора да отклони без одлагања. Рок за започињање отклањања примедби не може бити дужи од два дана, рачунајући од дана пријема рекламације.

По извршеној примопредаји радова саставиће се коначни обрачун стварно изведених радова, у року не дужем од 30 дана од дана пријема писаног обавештења понуђача да су радови завршени.

Коначна количина и вредност радова утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде.

Коначним обрачуном се обухватају сви изведени радови укључујући и вишкове односно мањкове радова.

Ако понуђач без оправданог разлога одбија учешће у коначном обрачуну или одуговлачи са својим учешћем у изради обрачуна, Наручилац може да изврши обрачун и да о томе обавести понуђача. Ово право има и понуђач.

Свака страна сама сноси трошкове учешћа у изради коначног обрачуна.

5. Уговорна казна

Уколико понуђач не заврши све радове и не изврши све своје обавезе у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 2‰ (два промила) од укупно уговорене вредности, за сваки дан закашњења.

Укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка понуђача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

6. Гарантни рок

Гарантни рок за све изведене радове и коришћене материјале не може бити краћи од 24 месеца и исти почиње да тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова од стране Наручиоца и понуђача, а за уграђену опрему гарантни рок мора да буде исти као гарантни рок који даје произвођач те опреме. За материјале који су обухваћени текућим одржавањем гарантни рок је 12 месеци рачунајући од датума примопредаје.

7. Ризик и осигурање

До примопредаје радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси понуђач. После примопредаје ризик случајне пропасти и оштећења сноси Наручилац.

Понуђач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности.

Понуђач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Премију осигурања плаћа извођач.

8. Обавезе уговорних страна

Наручилац се обавезује да:

- обезбеди вршење стручног надзора над извршењем обавеза понуђача;

- од понуђача прими изведене радове у складу са уговореним одредбама.

Понуђач се обавезује да:

- пре почетка извођења радова, преда Наручиоцу решење о именовању руководиоца пројекта, шефа градилишта и одговорних извођача радова;

- обезбеди тим дипломираних инжењера са лиценцом извођача радова одговарајуће струке, који ће пратити извођење свих уговорених радова, сарађивати са Надзорним органом и оверавати грађевинску књигу и грађевински дневник;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту, благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење преузетих обавеза;

- да сачини и преда приликом увођења у посао Наручиоцу и Надзорном органу Наручиоца динамички план извођења радова;

- да уведе рад у више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да испуни све обавезе стручно, квалитетно и у уговореном року;

- да приликом извођења радова посебну пажњу посвети чувању имовине Наручиоца;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених и странака) и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала, алата, опреме и слично, тако да Наручилац буде ослобођен свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, као и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да обезбеди сигурност објекта, лица која се у њему налазе и околине (суседни објекти и саобраћајнице);

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;

- да обезбеди доказе о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала и опреме;

- да уредно води грађевински дневник и све књиге предвиђене законом и другим подзаконским актима Републике Србије, а који регулишу ову област;

- да обезбеђује објекат и околину у току извођења радова и у случају прекида радова;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала и опреме или убрзања извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем од стране Наручиоца;

- да сноси трошкове накнадних прегледа Комисије за технички пријем објекта уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да отклони све грешке по примедбама надлежног органа након техничког прегледа објекта;

- да за изведене радове у гарантном року приступи отклањању грешака у уговореном року;

- да Наручиоцу преда све сертификате, атесте, гаранције и упутства за употребу за уграђену опрему и материјале за које оригинални произвођачи дају гаранцију;

- да изведене радове преда Наручиоцу;

- да уради и Наручиоцу преда пројекат изведеног стања у три примерка.

9. Обилазак локације

Понуђач може у току припреме понуде, да изврши обилазак локације уз претходну најаву, ради прецизнијег сагледавања услова и врсте радова који су предмет јавне набавке.

# IV

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)

И УПУТСТВО КАКО  СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

# I ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА)

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

| Доказ за правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра; |

2)	да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

| Доказ за правно лице: | 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике и за физичко лице: | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. |  |

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

| Доказ за правно лице: | Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| Доказ за физичко лице: | Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда |  |

5) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

| Доказ за правно лице: | Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1, али су обавезни да у оквиру понуде доставе изјаву на свом меморандуму да су регистровани као понуђачи као и копију Решења из Регистра понуђача који води Агенција за привредне регистре.

# II ДОДАТНИ УСЛОВИ

(члан 76. Закона о јавним набавкама)

- Финансијски и пословни капацитет

1.1 Финансијски капацитет

Понуђач мора да располаже довољним финансијским капацитетом:

- да је позитивно пословао у 2014, 2015. и 2016. години.

| Доказ за правно лице: | -Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) за 2014, 2015. и 2016. Годину или биланс стања и биланс успеха (АОП 1001) са извештајем овлашћеног ревизора и -потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, која обухвата захтевани период; (Понуђач није дужан да доставља доказ (потврду) који је јавно доступан на интернет страници www.nbs.rs). |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | -Потврда о промету код пословне банке за 2016. годину. -потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, која обухвата захтевани период; |
| Доказ за физичко лице: | -Потврда о промету код пословне банке за 2016. годину. - потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, која обухвата захтевани период; |

  - Пословни капацитет

-Понуђач мора да располаже пословним капацитетом:

1. Да има реализоване уговоре, закључене у последњих 3 (три) године (рачунајући од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки), за извођење радова у области високоградње, саобраћајне инфраструктуре, укључујући електроенергетске, машинске и инсталације водовода и канализације на изградњи, реконструкцији, адаптацији или санацији објеката у кумулативној вредности радова од 5.000.000.000,00 рсд.

2. Да има у свакој од последње 3 (три) године реализован најмање по 2 (два) објекат високоградње у монтажној изведби бруто површине преко 5.000 м2.

3. Да има производни погон за израду металних конструкција, које су предмет јавне набавке, капацитета минимум 200т месечно акредитован према ЕN 1090 – 2 ЕXC 3, ISO 3834/2, ISO 9001:2008.

| Доказ за правно лице: | Вредност изведених радова која су предмет јавне набавке доказује се потврдом од референтних наручилаца са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца. Реализовани објекти доказују се прилагањем Уговора о грађењу. Поседовање капацитета за производњу металних конструкција са наведеним сертификатима доказује се документом о регистрацији или Уговором (или предуговором) о закупу. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

    - Понуђач мора да поседује сертификате којим доказује оспособљеност за примену следећих стандарда: ISO 14001:2004, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007

| Доказ за правно лице: | - Доставити копије стандарда |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

- Кадровски капацитет

- Понуђач је дужан да има најмање 40 запослених на неодређено време, од којих 20 инжењера степена стручне спреме VII и VII – 1, стечене на једном од техничких факултета.

- Да одговорни руководилац радова који ће бити решењем именован за овај пројекат има најмање десет година радног искуства на извођењу радова и поседује одговарајућу лиценцу 400 или 410

- Да понуђач има у сталном радном односу на неодређено време најмање:

    - 2 дипл. инж. грађ. са лиценцом 410

    - 2 дипл. инж. грађ. са лиценцом 414

    - 2 дипл. инж. грађ. са лиценцом 400

    - 1 дипл. инж. маш. са лиценцом 430

    - 1 дипл. инж. ел. са лиценцом 850

| Доказ за правно лице: | 1.Фотокопије важећих лиценци Инжењерске коморе Србије са потврдама о важењу истих; 2. Копије доказа о радном статусу: уговор о раду и Копије обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца, из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање у тренутку објављивања позива за подношење понуда, за сваког запосленог појединачно и уколико су радно ангажована по другом правном основу – уговор о радном ангажовању у складу са Законом о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/2009, 32/13 и 75/14) из којег се види да је запослени радно ангажован у тренутку слања позива, односно објављивања обавештења о покретању предметног поступка на Порталу јавних набавки; 3. За шефа градилишта поред горе наведених доказа и потврда од послодавца о радном искуству на извођењу радова |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

3.	Технички капацитет

Понуђач је дужан да располаже неопходном механизацијом, грађевинским машинама и техничком опремом неопходном за реализацију радова који су предмет јавне набавке и то:

| Ред.бр. | Опис | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1 | КАМИОН ПРЕКО 10 Т НОСИВОСТИ | 5 ком. |
| 2 | АУТОДИЗАЛИЦА ПРЕКО 15Т НОСИВОСТИ | 2 ком. |
| 3 | БАГЕР МАСЕ ПРЕКО 20 Т | 2 ком. |
| 3 | КОМБИНОВАНА ИСКОПНА – УТОВАРНА МАШИНА | 3 ком. |
| 5 | БУЛДОЗЕР | 1 ком. |
| 6 | УТОВАРИВАЧ | 1 ком. |
| 7 | ГРЕЈДЕР | 1 ком. |
| 8 | ВИБРО ВАЉАК МАСЕ ПРЕКО 4 Т | 2 ком. |
| 9 | ВИБРО ВАЉАК МАСЕ ПРЕКО 2 Т | 2 ком. |
| 10 | ВИБРО ПЛОЧА МАСЕ ПРЕКО 200 кг | 1 ком |
| 11 | ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ ДОХВАТА ПРЕКО 15 м | 2 ком. |
| 12 | ВИЉУШКАРИ НОСИВОСТИ ПРЕКО 2 Т | 2 ком. |
| 13 | АГРЕГАТ | 2 ком. |
| 14. | СКЕЛА | 5000 м2 |
| 15 | ВИБРАТОР ЗА УГРАДЊУ БЕТОНА | 2 ком. |
| 16 | МАШИНА ЗА ОБРАДУ БЕТОНСКИХ ПОВРШИНА | 1 ком. |

| Доказ за правно лице: | - поседовање опреме и алата за пружање предметне услуге доказује се достављањем оверене и потписане Изјаве од стране овлашћеног лица, на меморандуму понуђача о поседовању наведене опреме или Уговором (или предуговором) о закупу или лизингу наведене опреме. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

III УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу. Подизвођач не може својим капацитетима или референцама давати понуђачу допуну додатних услова предвиђених у делу II oве јавне набавке.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), као и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача уколико је испуњење тог услова тражено конкурсном документацијом.

Подизвођач, у предметној јавној набавци  мора да испуни услов и да није у последњих три (3) године, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда,  био у блокади.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

| Доказ: | Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача |
| --- | --- |

IV УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Сви чланови групе, у предметној јавној набавци  морају да испуне услов и да нису у последње три (3) године, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда,  били у блокади.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

| Доказ: | Споразум понуђача доставити у понуди |
| --- | --- |

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писаним путем затражити од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

# И З Ј А В А

којом понуђач: _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач: _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

којом члан групе: _______________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

|  |  | Образац 1 |
| --- | --- | --- |

| Редни број | Списак изведених радова | Вредност извршених радова |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| У к у п н о: |  |  |

# Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.

|  |  |  | Потпис овлашћеног лица |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М.П. |  |  |

Образац бр. 2

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

| Редни број | Име и презиме радно ангажованог | стручна спрема |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:  Уписати потребне податке

# V

УПУТСТВО

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

2. Посебни захтеви Наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која Наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред Наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава.

Све изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају сви чланови групе.

3. Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву  за подношење понуде.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Министарство финансија - Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ”, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача. 		Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде.

Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

4. Понуда са варијантама није дозвољена

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.

Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду након достављања исте под условом да Наручилац прими обавештење о измени или опозиву понуде писаним путем пре крајњег рока који је прописан за подношење понуда.

Обавештење о измени, допуни или повлачењу понуде треба да буде припремљено, запечаћено, обележено и послато на исти начин као и претходна понуда.

Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Београд, са назнаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку број 13/2018– КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

# 7. Подизвођач

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2) и 3)  Закона о јавним набавкама), И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.

Подизвођач, у предметној јавној набавци  мора да испуни услов и да није у последњих три (3) године, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда,  био у блокади.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претодну сагласност наручиоца.

# 8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сви чланови групе, у предметној јавној набавци  морају да испуне услов и да нису у последње три (3) године, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда,  били у блокади.

9. Валута и цена

# Цена мора бити изражена у динарима, без пореза на додату вредност, у складу са захтевима из обрасца понуде.

Ценама морају бити обухваћене све таксе, материјал, опрема и остали зависни трошкови који се односе на реализацију обавезе из ове набавке.

У цену урачунати све потребне активности за извршење наведених радова. Коначна цена изведених радова утврдиће се на основу количина стварно изведених предметних радова, уписаних и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца у грађевинској књизи и јединичних цена из усвојене понуде Накнадно обрачунате трошкове од стране понуђача, Наручилац неће узети у обзир.

Уколико су време до увођења у посао или прекид радова дужи од шест месеци без кривице понуђача, понуђач има право да захтева корекцију уговорене цене, а на основу месечног индекса потрошачких цена према званично објављеним подацима Републичког завода за статистику. У том случају, цена се може мењати, само уз писану сагласност уговорних страна.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца веће од количина предвиђених у Обрасцу понуде (предмеру радова) из усвојене понуде, исте ће се сматрати вишком радова.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца мање од количина предвиђених у Обрасцу понуде (предмеру радова) из усвојене понуде, Наручилац ће платити понуђачу само стварно изведене радове на основу јединичних цена из понуде.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања

Исплату рачуна по овом уговору врши Наручилац и то:

Аванс у износу од 10% вредности укупно уговорене цене радова у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 119/12 и 68/15), од дана достављања захтева за плаћање аванса, изјаве о наменском коришћењу аванса и истовременог достављања менице за повраћај авансног плаћања на пун износ авансне уплате и менице за добро извршење посла. Аванс се мора оправдати са окончаном ситуацијом.

Остатак у износу од 90% вредности укупно уговорене цене за радове по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 119/12 и 68/15), од дана пријема оверене ситуације.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

11. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

# 12. Средства финансијског обезбеђења

-  12.1. Оригинал банкарска гаранциај за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2% од вредности понуде, без ПДВ.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде  мора да траје најмање док траје рок важности понуде (у складу са роком важења понуде који понуђач даје у обрасцу понуде) и мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду, одбије да потпише  или благовремено не потпише уговор.

12.2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, у износу од траженог аванса из понуде, обавезујућег карактера за банку.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке, а нарочито одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

12.3. Оригинал банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања

Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у року од 15 дана, од дана закључења уговора достави Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 10% од уговорене цене.

Банкарска гаранција мора да траје најмање до 31.12.2019.године. Наручилац ће затражити продужење исте уколико настану непредвиђене околности. Наручилац ће затражити продужење исте до правдања аванса.

Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

12.4.Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранција за добро извршење посла, обавезујућег карактера

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 65.000.000,00 динара, без ПДВ-а, обавезујућег карактера за банку.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке, а нарочито одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

12.5. Оригинал банкарска гаранцијa за добро извршење посла

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у року од 15 даана од закључења уговра, као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од уговорене цене, без ПДВ, која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

12.6. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске

гаранције за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег

карактера

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 22.500.000,00 динара, без ПДВ-а, која ће трајати најмање 30 дана дуже од рока важности уговора, обавезујућег карактера за банку.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке, а нарочито одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

12.7 Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року

Понуђач је дужан да након успешне примопредаје радова, то јест, 8(осам) дана од  потписивања Записника о примопредаји, преда Наручиоцу гаранцију банке за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности стварно изведених радова.

Понуђач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све грешке, које су настале због тога што се понуђач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала и опреме.

Наручилац има право да тражи продужење банкарске гаранције  за отклањање грешака у гарантном року, уколико понуђач на писани позив Наручиоца не отклони недостатке у извођењу радова, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима Наручиоца. Уколико понуђач не отпочне са отклањањем недостатака у уговореном року, Наручилац има право да наплати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико понуђач у наведеном року не обезбеди и не преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности изведених радова, износ укупне вредности радова по окончаној ситуацији ће се умањити за 5% - износ гаранције. Уколико понуђач накнадно достави Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће умањен износ вредности радова по окончаној ситуацији уплатити понуђачу уговореном року и на уговорени начин.

По истеку гарантног рока Наручилац ће предметну гаранцију вратити, на писани захтев понуђачу.

# 13. Реализација средстава финансијског обезбеђења

Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и испуњење уговорних обавеза.

# 14. Заштита података Наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

# 15. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО” у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

# 16. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понудe

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем на начин одређен чланом 20. Закона.

Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде мора да садржи назив и адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и факса.

Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд уз напомену „Објашњења – јавна набавка број 13/18 чији је предмет набавка радова за изградњу ГП Гостун”, предајом на писарници Наручиоца или путем факса на број 011/319-09-96 сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено

# 17. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, може захтевати комисија наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда, може вршити комисија наручиоца за предметну јавну набавку уз претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да вршење контроле (увида) не ремети редован процес рада код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

# 18. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена”.

# 19. Понуде са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за завршетак радова.

# Уколико две или више понуда имају исти рок за завршетак радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за започињање отклањања примедби.

# 20. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа

# Понуђач је дужан да при састављању своје понуде попуни, потпише и овери изјаву (саставни део конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# 21. Накнада за коришћење патента

Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

22. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда у складу са ст. 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уколико у предметном поступку јавне набавке поново буде поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која мора да садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју (позив на број 9750-016) и јасно назначен број јавне набавке (13/2018) за коју се предметни захтев подноси;

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: Буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке;

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1;

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

24. Измене током трајања уговора

Наручилац задржава право измене уговора током трајања истог, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

# 25. Обавештење о закључењу уговора

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда, у року од 5 (пет) дана од дана доношења Одлуке о додели уговора.

26. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштита животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

# И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

____________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке  чувати и штитити као поверљиве укључујући и подизвођаче.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# VI

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за набавку радова  за изградњу ГП Гостун, број набавке 13/2018, дајем понуду како следи:

| Понуда број: |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

# Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,

у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

____________________________

# И З Ј А В А

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

# А) самостално

# Б) са подизвођачем:

______________________________________________________

______________________________________________________

# В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(заокружити начин на који се подноси понуда)

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

# НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

# НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# Р О К

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

# Понуда коју подносим у предметној јавној набавци важи

_______________________________  дана од дана отварања понуда.

(уписати број дана важења понуде)

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

# СПЕЦИФИКАЦИЈА- ПРЕДМЕР РАДОВА

# Предмер и предрачун су дати у електронској форми у Exell формату.

| Рок плаћања је до 45 дана од дана од дана службеног пријема исправног рачуна. |  |
| --- | --- |
| Рок за извођење радова је: (не може бити дужи од 18 календарских месеци рачунајући од дана увођења у посао од стране Наручиоца) | ____________. дана |
| Рок за започињање отклањања примедби је: (не може бити дужи од два (2) дана рачунајући од дана пријема рекламације) | _________________ дана |
| Гарантни рок за све изведене радове и коришћене материјале je: (не може бити краћи од 24 месеца рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји радова од стране Наручиоца и извођача радова) | _______________ месеци |
| Гарантни рок за материјале који су обухваћени текућим одржавањем гарантни рок је 12 месеци рачунајући од датума примопредаје. |  |

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

# И З Ј А В А

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу __ %

укупне вредности набавке, а што се односи на: _______________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50 %.  Понуђач је дужан да наведе део предмет  набавке који ће се извршити преко подизвођача.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# VII

# МОДЕЛ УГОВОРА

# Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЦАРИНА Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а Број: Датум: |  |  |
| --- | --- | --- |

# МОДЕЛ УГОВОРА

# Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) године:

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| 1. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Министарство финансија-Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а, ПИБ 101685102, матични број: 17862146, коју заступа Милош Томић, в.д. директор и |
| --- | --- |
| 2. | ______________________________________________________ са седиштем у ______________, улица ________________________, ПИБ __________________, матични број ________________ кога заступа ___________________________________________, директор (у даљем тексту: Добављач) |

| Напомена: | Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати Уговор. |
| --- | --- |

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке број 13/18, чији је предмет набавка радова за изградњу ГП Гостун на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца;

- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

- да Наручилац сходно члану 113. Закона о јавним набавкама, на основу Одлуке о додели Уговора број (попуњава Наручилац), закључује са Добављачем Уговор о извођењу радова за изградњу ГП Гостун

- да ће Добављач извршење уговорених обавеза по овом уговору делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

# Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова за изградњу ГП Гостун, а све према техничкој спецификацији која је саставни део Уговора.

Уговорне стране су сагласне да је Добављач до дана потписивања овог уговора упознат са свим условима под којима ће се изводити радови, као што су локација и приступ објекту, могућност извођења радова на објекту, осигурање градилишта, објекта и постојеће опреме, пројектна документација и техничка спецификација.

Члан 2.

Укупно уговорена вредност извођењa радова за изградњу ГП Гостун износи (биће преузето из понуде) динара и словима (биће преузето из понуде) динара. ПДВ се не обрачунава у складу са чланом 10.став 2.тачка 3) Закона о ПДВ-у.

(биће преузето из понуде)

Ценама су обухваћене све таксе, материјал, опрема и остали зависни трошкови који се односе на реализацију обавезе из ове набавке.

Коначна цена изведених радова утврдиће се на основу количина стварно изведених предметних радова, уписаних и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца у грађевинској књизи и јединичних цена из усвојене понуде

Уколико су време до увођења у посао или прекид радова дужи од шест месеци без кривице Добављача, Добављач има право да захтева корекцију уговорене цене, а на основу месечног индекса потрошачких цена према званично објављеним подацима Републичког завода за статистику. У том случају, цена се може мењати, само уз писану сагласност уговорних страна.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца веће од количина предвиђених из става 1. овог члана (предмеру радова) из усвојене понуде, исте ће се сматрати вишком радова.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца мање од количина предвиђених из става 1. овог члана (предмеру радова) из усвојене понуде Добављача, Наручилац ће платити Добављачу само стварно изведене радове на основу јединичних цена из понуде.

Члан 3.

Исплату рачуна по овом уговору врши Наручилац и то:

Аванс у износу од 10% вредности укупно уговорене цене радова у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 119/12 и 68/15), од дана достављања захтева за плаћање аванса, изјаве о наменском коришћењу аванса и истовременог достављања менице за повраћај авансног плаћања на пун износ авансне уплате и менице за добро извршење посла. Аванс се мора оправдати са окончаном ситуацијом.

Остатак у износу од 90% вредности укупно уговорене цене за радове по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 119/12 и 68/15), од дана пријема оверене ситуације.

Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.

Добављач којем је додељен уговор је дужан да у року од 15 дана, од дана закључења уговора достави Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 10% од уговорене цене.

Банкарска гаранција мора да траје најмање до 31.12.2019.године. Наручилац ће затражити продужење исте уколико настану непредвиђене околности. Наручилац ће затражити продужење исте до правдања аванса.

Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Члан 5.

Добављач је у обавези да у року  од 15 дана од закључења уговра достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од уговорене вредности радова, Поднета банкарска гаранција је беусловна, наплатива на први позив, без приговора и  издата са роком важења најмање 30 дана дуже од рока за завршетак извођења свих радова уз могућност продужетка, у зависности од продужења рока за извођење радова.

Након успешне примопредаје радова, тј. у року од 15 дана од дана потписивања записника о коначној примопредаји радова, гаранција за добро извршење посла се гаси.

Члан 6.

Добављач је дужан да након успешне примопредаје радова, то јест, 8(осам) дана од  потписивања Записника о примопредаји, преда Наручиоцу гаранцију банке за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности стварно изведених радова.

Добављач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све грешке, које су настале због тога што се Добављач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала и опреме.

Наручилац има право да тражи продужење банкарске гаранције  за отклањање грешака у гарантном року, уколико Добављач на писани позив Наручиоца не отклони недостатке у извођењу радова, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима Наручиоца. Уколико Добављач не отпочне са отклањањем недостатака у уговореном року, Наручилац има право да наплати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико Добављач у наведеном року не обезбеди и не преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности изведених радова, износ укупне вредности радова по окончаној ситуацији ће се умањити за 5% - износ гаранције. Уколико Добављач накнадно достави Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће умањен износ вредности радова по окончаној ситуацији уплатити Добављачу у уговореном року и на уговорени начин.

По истеку гарантног рока Наручилац ће предметну гаранцију вратити, на писани захтев Добављачу.

РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

Наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења уколико Добављач не извршава своје уговорне обавезе.

НАЧИН И КВАЛИТЕТ ИЗГРАДЊЕ

Члан 8.

Добављач мора, за укупан уграђени материјал да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са техничком документацијом и понудом.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, исти одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз акредитоване овлашћене организације за контролу квалитета.

Добављач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и његова је одговорност уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Добављач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом.

Надзорни орган Наручиоца има право да врши стручни надзор предметних радова и има овлашћења која су наведена у Закону о планирању и изградњи, Посебним узансама о грађењу и подзаконским актима донетим у складу са Законом.

Члан 9.

Добављач нема право да мења техничку документацију, нити може да одступа од исте.

Наручилац задржава право да у току градње, због промењених околности које се нису могле предвидети, измени техничку документацију у складу са прописима.

Добављач је дужан да извршене измене техничке документације прихвати и по истима поступа.

У случају измене техничке документације, Добављач има право да писаним путем затражи продужење рока под условом да извршене измене техничке документације по свом обиму битно утичу на рок за извођење радова по овом уговору.

РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 10.

Добављач је дужан да предметне радове изведе у року од не дужем од (биће преузето из понуде) радних дана рачунајући од дана увођења у посао од стране Наручиоца, што се констатује отварањем грађевинског дневника.

Последњи дан рока за завршетак радова јесте последњи дан за потписивање Записника о примопредаји радова.

Захтев за корекцијом и/или продужетком рока за завршетак извођења радова Добављач доставља Наручиоцу писаним путем, и то:

- у случају прекида радова који траје дуже од два (2) дана, а није изазван кривицом Добављача;

- у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар), као и другим догађајима са карактером „више силе”;

- услед измене техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној техничкој документацији знатно превазилази обим уговорених радова, и

- у другим изузетним случајевима.

Корекција и/или продужење рока за извођење радова је важећа према уговору само ако је писаним путем одобрена од стране Наручиоца и Надзорног органа Наручиоца.

У случају да Добављач не испуњава динамику извођења радова неопходну за поштовање уговореног рока, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Добављач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уколико атмосферске и климатске прилике током извођења радова буду изузетно неуобичајене за конкретно годишње доба и по свом интензитету су такве да могу утицати на квалитет извођења појединих радова, Наручилац ће признати право Добављачу на корекцију и/или продужење рока за време трајања истих.

Рок за продужење извођења радова услед неуобичајених и неповољних атмосферских и климатских прилика биће продужен за онај период како то буде наведено у грађевинском дневнику овереном од стране Добављача и Надзорног органа Наручиоца.

Због специфичности објекта (протоколарне активности) радови могу бити прекидани са или без најаве. Време обуставе радова не улази у рок извођења радова и Добављач нема права на додатну новчану надокнаду због прекида радова.

ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ

Члан 11.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца, веће од количина предвиђених из члана 2. овог уговора (предмеру радова) из усвојене понуде Добављача, исте ће се, на основу Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ”, број 18/77), сматрати вишком радова. Вишак радова биће дефинисан Анексом овог Уговора.

Јединичне цене за све позиције из члана 2. овог уговора (предмера радова) усвојене понуде Добављача, а за које се утврди постојање вишка, биће фиксне и непроменљиве.

Ако се у току извођења радова утврди да би укупни вишак радова износио више од 10% у односу на количине из члана 2. овог уговора (предмера радова) усвојене понуде Добављача, Добављач ће бити дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести Надзорни орган и Наручиоца у писаној форми.

Вишак радова до 10% у односу на количине из члана 2. овог уговора (предмера радова) усвојене понуде Добављача, Добављач је дужан да изведе у оквиру рока предвиђеног чланом 10. овог уговора.

Члан 12.

Добављач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност Надзорног органа Наручиоца, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Добављач и Надзорни орган су дужни да истог дана када наступе наведене околности, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Добављача.

Добављач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Непредвиђени радови се уговарају у складу са  чл. 36. Закона о јавним набавкама.

Члан 13.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ

И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 14.

Добављач ће обавестити Наручиоца о завршетку уговорених радова уписивањем у грађевински дневник.

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија коју чине овлашћени представници Добављача, Надзорног органа и Наручиоца.

Примопредаја радова врши се записнички, од стране заједничке комисије, најкасније у року од 30 дана од дана пријема писаног обавештења Добављача да су радови завршени. Добављач предаје Наручиоцу приликом примопредаје изведених радова, а пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три примерка са приложеним атестима, као и пројекат изведеног стања у три примерка. Добављач је обавезан да приликом примопредаје изведених радова, записнички преда Наручиоцу све атесте за уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.

Члан 15.

Добављач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изводи у свему према техничкој спецификацији.

Грешке, односно недостатке, које Наручилац утврди у току извођења или приликом примопредаје радова, Добављач мора да отклони без одлагања. Рок за започињање отклањања примедби је (биће преузето из понуде) дана, рачунајући од дана пријема рекламације.

Члан 16.

По извршеној примопредаји радова саставиће се коначни обрачун стварно изведених радова, у року не дужем од 30 дана од дана пријема писаног обавештења Добављача да су радови завршени.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца и јединичних цена из члана 2. овог уговора.

Коначним обрачуном се обухватају сви радови изведени на основу овог уговора укључујући и вишкове односно мањкове радова.

Ако Добављач без оправданог разлога одбија учешће у коначном обрачуну или одуговлачи са својим учешћем у изради обрачуна, Наручилац може да изврши обрачун и да о томе обавести Добављача. Ово право има и Добављач.

Свака страна сама сноси трошкове учешћа у изради коначног обрачуна.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 17.

Уколико Добављач не заврши све радове и не изврши све своје обавезе у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 2‰ (два промила) од укупно уговорене вредности, за сваки дан закашњења.

Укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Добављача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 18.

Гарантни рок за све изведене радове и коришћене материјале је (биће преузето из понуде) месеца/и и исти почиње да тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова од стране Наручиоца и Добављача, а за уграђену опрему гарантни рок мора да буде исти као гарантни рок који даје произвођач те опреме. За материјале који су обухваћени текућим одржавањем гарантни рок је 12 месеци рачунајући од датума примопредаје.

РИЗИК И ОСИГУРАЊЕ

Члан 19.

До примопредаје радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Добављач. После примопредаје ризик случајне пропасти и оштећења сноси Наручилац.

Добављач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности.

Добављач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Премију осигурања плаћа Добављач.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 20.

Наручилац се обавезује да:

- обезбеди вршење стручног надзора над извршењем обавеза Извођача радова;

- од Добављача прими изведене радове у складу са уговореним одредбама.

Члан 21.

Добављач се обавезује да:

- пре почетка извођења радова, преда Наручиоцу решење о именовању руководиоца пројекта, шефа градилишта и одговорних извођача радова;

- обезбеди дипломираног инжењера са лиценцом извођача радова одговарајуће струке, који ће пратити извођење свих уговорених радова, сарађивати са Надзорним органом и оверавати грађевинску књигу и грађевински дневник;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту, благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих обавеза;

- да сачини и преда приликом увођења у посао Наручиоцу и Надзорном органу Наручиоца динамички план извођења радова;

- да уведе рад у више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно и у уговореном року;

- да приликом извођења радова посебну пажњу посвети чувању имовине Наручиоца;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених и странака) и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала, алата, опреме и слично, тако да Наручилац буде ослобођен свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, као и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да обезбеди сигурност објекта, лица која се у њему налазе и околине (суседни објекти и саобраћајнице);

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;

- да обезбеди доказе о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала и опреме;

- да уредно води грађевински дневник и све књиге предвиђене законом и другим подзаконским актима Републике Србије, а који регулишу ову област;

- да обезбеђује објекат и околину у току извођења радова и у случају прекида радова;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала и опреме или убрзања извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем од стране Наручиоца;

- да сноси трошкове накнадних прегледа Комисије за технички пријем објекта уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да отклони све грешке по примедбама надлежног органа након техничког прегледа објекта;

- да за изведене радове у гарантном року приступи отклањању грешака у року одређеном чланом 15. овог уговора;

- да Наручиоцу преда све сертификате, атесте, гаранције и упутства за употребу за уграђену опрему и материјале за које оригинални произвођачи дају гаранцију;

- да изведене радове преда Наручиоцу;

- да уради и Наручиоцу преда пројекат изведеног стања у три примерка.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

# Члан 22.

Добављач је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

# Члан 23.

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/15 и 68/15), без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења Уговора о извођењу предметних радова и да је документује на прописани начин.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

# Члан 24.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебних грађевинских узанси и подзаконских аката донетих на основу Закона о планирању и изградњи.

# Члан 25.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

# Члан 26.

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

# Члан 27.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог уговора, заједничка Комисија, коју чине представници уговорних страна и Надзорног органа, сачиниће Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим уговором.

Ако Добављач без оправданог разлога одбија учешће у изради записника или одуговлачи са својим учешћем, Наручилац може да изврши обрачун и да о томе обавести Добављача. Ово право има и Добављач.

# Члан 28.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, а примењиваће се од дана увођења у посао од стране Наручиоца.

# Члан 29.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

# Члан 30.

Овај Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих четири (4) примерка задржава Наручилац, а два (2) примерка Добављачу.

| НАРУЧИЛАЦ |  | ДОБАВЉАЧ |
| --- | --- | --- |
| - потпис - | М.П. | - потпис - |
| Милош Томић, в.д. директор |  | _________________, директор |

# VIII

# И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ОБРАЗАЦ

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења.

| Укупан износ трошкова: |  |
| --- | --- |

# Напомена: Понуђач није у обавези да попуни овај образац

# У случају потребе образац копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |